
建设项目环境影响报告表

项目名称：陆河县城污水系统建设二期工程建设项目
     建设单位（盖章）：陆河县住房和城乡建设局
编制日期：2020年08月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	陆河县城污水系统建设二期工程建设项目

	建设单位
	陆河县住房和城乡建设局

	法人代表
	罗洪声
	联系人
	郑远潜 

	通讯地址
	广东省汕尾市陆河县城朝阳路

	联系电话
	 15876776981
	传真
	/
	邮政编码
	516700

	建设地点
	广东省汕尾市陆河县河田镇城南大坪

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建 FORMCHECKBOX 
 扩建√ 技改 FORMCHECKBOX 

	行业类别

及代码
	D4620 污水处理及其再生利用

	占地面积

（平方米）
	5961
	建筑面积

（平方米）
	2646

	总投资

（万元）
	32000
	其中：环保投资（万元）
	340
	环保投资占总投资比例
	1.06

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2021.12

	工程内容及规模

一、原项目环保手续办理情况

陆河县大坪水质净化厂位于广东省汕尾市陆河县河田镇城南大坪，陆河县大坪水质净化厂（以下简称“原项目”）于2009年7月建成运行，为响应《加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设实施方案》，陆河县大坪水质净化厂于2018年5月进行了水质提标改造。陆河县人民政府于2004年9月委托国家环境保护总局华南环境科学研究所编制完成《陆河大坪水质净化厂环境影响报告表》，并于2005年4月取得汕尾市环境保护局批准意见，并于2010年6月取得汕尾市环境保护局下发的《关于同意陆河大坪水质净化厂首期工程项目及废水自动化监控系统通过竣工环境保护验收的函》（汕环函[2010]84号），2012年8月取得汕尾市环境保护局下发的《关于同意陆河大坪水质净化厂首期工程氨氮在线监测系统通过竣工环境保护验收的函》（汕环函[2012]223号）。原项目已取得汕尾市生态环境局下发的《广东省排污许可证》（证书编号：12441523784887809U001W）

表1-1  大坪水质净化厂自成立至今环保情况一览表

日期

环保手续文件

批准文号

2005年4月

《陆河大坪水质净化厂环境影响报告表》及批准意见

/

2010年6月

《关于同意陆河大坪水质净化厂首期工程项目及废水自动化监控系统通过竣工环境保护验收的函》

汕环函[2010]84号

2012年8月

《关于同意陆河大坪水质净化厂首期工程氨氮在线监测系统通过竣工环境保护验收的函》

汕环函[2012]223号

2019年6月

广东省污染物排放许可证

12441523784887809U001W

陆河县大坪水质净化厂现由陆河县住房和城乡建设局（以下简称“建设单位”）主管，根据建设单位提供的资料和现由工程情况，陆河县大坪水质净化厂现有工程位于广东省汕尾市陆河县河田镇城南大坪（中心地理位置为东经115°39'6.00" 北纬23°16'30.73"），总占地面积约26616平方米，处理规模为1.5万m3/d，陆河县大坪水质净化厂首期服务范围为县城主城区。

项目由来

随着改革开放的进一步深入，陆河县经济迅速发展，人民生活水平不断提高，县城区污水排放量逐渐增长，目前陆河县水质净化厂的处理能力已经不能满足现有的排污量，大量的生活污水未经处理直接排入螺河，因此，陆河县大坪水质净化厂二期工程尽快建设十分必要。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）、国家环保部文件《建设项目环境影响评价分类管理名录（部令第44号）》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定的要求，一切可能对环境产生影响的新建、改扩建和技术改造项目均必须执行环境影响评价制度，本项目属于分类管理名录中“三十三、水的生产与供应业-96-生活污水集中处理中的其他类别”，结合本项目工艺，应编写环境影响报告表。因此建设单位委托环评单位承担本项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，立即开展现场勘察、资料收集，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表。

二、项目内容及规模

1、工程规模

（1）工程内容

本项目工程主要内容为：

①城东、城西、城南、宝山区新建污水管网建设及老旧污水管网改造建设。污水管新建总长度31000米，污水管道改造总长度34200米：

②对陆河县大坪水质净化厂扩容1.5万吨/天。

（2）建设地点

本项目广东省汕尾市陆河县河田镇城南大坪（中心地理位置为东经115°39'6.00" 北纬23°16'30.73"），本项目地理位置如附图1所示。

（3）建设规模

本项目为陆河县大坪水质净化厂二期工程项目，占地面积为5961平方米，建筑面积为2646平方米，总投资32000万元，处理规模为1.5万m3/d，本项目扩建完成后处理规模为3万m3/d。

（4）服务范围

陆河县大坪水质净化厂二期工程项目服务面积为约为12.57km2，范围主要是陆河县城区域（城东片区：东至外国语学校、西至许山路、南至东环路、北至北环路；宝山片区：东至许山路、西至螺河、南至朝阳路、北至北环路；城南片区：东至东环路、西至螺河、南至碧桂园区、北至朝阳路；城西片区：东至螺河、西至岳溪生态公园、南至赤花坉桥、北至内洞桥），服务范围见附图3-3。陆河县大坪水质净化厂二期工程主要收集污水主要为生活污水。

（5）主要建筑物

本项目扩建完成后厂区内主要建筑物见表1-2。

表1-2  扩建后主要建构筑物一览表
编号

名称

规格(长(m)×宽(m)×高(m))

扩建前数量（座）

本项目变化数量（座）

扩建后数量（座）

1

粗格栅及提升泵站

6.5×11.5×6（埋深）

1

1

2

2

细格栅及旋流沉砂池

细格栅间：8.0×3.5

沉砂池：7.5×3.0×6

1

0

1

3

细格栅及竖流式沉砂池

细格栅间：8.0×3.5

沉砂池：7.5×3.0×6

0

1

1

4

A2/O生化处理池

46×30×6

1

1

2

5

配水井

7×2.5×5

0

1

1

6

二沉池

Φ23×4.3

2

2

4

7

复合滤池

13×10×5.7

0

2

2

8

污泥泵房

7×7.5×5

1

1

2

9

储泥池

7.5×7×4

1

0

1

10

污泥浓缩脱水车间

18×10×12

1

0

1

11

鼓风机房

/

1

0

1

12

消毒池

/

0

0

0

13

消毒渠

10.2×1.2×1.5

0

1

1

14

加氯间及氯库

/

1

0

1

15

配电房

/

1

1

2

16

机修及仓库

/

1

0

1

17

传达室

/

1

0

1

（6）主要设备

项目厂区内主要设备见表1-3。


表1-3  本项目工程主要设备一览表


序号

设备

型号及规格

材质

功率（kw）

单位

数量

一

首期设备

1

钢丝细格栅

/

/

/

台

1

2

潜水泵

/
/
/
台

3

3

带式输送器

/
/
/
台

2

4

回转式格栅

/
/
/
台

1

5

刮泥机

/
/
/
台

2

6

污泥泵

/
/
/
台

3

7

罗茨风机

/
/
/
台

3

8

电动葫芦

/
/
/
台

2

9

浓缩脱水机

/
/
/
台

2

10

进泥泵

/
/
/
台

2

11

加氯机

/
/
/
台

2

12

自控设备

/
/
/
批

1

二

粗格栅、进水泵房设备（二期建筑物）

1

钢丝绳格栅

FH-1200，有效宽1.0m，间隙20mm

/

1.5

台

1

2

潜水泵

200WQ270-14-15(I)w，Q=250m3/h，H=13m

/

15

台

3

3

闸门及启闭机

B×H=1.2m×1.2m

/

1.5

台

2

4

电动葫芦

T=2t,H=9m

/

1.5

台

1

三

细格栅、沉砂池（二期建筑物）

1

转鼓式格栅

GS-1500，有效宽1.2m

/

1.5

台

2

2

吸砂泵

/

/

1.1

台

2

3

布水器

DN1000*3500

/

/

台

1

四

A2O生化池（二期建筑物）

1

低速潜水推流器

LFP3/4-1100-63

/

2.2

台

4

2

淹没式循环泵

SRP1.5

/

1.5

台

2

3

曝气器

2.6m3/个*h

/

/

个

1440

五

二沉池（二期建筑物）

1

幅流式括吸泥机

L23

/

2.2

台

2

六

消毒渠及计量渠（一期建筑物改造，增加设备）

1

紫外消毒模组

WSH-20000-AHO

/

14

套

1

2

巴歇尔槽

7号，流量范围12.6~1440m3/h

/

/

套

1

3

超声波流量计

LMC-C-07

/

/

套

1

七

污泥回流池（二期建筑物）

1

回流污泥泵

200WQ270-10-11

/

11

台

3

八

配水井（二期建筑物）

1

旋转堰门

/

/

0.25

台

2

九

鼓风机房（一期建筑物，增加设备）

1

离心鼓风机

C30-1.60，30m3 6mH2O 2.1T

/

45

台

2

十

浓缩脱水车间（一期建筑物，增加设备）

1

隔膜压滤机

100平方，带二次挤压

/

2

台

1

2

进泥泵

/

/

3.7

台

2

十一

复合滤池（二期建筑物）

1

鼓风机

GRB-200

/

55

台

2

2

立体填料及支架

/

/

/

立方

500

3

滤料

粒径2-4mm

/

/

立方

500

4

滤板

1.0×1.0×0.1m

/

/

块

140

5

长柄滤头

/

/

/

个

3000

6

曝气管网

/

/

/

套

4

7

反冲洗管网

/

/

/

套

2

（7）与现有工程的衔接

陆河县大坪水质净化厂首期工程已建成投入运行，现有处理规模为1.5万m3/d，拟建的二期工程在现有构筑物东侧进行扩建。陆河县大坪水质净化厂首期工程的提标工程已建成运行，现处理工艺采用A2/O+沉淀池+液氯消毒（扩建后改造为紫外消毒），出水水质满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中较严者的要求。二期工程在工艺比选中充分考虑了出水水质的稳定性与占地指标，采用A2/O 工艺+二沉池+复合滤池+紫外消毒深度处理工艺，满足一期出水水质要求。

①处理工艺的衔接

陆河县大坪水质净化厂二期工程是厂区新增的生产线，在污水处理工艺路线方面，与首期工程共用鼓风机房、消毒渠及污泥浓缩脱水机房。在污泥处置工艺路线方面，在一期污泥浓缩脱水车间新增脱水设备，二期工程产生的污泥进入与一期污泥浓缩脱水车间间进行处置。其他的构筑物与管线均在不影响现状工艺路线的前提下进行布设，离一期管线近的采取保护或者临时迁改措施。

②水量调配的衔接

根据生产需要，对水泵进行控制，将水分配至到一、二期的处理构筑物中。

③厂区电气自控的衔接

二期工程新增配电房。

④其他衔接

A、建筑及景观的衔接

二期工程为扩建工程，在建筑造型和选材上尽量与一期接近，厂区的绿化根据不同的建筑环境选择不同的植物品种，既考虑达到花园式工厂美观的目的，又兼顾防噪音、防污染、除臭气等功能要求。在有气味的建（构）筑物旁，选择抗污染臭气强的树种，在变配电室、泵房、鼓风机房旁，种植一些灌木及花卉，达到吸音减噪，又美化环境的作用。通过种种手法，使本工程设计成为园林生态化的污水处理厂。

B、结构的衔接

二期工程在现有厂区首期工程的东面进行扩建，厂区地质条件与一期接近，根据一期的经验，大型处理池体的结构型式采用现浇钢筋砼。地基处理方式与一期类似，对厂坪（绿化带除外）的回填地基采用机械碾压方法处理，简便可靠；对一般中小型构（建）筑物可根据具体情况采用天然地基或深层水泥搅拌桩的方案处理，使地基的承载力和变形能满足设计要求；对于生物反应池、二沉池及其它大型建筑物，由于基础范围内各土层厚度变化大，地基承载力较低、不均匀，采用静力液压预应力管桩的砼桩深基础方案，可同时解决（建）构筑物的地基承载力和构筑物的抗浮稳定问题。

C、厂区道路的衔接

二期工程厂区道路根据建构筑物的平面位置以及交通的需要布置成环形。

D、机修的衔接

二期工程依托一期机修车间，增加机修设备。

E、运输

为满足二期工程生产、生活及运送污泥、栅渣的要求，应增加配备运输车辆。

2、主要原辅材料使用情况

本项目主要原辅材料一览表见下表。

表1-4  本项目主要原辅材料一览表

序号

名称

单位

年用量

贮存场所

备注

1

PAC溶液

吨

287.62

一期液氯间

絮凝剂（外购）

2

PAM干粉

吨

14.6

一期液氯间

絮凝剂（外购）

3

次氯酸钠
吨
73
一期液氯间
外购
主要原辅材料理化性质如下：

PAC：一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，简称聚铝，英文缩写为PAC(poly aluminum chloride)，它是介于AlCI3和Al(OH)3，之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-nLm]，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。m品的中，n=1-5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。检验方法可按国际GB 15892--2003标准检验。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用，生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。

聚合氯化铝无爆炸危险性，不属于易燃危险品，无氧化剂危险性，不属毒害品。但具有弱腐蚀性，能使皮肤表面蛋白质凝结，汗腺口膨胀，阻塞汗液流通，产生抑止或减少汗液分泌的作用。如不慎溅到皮肤上要立即用水洗净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套,穿长筒胶靴。搬运时应轻装轻卸，防止包装，破裂受潮和造成损失。储存时应储存在阴凉、通风干燥、清洁的库房中。

PAM干粉：PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，分子量150万－2000万，商品浓度一般为8%。有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。产品外观为白色粉末，易溶于水，几乎不溶于苯，乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，属非危险品，无毒、无腐蚀性，固体PAM有吸湿性，吸湿性随离子度的增加而增加，PAM热稳定性好；加热到100℃稳定性良好，但在150℃以上时易分解产中氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水。玻璃化湿度153℃，PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。

聚丙烯酰胺本身及其水解体没有毒性，聚丙烯酰胺的毒性来自其残留单体丙烯酰胺(AM)。丙烯酰胺为神经性致毒剂，对神经系统有损伤作用，中毒后表性出肌体无力，运动失调等症状。因此各国卫生部门均有规定聚丙烯酰胺工业产品中残留的丙烯酰胺含量，一般为0.5%---0.05%。聚丙烯酰胺用于工业和城市污水的净化处理方面时，一般允许丙烯酰胺含量0.2%以下，用于直接饮用水处理时，丙烯酰胺含量需在0.05%以下。

次氯酸钠：常温下为无色结晶或白色颗粒，无气味，约300℃时释放出氧气。工业级含量约99%，味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇，水溶液呈中性，易吸潮结块。在酸性溶液中有强氧化作用。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1200mg/kg。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。

3、本项目进出水水质要求

本项目工程主要解决陆河县城区域的污水，服务面积约为12.57km2。本项目投产后，污水纳污标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

表1-5  本项目进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲

项目

CODCr
BOD5
SS

NH3-N
TN

TP

粪大肠菌群

进水水质

305

144

166

30.25

40

4.03

/

出水水质

40

10

10

5

15

0.5

1000个/L

4、项目四置情况

本项目位于广东省汕尾市陆河县河田镇城南大坪，东面为农田，南面为农田，西面陆河县水质净化厂首期工程，北面为荒地。项目地理位置详见附图1，卫星影像四置详见附图2，本项目平面布置详见附图4。

5、用能规模

本项目用电来自市政供电，预计年用电量约365万kW·h，项目内部不设备用发电机。

6、给排水情况

（1）给水系统：本项目水源由沿路铺设的市政供水管网提供，用水主要为员工生活用水，预计用水量为87.6m3/a。

（2）排水系统：本项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道排入附近河涌。本项目外排生活污水量为1.5万m3/d，进入本项目污水经深度处理至达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准中的较严者后，部分直接排放至螺河，作为观赏性景观环境用水，部分中水回用，回用于生产需要和城市绿化。

7、劳动定员及工作制度

陆河县大坪水质净化厂的定员，按照建设部、国家计委颁布并于2001 年6 月1 日实施的《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）确定污水处理厂定员，并考虑到满足招标文件的要求“自动化程度高（日常运行中能实现自动监测和调整运行条件”后，横荷污水处理厂的操作过程、管理模式等均会发生变化，实际定员相对于国家标准有所减少。这也符合《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）中第六十五条的规定，即“劳动定员应根据项目的工艺特点、技术水平和自动控制水平，并按照企业经营管理的要求合理确定”。横荷污水处理厂污水处理工艺流程简单、构筑物集约化程度高、管理点少，加之自动化程度高，在人员配置时应减少操作人员的数量，增加设备或系统的管理、维护人员的数量，同时增加高素质人员的比重。本项目拟定员6人，见下表。

表1-6  陆河县大坪水质净化厂二期工程定员表

分类

岗位

生产班次（班/日）

每班人数（人/班）

休班人员（人）

班组人数（人）

生产管理人员

中控室

3

1

/

3

小计

/

/

/

3

辅助生产人员

环卫

1

1

/

1

维修

2

1

/

2

小计

/

/

/

3

合计

/

/

/

/

6

8、产业政策符合性分析

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，净水厂建设不属于禁止类及淘汰类，属于允许类项目。本项目不属于国家发改委、商务部会同各地区各有关部门制定的《市场准入负面清单（2019年版）》中“与市场准入相关的禁止性规定”中的“《政府核准的投资项目目录（2016年本）》明确实行核准制项目（专门针对外商投资和境外投资的除外）”禁止措施，亦不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”。
根据国务院《关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）和国家建设部、国家环境保护总局、国家科技部（建城[2000]124号）关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知（2000年5月）等文件精神，为控制城市水污染，促进城市污水处理设施建设及相关产业的发展，城市污水处理属于行业鼓励发展的项目。
因此本项目符合相关产业政策。

12、土地利用规划相符性分析

陆河县大坪水质净化厂已取得陆河县城市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（编号：006-2392）（详见附件7），符合城市规划要求。
本项目位于广东省汕尾市陆河县河田镇，根据《汕尾市城区土地利用总体规划（2010-2020年）》，项目选址不涉及《汕尾市城区土地利用总体规划（2010-2020年）》中的基本农田保护区，与汕尾市城区土地利用规划相符。

13、与《汕尾市环境保护十三五规划》相符性分析

“坚持节约资源和保护环境的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设格局，共同推进美丽汕尾建设。严格控制工业污染物排放总量，促进产业结构调整升级，大力推行清洁生产，淘汰污染严重的落后产能，巩固和提高工业污染源主要污染物达标排放效果。严格按照优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的主体功能定位，在重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区划定并严守生态保护红线。”

本项目选址位于陆域集约利用区，不属于重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区，与《汕尾市环境保护十三五规划》相符。

14、与环境功能区划的相符性分析
①空气环境

根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，本项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。项目所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，本项目运行过程产生无废气产生，符合区域空气环境功能区划分要求。

②地表水环境

根据《汕尾市环境保护规划(2008-2020年)》，本项目供水厂建设不在水源保护区范围之内，本项目的选址符合水源保护区的相关要求。本项目产生的污水和收集的污水经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准中的较严者后排放，尾水排入螺河，不会对水质造成明显影响，根据《广东省地表水环境功能区划》，螺河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。因此，项目选址符合当地水域功能区划。

③声环境

根据《汕尾市城市总体规划（2011年-2020年）》，本项目位于广东省汕尾市陆河县河田镇属于2类声环境功能区，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，同时本项目运行过程中产生的噪声经处理后不会对周边环境产生明显影响。

15、“三线一单”符合性

“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及市场准入负面清单。本项目所在地位于广东省汕尾市陆河县河田镇，根据《汕尾市环境保护规划纲要(2008-2020年)》，本项目所在地不在生态系统控制区域，符合生态保护红线要求（生态分级控制区划图见附图10）。根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测可知，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；本项目产生的废包装材料、格栅渣和尘沙经分类收集后交由环卫部门统一清运处理；污泥经妥善收集后运输至有资质的单位进行处理；废紫外线灯管经收集后交由由资质的危废单位外运处理，实现了固体废物的减量化和资源化，符合资源利用上线要求；本项目属于自来水生产和供应，项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》中禁止准入事项，符合负面清单要求。故本项目符合“三线一单”要求。

16、与广东省主体功能区规划的配套环保政策的相符性分析

《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环〔2014〕7号）提出：“重点开发区坚持发展中保护，优化区域资源环境配置，引导产业集约发展，全力推进综合防控，保持环境质量稳定。”“禁止在自然保护区核心区和缓冲区进行包括旅游、种植和野生动植物繁育在内的开发活动；严格控制风景名胜区、森林公园、湿地公园内人工景观建设。”

本项目不属于自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区、森林公园、湿地公园。因此，本项目符合广东省主体功能区规划的配套环保政策。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、现有项目基本情况

陆河县大坪水质净化厂首期工程已建成，中心地理坐标为东经115°39'6.00" 北纬23°16'30.73"，具体地理位置见附图1。陆河县大坪水质净化厂于2009年7月建成运行，处理规模为1.5万m3/d，。首期工程服务区范围主要为陆河县城区域。污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后，排入海仔河。现有项目基本情况见表1-7，主要构筑物见表1-8，主要设备见表1-9。

表1-7  现有项目基本情况表

项目名称

陆河县大坪水质净化厂首期工程项目

运营单位

陆河县住房和城乡建设局
建设地点

广东省汕尾市陆河县河田镇城南大坪
占地面积

26616

绿化面积

/

总投资（万元）

3908

环保投资（万元）

/

职工人数

25

工作制度

365天三班制

用水来源

市政供水

用电来源

市政供电

污水来源

陆河县城区域
尾水去向

螺河

表1-8  现有项目主要构筑物一览表

编号

名称

规格(长(m)×宽(m)×高(m))

扩建前数量（座）

1

粗格栅及提升泵站

6.5×11.5×6（埋深）

1

2

细格栅及旋流沉砂池

细格栅间：8.0×3.5

沉砂池：7.5×3.0×6

1

4

A2/O生化处理池

46×30×6

1

6

二沉池

Φ23×4.3

2

8

污泥泵房

7×7.5×5

1

9

储泥池

7.5×7×4

1

10

污泥浓缩脱水车间

18×10×12

1

11

鼓风机房

/
1

12

消毒池

/

1

14

加氯间及氯库

/
1

15

配电房

/
1

16

机修及仓库

/
1

17

传达室

/
1

表1-9  现有工程主要设备一览表
序号

设备

单位

数量

1

钢丝细格栅

台

1

2

潜水泵

台

3

3

带式输送器

台

2

4

回转式格栅

台

1

5

刮泥机

台

2

6

污泥泵

台

3

7

罗茨风机

台

3

8

电动葫芦

台

2

9

浓缩脱水机

台

2

10

进泥泵

台

2

11

加氯机

台

2

12

自控设备

批

1

2、现有项目处理工艺流程

陆河县大坪水质净化厂首期已建成，主要工艺流程见图1。

[image: image83.png]



图1-1 现有项目污水处理工艺流程图

二、现有项目污染情况

原有污染情况主要为现有工程产生的尾水、恶臭、油烟、生活垃圾、餐厨垃圾、栅渣、沉砂池沉渣、污泥、废化学品包装容器等。

1、废水

原项目提标改造后尾水排放标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中较严者的要求。

由于进行提标改造后未对各项水污染因子排放量进行核算，本报告对其重新进行核算以理顺原项目水污染物产排情况及改扩建项目“三本账”等内容

陆河县大坪水质净化厂首期工程的处理规模为1.5万m3/d，在正常运行情况下，尾水达到《污水排入城镇下水道水质标准》，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准中的较严者后，部分直接排放至螺河，作为观赏性景观环境用水，部分中水回用，回用于生产需要和城市绿化。具体水污染物产排情况见下表。

表1-10  原项目污水产排情况一览表

污染物名称

CODCr
BOD5
SS

NH3-N
TN

TP

原项目：

547.5万t/a

产生浓度（mg/L）

305
144
166
30.25
40
4.03
产生量（t/a）

1669.88 
788.40 
908.85 
165.62 
219.00 
22.06 
排放浓度（mg/L）

40
10
10
5
15
0.5
排放量（t/a）

219.00 
54.75 
54.75 
27.38 
82.13 
2.74 
经深度处理后可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准中的较严者。

2、废气

（1）恶臭

在污水处理过程中，粗格栅、泵房、细格栅、沉砂池、A2/O生化池、污泥脱水间等会产生的恶臭气体。

由于原环评未对恶臭气体排放量进行核算，本报告对其重新进行核算以理顺原项目恶臭污染物产排情况及改扩建项目“三本账”等内容。

参考《污水处理厂恶臭污染防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，青岛理工大学学报，2012，33（2），98-103），对某污水处理厂加盖后各构筑物的恶臭排放情况进行了统计分析，如表1-11所示。

表1-11  恶臭污染物产生源强  单位：mg/s·m2

工段名称

H2S

NH3
预处理工段

0.092

0.12

生化处理工段

0.0045

0.018

污泥处理工段

0.085

0.22

该文献处理的污水主要为生活污水，工艺为预处理+A2O工艺，均为生化处理工艺，污水种类和工艺与本项目类似，具有可比性，因此，项目废气污染源强采用类比源强进行估算。

本项目恶臭产生情况见表1-12。

表1-12  现有工程恶臭污染物产生源强

序号

工段名称

构筑物

面积（m2）

H2S（kg/h）

H2S（t/a）

NH3（kg/h）

NH3（t/a）

1

预处理工段

预处理间（粗格栅、泵房、细格栅、沉砂池）

124.5
0.0412

0.3612
0.0538

0.4711
2

生化处理工段

A2/O生化池

1380
0.0224

0.1958
0.0894

0.7834
3

污泥处理工段

污泥脱水间

180
0.0551

0.4825
0.1426

1.2488
合计

1684.5
0.1187

1.0396

0.2858

2.5033

现有工程未对污水处理系统产生的臭气进行收集处理，且未对厂界进行臭气监测，为减少陆河县大坪水质净化厂的臭气对周边环境的影响，本次评价建议原项目预处理工段、生化处理工段和污泥处理工段产生的臭气经收集后，与二期工程产生的臭气共同经生物除臭滤塔处理后经15米高排气筒（DA001）高空排放。

（2）食堂油烟

原项目厨房主要使用液化石油气作为煮食能源，产生的污染物较少。厨房配置2个基准炉头，提供25人每天两餐的用餐。烹调过程会产生油烟废气。根据饮食业油烟浓度经验数据，我国居民人均食用油日用量约为30g/人·天，则原项目耗油量为0.27t/a，油的平均挥发量为总耗油量的3%，则原项目油烟产生量为0.008t/a，产生速率为0.023kg/h（按每天1h，一年365天计算）。原项目未配套静电油烟净化器处理后高空排放，建议增设静电油烟净化器，经专用烟管（DA002）引致建筑物天面排放。

3、噪声

原项目生产设备采取隔声、减振等措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废弃物

现有工程产生的固体废弃物包括生活垃圾、餐厨垃圾、栅渣、沉砂池沉渣、污泥、废化学品包装容器。

生活垃圾：本项目生活垃圾主要成分为废纸、布料、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等，原项目设有员工25人，均在本项目内就餐，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则项目每日产生的生活垃圾为12.5kg，即每年产生的生活垃圾为4.56t/a，分类收集后交由环卫部门统一清运处理。

餐厨垃圾：餐厨垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则项目每日产生的餐厨垃圾约为12.5kg，即每年产生的餐厨垃圾约为4.56t/a，分类收集后交由环卫部门统一清运处理。

（3）格栅渣和沉砂：生活污水含有大量的漂浮物、悬浮物、泥沙等杂质，悬浮物在后续工艺难以沉淀、且不可生化，若不去除，极易对后续设备造成损坏。在污水预处理阶段，由粗、细格栅机分离出一定量的栅渣以及沉砂池沉淀出一定沉渣，主要是较大块状物、软性物质和软性物质和软塑料等粗、细垃圾和塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物。根据有关资料，栅渣产生量约1.6m3/d，含水率80%，容重960kg/m3，沉砂产生量约1.8t/d。按此估算，即每年产生的格栅渣和沉砂为1217.64t/a，经暂存后定期交环卫部门统一清运处理。

（4）污泥：二沉池的沉淀污泥排入污泥回流池，一部分污泥由回流泵输送至A2/O生化池，剩余污泥由螺杆泵输送到带式脱水机进行脱水处理。根据有关资料，原项目的剩余污泥量约为600t/d，含水率99.2%，浓缩脱水后含水率下降为80%以上，则污泥产生量约为24t/d，即每年产生的污泥为8760t/a，妥善收集后运输至市政污泥处理厂进行处理。

（5）废化学品包装容器
PAC和PAM包装废物产生量约2t/a，属于一般固废，交环卫部门处理；次氯酸钠溶剂使用桶装，废桶产生量为1t/a，废桶属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49其他废物，交第三方有资质单位处理。

现有工程主要污染物排放情况见下表。

表1-13  现有工程主要污染物排放情况一览表
污染物类型

排放源

污染物

排放情况

处理措施

处理效果

水污染物

尾水排放口（排放量：15000t/d，547.5万t/a）

pH

6-9（无量纲）

A2/O

达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准中的较严者

CODCr
≤40mg/L，≤219t/a

BOD5
≤10mg/L，≤54.75t/a

SS

≤10mg/L，≤54.75t/a

氨氮

≤5mg/L，≤27.38t/a

TP

≤0.5mg/L，≤2.74t/a

TN

≤15mg/L，≤82.13t/a

大气污染物

预处理间、A2/O生化池、污泥脱水间

H2S

0.1187kg/h，1.0396t/a
/
未能确保厂界恶臭达标排放
NH3
0.2858kg/h，2.5033t/a
食堂

油烟

0.008t/a

/

未进行收集处理排放

固体废物

员工生活

生活垃圾

0

交由环卫部门外运处理

符合环保相关要求

食堂

餐厨垃圾

0

交由环卫部门外运处理

使用PAC、PAM、次氯酸钠等药剂

废化学品包装容器
0

PAC和PAM包装废物由环卫部门定期清运，次氯酸安废桶交第三方有资质单位处理
格栅、沉砂池

格栅渣和沉砂

0

交由环卫部门外运处理

二沉池

污泥

0

运输至市政污泥处理厂进行处理
噪声

污水处理设备

噪声

昼间≤60dB(A)

夜间≤55dB(A)

消声、隔声、减振等措施

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求

整改情况

原项目已投产运营，原项目采取的措施和存在的问题及整改措施见下表1-14。

表1-14  原项目现状采取的污染防治措施存在的问题及整改措施

序号

现状采取的污染防治措施存在问题

整改措施

备注

1

废水

采用A2/O工艺处理收集的生活污水

无

规范操作，无明显影响，达标排放

2

废气

预处理工段、生化处理工段和污泥处理工段产生的恶臭未收集处理

建议密闭收集后引入生物除臭滤塔处理达标后经15米高排气筒（DA001）高空排放

确保达标排放，减少厂界恶臭气体排放量

食堂油烟未经处理后高空排放

建议增设静电油烟净化器处理达标后经专用烟管（DA002）引至天面排放

确保达标排放

3

固废

生活垃圾、餐厨垃圾、栅渣、沉渣、PAC和PAM包装容器等交由环卫部门外运处理，次氯酸钠废桶交由有资质的单位外运处理；污泥运输至市政污泥处理厂进行处理
无

确保去向合理

整改后，项目运营过程中产生的污染物的产生量及环境影响分析评价详见后续章节。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)：

（一）地理位置

本项目位于陆河县河田镇。陆河县于1988年1月经国务院批准设立，地处广东省汕尾市东部沿海与兴梅山区结合部，汕尾市东北面。位于北纬23゜68’一23゜28’之间，东经115゜24’~115゜49’之间，北回归线横贯县境。东北邻揭西县，西连汕尾海丰、惠东、紫金县，南接陆丰市，北倚五华县，东南与普宁市接壤。距汕尾市中心区80公里、广州260公里、深圳210公里、东莞240公里、惠州140公里、潮汕机场110公里，处于港澳、深圳、东莞、惠州、河源、梅州、潮汕揭等地区1-3小时生活圈内。县域总面积1005平方公里，下辖河田镇、河口镇、螺溪镇、新田镇、上护镇、水唇镇、东坑镇、南万镇等8个镇和国营吉溪林场。

（二）地质地貌

汕尾地貌区域为华夏陆台多轮回造山区，地质构造运动和岩浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使汕尾地区表现为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南部下降。以后的新构造运动继续抬高，使花岗岩逐步暴露地表，形成广阔的花岗岩山地，丘陵及台地。

汕尾地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层出不穷等组成。经过大自然和人类活动的作用，构成复杂的土壤类型。土壤类型有：水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、菜园土、潮沙泥土、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土等10多种土类，40多个土属，70多个土种。由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，造成了山地、丘陵、台地、平原兼有的复杂地形地貌。全区位于莲花山南麓，其山脉走势为东北向西南方向倾斜。莲花山脉由闽粤边界的铜鼓岭向东南经汕尾跨惠阳到香港附近入海。地形为北部高丘山地，山峦重叠，千米以上高山有23座，最高峰为莲花山，海拔1337.3m，位于海丰县西北境内；中部多丘陵、台地；南部沿海多为台地、平原。全市境内山地、丘陵面积比例在，约占总面积的43.7%。

地震抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值0.05g。

（三）气候、气象

汕尾市陆河县地处广东省东南部沿海地区，北回归线以南，属南亚热带季风气候区，海洋性气候明显，光、热、水资源丰富。其主要气候特点是：气候温暖，雨量充沛，雨热同季，光照充足；冬不寒冷，夏不酷热，夏长冬短，春早秋迟；秋冬春旱，常有发生，夏涝风灾，危害较重。

汕尾多年年平均降雨量为1900～2500毫米，最多年的年雨量可达3728毫米。汕尾市陆河县气候温暖，多年年平均气温为22℃左右，年平均最高气温26℃左右，年平均最低气温19℃左右，境内雨量充沛，雨热同季是汕尾市气候特点之一，雨季始于3月下旬到4月上旬，终于10月中旬；每年4～9月的汛期，既是一年之中热量最多的季节，又是降雨量最集中的季节，占全年总降雨量85%左右。全市光照充足，多年年平均日照时数为1900～2100小时，日照百分率为44～48%，太阳辐射总量年平均120千卡/平方厘米以上。

（四）水文
陆河县境内流域主要水系为螺河和榕江。其中在陆河境内主要河流有螺河和水东河，其中在陆河县境内主河长分别为63.36公里和37公里，共计流域面积1005平方公里，螺河属粤东地区独流入海的一条支流，自成水系。水东河历史称为南河，属榕江水系一脉主流，是榕江干流的上游河段，干流长175公里，流域面积4408平方公里，发源于普宁市峨眉嶂山地西部后溪乡南水凹村附近的禾坑。北河是榕江大的支流，发源于丰顺县西部莲花山脉东南坡桐子洋村附近，经汤坑、榕城在炮台附近的双溪咀汇入南河。北长62公里，流域面积1629平方公里。榕江上游是多雨中心，所以水量丰富，单位面积的产水量高于韩江。榕江环绕揭阳市区流经汕头出海，是广东省著名深水河，仅次于珠江，可进出3000～5000吨级货轮，直航香港和广州、上海、湛江等地。榕江流域面积达3512平方公里，占整个潮汕土地面积的34%，流域人口三百余万，耕地144万亩。
（五）土壤植被

陆河县森林覆盖率高达65.4%，拥有全国最大的红椎林自然保护区，林木蓄积量达120万立方米。境内木本植物有39种115种，常见的乔木有杉、松、桉、红椎林、稠、荷木、木麻黄、台湾相思、大叶相思、樟柳、苦楝、油桐、橡胶等。灌木品种主要有桃金娘、野脚木等。人口栽培树种主要有马尾松、台湾相思、速成桉、茶、橡胶、楝叶五茱萸等，20世纪80午代中期还引进了国外一批松类、相思类及母生，麻楝竺品种，丰富了本地的木本植物资源。同时牧草资源也十分丰富，有覆盖面广，采食率高的品种主要有鸭嘴草、鹧鸪草、芒草、牛鞭草、狗牙根、两耳草和铺地锦竺，引进品种有互花大米草、艾杂l号和象草竺。表饲料有水浮莲、日本水仙、水藻和小竹菜等。此外，陆河各地的山区、丘陵地带还盛产中草药材，已查明的达296种，引进及人工培植的有泽舍、沙参、藿香、淮山、沙姜、沉香、党参、生地等20余种；还有新发现的贯众枸杞、土荆芥、三点金草等药用植物。项目所在区域无珍稀濒危动植物。

（六）建设项目环境功能区区划分类表

本项目选址所在区域环境功能属性见下表2-1。

表2-1  建设项目所在区域环境功能属性一览表

编号

项    目

类     别

1

地表水环境功能区

非饮用水源保护区

螺河目标水质为II类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准

2

环境空气质量功能区

二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年9月1日）二级标准

3

声环境功能区

2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
4

是否自然保护区

否

5

是否风景名胜区

否

6

是否水源保护区

否

7

是否基本农田保护区

否

8

是否重要生态功能区

否

9

是否水土流失重点防护区

否

10

是否污水处理厂集水范围

是（大坪水质净化厂）




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题

环境空气质量现状

（1）污染物环境质量现状及其达标区判定

本项目所在区域没有自然保护区、风景名胜区等敏感区域，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类区，因此环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。

为评价本项目所在区域的环境空气质量现状，根据汕尾市生态环境局陆河分局公布的2019年1~3月环境监测数据资料，项目所在地大气环境质量情况如下表所示。 

表3-1  2019年1~3月份陆河县环境空气质量主要指标  单位：ug/m3

日期

污染物

现状浓度/（ug/m3）

标准值/（ug/m3）

占标率/%

达标情况

2019年1月

PM10日均值

52

150

34.67

达标

SO2日均值

7

150

4.67

达标

NO2日均值

23

80

28.75

达标

CO日均值

0.804

4000

0.02

达标

O3 8h日均值

71

160

44.38

达标

PM2.5日均值

30

75

40.00

达标

2019年2月

PM10日均值

39

150

26.00

达标

SO2日均值

6

150

4.00

达标

NO2日均值

11

80

13.75

达标

CO日均值

0.604

4000

0.02

达标

O3 8h日均值

50

160

31.25

达标

PM2.5日均值

22

75

29.33

达标

2019年3月

PM10日均值

35

150

23.33

达标

SO2日均值

4

150

2.67

达标

NO2日均值

17

80

21.25

达标

CO日均值

0.48

4000

0.01

达标

O3 8h日均值

42

160

26.25

达标

PM2.5日均值

20

75

26.67

达标

由上表3-1统计结果可知，本项目所在区域环境空气质量主要指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，因此，本项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）补充监测

建设单位委托中山大学惠州研究院检测中心于2020年7月17日~2020年7月23日在G1（本项目所在地）和G2（本项目西面，约500米），补充监测本项目特征因子硫化氢、氨环境空气质量现状，补充监测点位基本信息见表3-2，监测结果见表3-3，监测报告见附件9，监测点位见附图14。

表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点经纬度
监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

N
E

G1

23°16'30.73"

115°39'6.00"

氨

2020年7月17-23日

/

/

硫化氢

G2

23°16'27.74"

115°38'47.14"

氨

2020年7月17-23日

西

500
硫化氢

表3-3  特征因子环境现状监测结果

监测点位

监测点经纬度
污染物

平均时间

评价标准/(mg/m3)

监测浓度范围/(mg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

N
E
G1

23°16'30.73"

115°39'6.00"

氨

1小时

0.2

ND

ND

0

达标

硫化氢

1小时

0.01

ND

ND

0

达标

G2

23°16'27.74"

115°38'47.14"

氨

1小时

0.2

ND

ND

0

达标

硫化氢

1小时

0.01

ND

ND

0

达标

注：“ND”表示监测结果低于检出限。

由3-3监测结果可知，在监测期间项目特征因子氨、硫化氢和臭气浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D的参考限值要求。

2、地表水质量现状

根据《广东省地表水环境功能区划》，螺河属于Ⅱ类水体。因此，螺河参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

为了解建设项目所在区域水环境质量现状，本环评引用陆河县人民政府于2018年5月30号公布的《陆河县河二2018第一季度监测报告》相关数据（网址：http://www.luhe.gov.cn/lhzdly/szhj/201805/d6163e29d87440abb22a083b7bce2fa1.shtml）。由《陆河县河二2018第一季度监测报告》可知，监测位置为螺河河二(东经115°34′49.5″、北纬23°08′42.48″)。监测数据见下表。

表3-4  水环境质量监测数据表 
单位：mg/L（水温℃，pH无量纲，电导率μS/cm）
序号

统计指标

采样日期

监测结果

II类标准

1

悬浮物

2018.1.3

9

/

2018.2.6

9

2018.3.1

10

2

电导率

2018.1.3

77.5

/

2018.2.6

78.8

2018.3.1

111.1

3

水温

2018.1.3

19.5

/

2018.2.6

12.6

2018.3.1

21.0

4

pH值

2018.1.3

7.02

6~9

2018.2.6

7.12

2018.3.1

7.27

5

溶解氧

2018.1.3

8.12

≥6

2018.2.6

9.89

2018.3.1

7.22

6

高锰酸盐指数

2018.1.3

2.38

≤4

2018.2.6

2.60

2018.3.1

2.88

7

化学需氧量

2018.1.3

10L

≤15

2018.2.6

10L

2018.3.1

10L

8

生化需氧量

2018.1.3

1.5

≤3

2018.2.6

1.7

2018.3.1

1.9

9

氨氮

2018.1.3

0.104

≤0.5

2018.2.6

0.108

2018.3.1

0.096

10

总磷

2018.1.3

0.05

≤0.1

2018.2.6

0.05

2018.3.1

0.04

11

总氮

2018.1.3

0.43

/

2018.2.6

0.44

2018.3.1

0.45

12

铜

2018.1.3

0.005L

≤1.0

2018.2.6

0.005L

2018.3.1

0.005L

13

锌

2018.1.3

0.009L

≤1.0

2018.2.6

0.009L

2018.3.1

0.009L

14

氟化物

2018.1.3

0.095

≤1.0

2018.2.6

0.093

2018.3.1

0.083

15

硒

2018.1.3

0.0004L

≤0.01

2018.2.6

0.0004L

2018.3.1

0.0004L

16

砷

2018.1.3

0.0021

≤0.05

2018.2.6

0.0013

2018.3.1

0.0019

17

汞

2018.1.3

0.00004L

≤0.00005

2018.2.6

0.00004L

2018.3.1

0.00004L

18

镉

2018.1.3

0.0004L

≤0.005

2018.2.6

0.0004L

2018.3.1

0.0004L

19

六价铬

2018.1.3

0.004L

≤0.05

2018.2.6

0.004L

2018.3.1

0.004L

20

铅

2018.1.3

0.003L

≤0.01

2018.2.6

0.003L

2018.3.1

0.003L

21

氰化物

2018.1.3

0.001L

≤0.05

2018.2.6

0.001L

2018.3.1

0.001L

22

挥发酚

2018.1.3

0.0003L

≤0.002

2018.2.6

0.0003L

2018.3.1

0.0003L

23

石油类

2018.1.3

0.01L

≤0.05

2018.2.6

0.01L

2018.3.1

0.01L

24

阴离子表面活性剂

2018.1.3

0.05L

≤0.2

2018.2.6

0.05L

2018.3.1

0.05L

25

硫化物

2018.1.3

0.005L

≤0.1

2018.2.6

0.005L

2018.3.1

0.005L

26

粪大肠菌群

2018.1.3

20

≤2000

2018.2.6

40

2018.3.1

20

27

硫酸盐

2018.1.3

1.49

≤250

2018.2.6

1.57

2018.3.1

1.59

28

氯化物

2018.1.3

2.15

≤250

2018.2.6

2.03

2018.3.1

2.23

29

硝酸盐

2018.1.3

0.153

≤10

2018.2.6

0.161

2018.3.1

0.137

30

铁

2018.1.3

0.02

≤0.3

2018.2.6

0.02

2018.3.1

0.02

31

锰

2018.1.3

0.01

≤0.1

2018.2.6

0.01L

2018.3.1

0.01

32

亚硝酸盐

2018.1.3

0.016L

/

2018.2.6

0.016L

2018.3.1

0.016L

注：未检出项目以其检测方法的最低检出限值报出，并在后面加注（L）；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。

监测结果表明，螺河（陆河市村~陆丰河二）河段监测指标中均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准的要求，项目附近水体水质较好。
3、声环境质量现状

根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目属于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，因此项目所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

为了解本项目周围的声环境质量状况，建设单位委托中山大学惠州研究院检测中心对本项目所在地的东面N1、南面N2、西面N3、北面N4厂界外1m处分别布设了1个监测点进行环境现状监测，监测时间：2020年7月17日与2020年7月18日，检测频次：昼夜各一次（共两天）。监测布点见附图2所示。监测结果见表3-5。
表3-5 项目厂址边界等效连续声级测量结果    单位：dB(A)
监测点

编号

测点位置

7月17日

7月18日

昼间

夜间

昼间

夜间

N1
东边界外1米

57.1

46.6

57.1

47.5

N2
南边界外1米

56.5

48.0

56.0

47.4

N3

西边界外1米

56.6

48.8

57.5

46.6

N4

北边界外1米

56.9

47.7

56.6

47.9

噪声监测结果表明，建设项目边界的昼间和夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

4、地下水环境质量现状

根据《关于同意广东省地下水功能区划的复函》（粤办函〔2009〕459号），本项目所在区域属于韩江及粤东诸河汕尾陆河地下水水源涵养区（H084415002T01），地下水功能区保护目标为维持现状，地下水目标水质类别为Ⅲ类，地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A）中规定的Ⅲ类项目。本项目所在区域不涉及地下水环境敏感区。根据地下水评价等级的划分依据，本项目地下水评价等级定位三级评价。

了解本项目区域地下水环境质量现状，建设单位委托中山大学惠州研究院检测中心于2020年7月29日对项目所在地周边区域的地下水监测数据，监测点位详见表3-6，见附图14，监测结果详见表3-7，监测报告详见附件9。

表3-6  地下水环境现状监测点位

序号

编号

监测点位

经纬度

与项目方位关系

1

D1

沙坑村

E：115°39′31.31″

N：23°16′43.40″
北面
2

D2

咸塘村

E：115°39′20.81″

N：23°16′54.19″
西北面

3

D3

溪东村

E：115°38′46.22″

N：23°15′39.78″
西南面

4

D4

花屯村
E：115°38′59.95″

N：23°16′14.03″
西面

5

D5

黄沙坑村

E：115°39′37.80″

N：23°16′31.62″
东北面

6

D6

赤花屯村
E：115°38′49.60″

N：23°16′11.90″
西面

表3-7  地下水水质现状监测结果 

单位：mg/L（除：pH值：无量纲外）

监测点
D1

D2
D3
D4
D5
D6
标准值

水位（m）

5

7

8

6

5

6

/

pH值（无量纲）

7.03

7.08
6.96
/

/
/

6.5~8.5
氨氮

0.075
0.032

0.269

/

/

/

≤0.5

硝酸盐

18.9

14.0
15.6
/

/

/

≤20

亚硝酸盐
ND

ND

ND

/

/

/

≤1.00

总硬度
68

32

30

/

/

/

≤450

挥发酚

0.0008

0.0014

0.0007

/

/

/

≤0.002

氟化物

ND

ND

ND

/

/

/

≤1

高锰酸盐指数

（耗氧量）

0.49

0.81

0.61

/

/

/

≤3.0

硫酸盐

14.5

1.36

2.33

/

/

/

≤250

氯化物

5.4

20.8

20.7

/

/

/

≤250

砷

ND

ND

ND

/

/

/

≤0.01

汞

ND

ND

ND

/

/

/

≤0.001

铅

ND

2.9×10-3
0.032
/

/

/

≤0.01

镉

ND
2.8×10-4
ND
/

/

/

≤0.005

铜

ND
ND
ND
/

/

/

≤1.0

锌

0.039
0.024
0.013

/

/

/

≤1.0

注：“ND”表示小于检出限的结果。

由上述监测数据评价结果可知，D3监测点的监测指标铅存在超标，其他监测指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

5、土壤环境质量现状

本项目主要功能为城市污水处理，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），属于中型规模建设项目，本项目厂界约20处存在农田，土壤环境敏感程度为“敏感”，本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“生活污水处理”项目，属于Ⅲ类项目，根据土壤导则评价依据，本项目土壤环境影响评价等级为三级。本项目土壤环境评价范围包括本项目所在区域及边界往外延伸约50m区域。

为了解本项目选址土壤环境质量现状，建设单位委托中山大学惠州研究院检测中心于2020年7月17日对本项目占地范围内土壤碱性采样检测，监测点位详见下表3-8及附图13，监测报告见附件9。

表3-8  土壤环境质量现状监测布点情况

点位号

监测点名称

坐标

深度

监测因子

执行标准

T1

项目厂址内表层样点
E：115°39′5.6736″

N：23°16′5.6736″
0-0.2m

pH值、含水率、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求

T2

项目厂址内表层样点
E：115°39′8.41″

N：23°16′30.19″
0-0.cm

T3

项目厂址内表层样点
E：115°16′30.45″

N：23°16′30.45″
0-0.2m

表3-9  土壤监测结果  单位：mg/kg

采样点位及深度

T1

T2

T3

标准值

达标情况

0~0.2m
0~0.2m
0~0.2m
/

/

样品性状

黄褐色、砂土、潮
红褐色、砂土、潮
黄褐色、砂土、潮
/

/

样品编号

检测项目

TH07049-1
TH07049-2
TH07049-3
/

/

pH值（无量纲）
7.56
7.34
8.02
/

/

含水率（%）

18.7
19.1
19.4
/

/

砷

22.0
8.09
3.86
60

达标

镉

0.08
0.13
0.10
65

达标

铬（六价）

ND

ND

ND

5.7

达标

铜

62
33
8
18000

达标

铅

50
43
27
800

达标

汞

0.051
0.105
0.061
38

达标

镍

ND

5

ND

900

达标

四氯化碳

ND

ND

ND

2.8

达标

氯仿

ND

ND

ND

0.9

达标

氯甲烷

ND

ND

ND

37

达标

1,1-二氯乙烷

ND

ND

ND

9

达标

1,2-二氯乙烷

ND

ND

ND

5

达标

1,1-二氯乙烯

ND

ND

ND

66

达标

顺-1,2-二氯乙烯

ND

ND

ND

596

达标

反-1,2-二氯乙烯

ND

ND

ND

54

达标

二氯甲烷

ND

ND

ND

616

达标

1,2-二氯丙烷

ND

ND

ND

5

达标

1,1,1,2-四氯乙烷

ND

ND

ND

10

达标

1,1,2,2-四氯乙烷

ND

ND

ND

6.8

达标

四氯乙烯

ND

ND

ND

53

达标

1,1,1-三氯乙烷

ND

ND

ND

840

达标

1,1,2-三氯乙烷

ND

ND

ND

2.8

达标

三氯乙烯

ND

ND

ND

2.8

达标

1,2,3-三氯丙烷

ND

ND

ND

0.5

达标

氯乙烯

ND

ND

ND

0.43

达标

苯

ND

ND

ND

4

达标

氯苯

ND

ND

ND

270

达标

1,2-二氯苯

ND

ND

ND

560

达标

1,4-二氯苯

ND

ND

ND

20

达标

乙苯

ND

ND

ND

28

达标

苯乙烯

ND

ND

ND

1290

达标

甲苯

ND

ND

ND

1200

达标

间二甲苯+对二甲苯

ND

ND

ND

570

达标

邻二甲苯

ND

ND

ND

640

达标

硝基苯

ND

ND

ND

76

达标

苯胺

ND

ND

ND

260

达标

2-氯酚

ND

ND

ND

2256

达标

苯并[a]蒽

ND

ND

ND

15

达标

苯并[a]芘

ND

ND

ND

1.5

达标

苯并[b]荧蒽

ND

ND

ND

15

达标

苯并[k]荧蒽

ND

ND

ND

151

达标

䓛

ND

ND

ND

1293

达标

二苯并[a，h]蒽

ND

ND

ND

1.5

达标

茚并[1,2,3-cd]芘

ND

ND

ND

15

达标

萘

ND

ND

ND

70

达标

由监测结果可知，本次评价各监测点对应的土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中第二类建设用地筛选值要求。
6、生态环境质量现状

本项目所在区域周围的生态环境是农业生态系统和乡镇城市生态系统混合共存的区域，根据地方或生境重要性评判，该区域属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

1、环境空气保护目标

保护本项目所在区域的环境空气质量，使之达到保护人群健康和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即该区域大气环境质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求进行保护。

2、水环境保护目标

保护螺河水质，使之不因本项目的建设而受到影响，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求进行保护。

3、声环境保护目标

保护项目所在区域声环境质量，使项目四周声环境不因本项目的运行而产生不良影响，该区域按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求进行保护。

4、土壤环境保护目标

保护本项目所在区域土壤环境质量，使之不因本项目的建设而降低土壤环境质量。

5、地下水环境保护目标

保护本项目所在区域的地下水水质不因本项目建设而恶化，地下水水质目标为Ⅲ类水质，确保本项目所在区域地下水水位变化控制在允许范围之内，不因本项目建设而诱发环境水文地址问题。

6、生态环境保护目标

保护本项目建设地块的生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。

7、环境敏感点

经实地调查，本项目周边主要环境保护目标分布情况见表3-10及附图12。

表3-10  项目附近的敏感点

名称

坐标/m

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对项目厂房最近距离

X

Y

伍有堂
148
81
居民区

环境空气质量、声环境质量

环境空气二类、声环境2类

东北

60
下楼
111
-59
居民区

东南

58
居民聚集区
-126
-89
居民区

西南

58
御景花园
-15
178
居民区

环境空气质量

环境空气二类

西北

401
黄沙坑
355
244
居民区

东北

385
沙坑村
59
378
居民区

北

462
楼肚
-215
489
居民区

西北

666
陆河县河田中学
-7
600
学校
西北

784
下径
844
577
居民区

东北

1112
马路
814
762
居民区

东北
1288
城南居民区
341
918
居民区

北

1186
大塘村
763
1199
居民区

东北

1203
老屋家村
-200
1244
居民区

西北

1186
连埔村
814
1540
居民区

东北

2178
径头村
-333
-52
居民区

西南

347
陆河碧桂园
-400
-526
居民区

南

710
楼下
-770
-770
居民区

西南

1214
埔子
-1118
-940
居民区

西南

2070
径二村
-1799
-1266
居民区

西南

2655
东径
-1539
-1747
居民区

西南

2844
螺河
-215
-15
/

地表水环境质量

地表水环境Ⅱ类

西

206



评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境质量标准

螺河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准；

表4-1  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH、粪大肠菌群除外）

污染物名称

pH值

CODcr
BOD5
NH3-N

总磷

溶解氧

总氮

Ⅱ类标准

6-9

≤15

≤3

≤0.5

≤0.1

≥6

≤0.5

污染物名称

铜

锌

氟化物

硒

砷

汞

镉

Ⅱ类标准

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤0.01

≤0.05

≤0.00005

≤0.005

污染物名称

六价铬

铅

氰化物

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

Ⅱ类标准

≤0.05

≤0.01

≤0.05

≤0.02

≤0.05

≤0.2

污染物名称

粪大肠菌群

氯化物

硝酸盐

铁

锰

硫酸盐

Ⅱ类标准

≤2000

≤250

≤10

≤0.3

≤0.1

≤250

污染物名称

高锰酸盐指数

硫化物

/

Ⅱ类标准

≤4

≤0.1

/

2、环境空气质量标准

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；其中氨气和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D给出的参考限值。相关标准值见表4-2。

表4-2  项目所在区域环境空气质量标准(摘录)  单位：μg/m3

污染物名称

1小时平均

8小时均值

24小时均值

年均值

SO2
500

/
150

60

NO2
200

/
80

40

PM10
/
/
150

70

PM2.5
/
/
75

35

CO

10000

/
4000

/

O3
200
160

/

/

氨

200

/

/

/

硫化氢

10
/
/

/

3、声环境质量标准
本项目所在区域属于声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准(摘录)  单位：dB(A)
标准类别

适用区域

昼间

夜间

2类

居住、商业、工业混杂区

60

50

4、土壤环境质量标准

本项目为建设用地，土壤环境质量标准执行土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中第二类建设用地筛选值要求，详见下表4-4。

表4-4  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

监测因子

（GB36600-2018）

第二类用地

砷

60

镉

65

铬（六价）

5.7

铜

18000

铅

800

汞

38

镍

900

四氯化碳

2.8

氯仿

0.9

氯甲烷

37

1,1-二氯乙烷

9

1,2-二氯乙烷

5

1,1-二氯乙烯

66

顺-1,2-二氯乙烯

596

反-1,2-二氯乙烯

54

二氯甲烷

616

1,2-二氯丙烷

5

1,1,1,2-四氯乙烷

10

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8

四氯乙烯

53

1,1,1-三氯乙烷

840

1,1,2-三氯乙烷

2.8

三氯乙烯

2.8

1,2,3-三氯丙烷

0.5

氯乙烯

0.43

苯

4

氯苯

270

1,2-二氯苯

560

1,4-二氯苯

20

乙苯

28

苯乙烯

1290

甲苯

1200

间二甲苯+对二甲苯

570

邻二甲苯

640

硝基苯

76

苯胺

260

2-氯酚

2256

苯并[a]蒽

15

苯并[a]芘

1.5

苯并[b]荧蒽

15

苯并[k]荧蒽

151

䓛

1293

二苯并[a，h]蒽

1.5

茚并[1,2,3-cd]芘

15

萘

70

5、地下水环境质量标准

本项目地下水环境质量标准执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见下表。

表4-5  地下水质量标准值

指标
Ⅲ类

pH值（无量纲）

6.5~8.5
氨氮

≤0.5

硝酸盐

≤20

亚硝酸盐
≤1.00

总硬度
≤450

挥发酚

≤0.002

氟化物

≤1

高锰酸盐指数

（耗氧量）

≤3.0

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

砷

≤0.01

汞

≤0.001

铅

≤0.01

镉

≤0.005

铜

≤1.0

锌

≤1.0



	污

染

物

排

放

标

准
	1、水污染物排放标准

进入本项目的污水经处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后，部分直接排放至螺河，作为观赏性景观环境用水，部分中水回用，回用于生产需要和城市绿化。各标准限值见表4-6。

表4-6  项目水污染物排放限值 单位：mg/L，pH为无量纲

项目

CODCr
BOD5
SS

NH3-N
TN

TP

粪大肠菌群

（GB18918-2002）一级A标准

50

10

10

5

15

0.5

1000个/L

（DB44/26）第二时段一级标准

40

20

20

10

/

0.5

/

本项目排放标准

40

10

10

5

15

0.5

1000个/L

2、大气污染物排放标准

施工期：施工扬尘执行广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。
营运期：本项目运营期废气有组织排放的NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准值，厂界排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，具体限值见表4-7。本项目厨房设置2个基准炉头，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准，具体限值见表4-8。
表4-7  项目大气污染物排放限值

序号

废气类型

排放方式

控制项目

排气筒高度（m）

排放浓度(mg/m3)
排放速率（kg/h）

执行标准

1

恶臭

有组织

氨

15

/

4.9

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值

2

硫化氢

15

/

0.33

3

臭气浓度

15

2000（无量纲）

/

4

厂界

氨

/

1.5

/

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准值
5

硫化氢

/

0.06

/

6

臭气浓度

/

20（无量纲）

/

表4-8   本项目油烟废气排放限值  单位：mg/m3
规模

小型

最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

60

3、噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值要求，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4、固体废物排放标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其2013年修改单的有关规定。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单的相关规定。

	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标如下：

（1）水污染物排放总量控制指标

扩建前，原项目废水总量约为547.5万m3/a，其中CODCr、NH3-N、总磷、总氮排放总量控制指标分别为219t/a、27.38t/a、2.74t/a、82.13t/a。

扩建后，污水排放总量约为1095万m3/a，其中CODCr、NH3-N、总磷、总氮排放总量控制指标分别为438t/a、54.76t/a、5.48t/a、164.26t/a。
扩建后，污水排放量增加547.5m3/a，CODCr排放量增加219t/a，氨氮排放量增加54.76t/a，总磷排放量增加5.48t/a，总氮排放量增加164.36t/a。
（2）大气污染物排放总量控制指标

本项目排放的污染物主要为氨气、硫化氢、臭气浓度，因氨气、硫化氢、臭气浓度非国家和本地区规定的总量控制指标，所以不设置废气污染物总量控制指标。

（3）固体废弃物排放总量控制指标

本项目产生的固体废物不自行处理排放，所以不设置固体废物总量控制指标。




建设项目工程分析 

	工艺流程简述：

1、施工期工艺流程及产污节点分析

本项目厂内工程施工期主要是进行施工场地平整、基坑护壁及修建地基，进而进行主体建筑施工，最后进行外装饰和内装修，设备安装等。施工期流程及主要产污位置如下图所示。施工设备有挖掘机、推土机、打桩机、装载机、起重机、搅拌机、振捣棒、运输车辆等，昼间施工。本项目施工期为11个月。

[image: image2.png]TRk





表5-1  施工期流程及主要产污环节

本项目不设施工营地，施工人员食宿依托周边村镇。施工过程要进行构筑物和配套设施的土建和安装、厂内污水管网的敷设等。在施工过程中，地基的挖填平整引起的水土流失，产生的粉尘，各种施工机械产生的噪声，以及施工人员日常生活产生的固体废弃物和生活污水，都会给周围和环境造成一定的影响。

营运期工艺简述及产污节点分析

[image: image3.png]f;WEK

maE |-

#ARR

BEEE e -

T EasE
v v
Eaxzn =i
T
: FRHSE
e EED





图5-2  本项目生产工艺流程图

工艺流程简介：

①预处理（包括粗格栅、提升泵站、细格栅及沉砂池）

城市污水通过市排水管导入粗格栅池，进入污水泵站，经提升后进入细格栅池，然后自流入旋流沉砂池。

粗格栅池安装机械粗格栅，污水中较大的杂物如树枝、塑料袋等在此可以得到去除，保护下阶段设备，避免堵塞而损坏电机。

提升泵站内安装潜水提升泵，将污水提升至细格栅池。细格栅池内安装机械细格栅，污水中较细的杂物在此得以去除，细格栅的工作由时间继电器和根据栅前水位而设定的程序实现自动控制。

本项目采用竖流式沉砂池，污水进入沉砂池，由于污水与砂粒的比重差异，在重力额作用下砂粒会滑落至砂斗，定期排砂，将砂粒送至砂水分离器，砂粒由人工运走，而污水回流至提升泵站。除砂后的污水进入生物处理池进行生化处理。预处理阶段产生的杂物、砂粒等，定期运走填埋。

②深度处理

A2/O 法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法。其构造是在A/O工艺的厌氧区之后、好氧区之前增设一个缺氧区，好氧区具有硝化功能，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区进行反硝化，使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除，达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的。

在系统上，该工艺是最简单的脱氮除磷工艺，在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下，可抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，使得SVI 值一般小于100，有利于泥水分离，在厌氧和缺氧段内只设搅拌机。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开，有利于不同微生物菌群的繁殖生长，脱氮除磷效果好。

二级生物处理后的出水进入配水井，均匀分配两座沉淀池的进水，进入二沉池进行混合液固液分离，本项目设2座幅流式二沉池，生物处理池的出流混合液通过管道进入沉淀池中部的出水口进入沉淀池，经过缓慢沉淀后，由周边的集水槽收集后排出。

采用复合滤池工艺，复合滤池设置140件钢筋混凝土结构的滤板，滤板上预埋ABS材质长柄滤头共3000个，将沉淀池上清液进一步生物处理及物理过滤，降低污水悬浮物质。复合滤池与沉淀池排水及反冲周期协调运行。

紫外线消毒的基本原理为：紫外线对微生物的遗传物质（即DNA）有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA 的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。因为当紫外线的波长为254 nm 时，DNA 对紫外线的吸收达到最大，在这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用，在水量较大时，也使用中压或高压水银弧灯。



	主要污染工序：

一、施工期污染工序

根据建设单位提供的资料，本项目施工期为11个月。施工期间的污染物源强与施工队的人数、施工土方工程规模、机械设备、施工水平、施工期限等密切相关，本评价拟根据类比调查和查阅参考资料进行定性定量分析。

1.施工期废气污染源及源强分析

本工程施工过程产生的废气主要为施工扬尘、设施机械及施工车辆废气、装修工程废气。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）和裸露的施工区表层，因天气干燥或大风而产生；而动力起尘主要是由于建材在装卸、搅拌过程中，因外力作用产生造成的尘粒再悬浮。其中以施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶

产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表5-1  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·km

车速（km/hr）

路面清洁程度（kg/m2）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

5

0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10

0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15

0.153167

0.257596

0.349146

0.433223

0.512146

0.861323

25

0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

扬尘防治措施：

工程建设期间，施工工地内车行路径，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。进出施工现场临时道路应定期施洒粉尘抑制剂，以保持扬尘处于低负荷状态。

工程建设期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、礁渣、细石或其他功能相当的材料；地表压实处理并定期洒水；定期喷洒抑尘剂。

针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工方法，缩短施工周期，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。

工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任。

施工期间，随工程进度及时进行已布设管段的闭水试验、回填和植被恢复，减少裸露地面。

在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

管道沿线进行施工时采用设置 1.8m 高的围档、采用人工施工，施工处采用湿法作业，洒水抑尘。

（2）设施机械及施工车辆废气

运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有 CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx及CO等汽车尾气的排放量。由于施工期较短，施工期结束后这种影响就会消失。

（3）装修废气

施工期的其它废气主要来自墙体的粉刷及屋内装修所用的涂料和油漆中的有机废气，属无组织排放。其主要成份为乙酸乙酯、乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、甲苯、二甲苯、苯等，成份复杂。由于各类用房的性质不同，所以油漆的消耗量也不相同，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难确定源强。因此环评要求应尽量使用环保油漆及涂料；公共装修各类油漆使用量较大时应尽量减少油漆的储存量和储存时间，根据装修进度分批购买；油漆使用完后，应该对油漆桶及时清运、处理。建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

只要加强管理、切实落实好以上提出的措施，施工场地扬尘、车辆及动力设备尾气等对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

2.施工期废水污染源及源强分析

废水主要为施工废水及施工人员生活污水、试压废水。

（1）施工废水：施工废水主要是设备冲洗水和运输车辆、灌浆过程产生施工废水及遇雨季时的地表径流冲刷施工场地的废水，主要污染物为SS和石油类。项目施工废水不外排，经简易沉淀池处理后回收利用作施工场地洒水抑尘。

（2）管道试压废水：管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行试压试漏，排放废水中主要污染物为悬浮物。

治理措施：管道试压废水就近建临时沉淀池，废水沉淀后用于项目四周旱地的灌溉用水，施工期结束后临时沉淀池进行回填处理。

（3）生活污水：本项目不设临时工棚，不设食堂，施工人员将租用施工现场附近的民房，施工期产生的生活污水依托于所租用的民房生活污水设施，不外排附近河流。其污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。

同时，施工方应关注天气情况，合理安排施工进度，尽量避免雨天施工。雨天停工时，应对厂内散料、渣土临时堆场进行覆盖，防止雨水冲刷，尽量减小对地表水的影响。

3.施工期噪声污染源及源强分析

本项目施工用机械设备主要有：混凝土搅拌机、摇臂式起重机、装载机以及运送建材、渣土的载重汽车等，主要施工机械产噪情况见下表。
表5-2  施工期作业主要产噪设备噪声级

设备名称型号

噪声级dB(A)

混凝土搅拌机

86

混凝土泵

85

推土机

90

装载机

86

空压机

92

电锯

95

卡车

83

各施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见下表。

表5-3  交通运输车辆声级

施工阶段

运输内容

车辆类型

声级/dB(A)

底板与结构阶段

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80-85

装修安装阶段

各种装修材料及必要的设备

轻型载重卡车

75

治理措施：

①选用低噪设备，并及时对设备进行维修检修；

②施工期间，原水管网沿线周边敏感保护目标主要为少量农户。因此施工方在施工期间需在靠近农户一侧加装高挡板，减少噪声对周围农户的影响，且必须文明施工，切忌野蛮施工，禁止夜间施工；

③合理布置施工交通及运输路线；

④合理安排作业时间，夜间禁止施工（22：00~6：00），避免施工噪声扰民；

⑤严格进行施工人员管理，文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工房使用前应完全封闭。

⑥要求对管道沿线敏感区域作业带进行施工时采用设置围档、采用人工施工，应尽可能避开夜间及午休（12：00～14:00）时施工。

在采取上述措施的基础上，施工期场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

4.施工期固体废物污染源及源强分析

施工期固体废弃物有弃土、建渣和施工人员生活垃圾。

（1）施工弃土

施工时将产生场地平整挖方、施工建筑废弃材料等施工固体废物。开挖出来的土方可临时堆放在场地空地或场地远期用地，待构筑物土建施工完成后再回填，用于道路、绿化区域下方。
评价要求：雨季禁止开挖，管网开挖产生的土石方暂存至沿线，埋管后及时回填，未及时回填的弃方在大风大雨天气要用篷布遮盖。

本项目净水厂区施工时，在施工场地内设置临时土方堆场和渣场。

评价要求：临时土方堆场采取防雨措施，周围设置雨水排水沟，雨水出厂界处设置沉淀池。下雨天含泥雨水经沉淀后，回用作抑尘洒水。

施工过程中施工机械、人员活动将对施工管线两侧各2m范围内的生态植被造成影响，造成临时占地，项目污水管道沿道路敷设，两边用地主要为农田及绿化用地，施工结束后应及时进行迹地恢复。管线施工土石方及时运往临时堆放处，环评要求对其做好水土保持工作，铺设管道后及时回填土方，弃土就地用于坡地营造用土、绿化用土。

（2）施工废料

项目产生的建筑垃圾主要包括施工中的固废，主要成份为废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。建筑垃圾中废金属、玻璃等能回收利用的尽量回收利用，废弃沙土石、水泥、弃砖等全部用于场地平整，铺设路基，不能回收利用的运至当地建设部门指定的建渣堆场。

（3）生活垃圾

施工期施工人员按每天高峰期150人计，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/d每人计，则生活垃圾产生量75kg/d，施工期生活垃圾产生量27.375t/a。，统一收集后由环卫部门清运。

5.施工期生态环境

施工期对生态环境的影响主要表现在对土壤的影响、对动植物、对水土流失的影响。

本工程施工期间的填挖土石方将使地表遭到不同程度的破坏，地表裸露，从而使项目区域和规划管道沿线的生态结构发生变化。在材料运输、沟槽开挖等过程中，如果不采取防尘措施，将产生较大的粉尘和扬尘污染，也会对生态环境产生一定的影响。

本项目建设施工过程中会造成地表裸露以及土体结构的改变，并产生弃土，若处置不当，会使可冲刷地表面积增加，破坏生态环境。

土壤结构的形成需要漫长的时间，土壤结构是土壤质量好坏的重要指标，特别是团里结构式土壤质量的重要指标，团粒结构占比重越高，表示土壤质量越好，团粒结构一旦被破坏，恢复需要较长时间，而且比较困难。施工过程中对土地的开挖和填埋，容易破坏团粒结构，干扰团粒结构的自然形成过程。施工过程中机械碾压、人员践踏等活动都会对土壤结构产生不良影响。

在施工机械作业中，机械设备的碾压，施工人员的践踏使土壤紧实度增高，影响地表水的入渗，土体过于紧实不利于作物的生长。在土壤剖面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）有机质、全氮、全磷均较其他层高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生改变，土壤养分状况受到影响，从而影响植物的生长。

净水厂厂址区域为城市区域、管道沿线地区生态类型简单，沿线两侧300m以内没有大型森林公园、自然保护区和大片森林，只有少量田间植物，由于施工作业面很窄，施工期又短，因此不会影响野生动植物的生存环境，对生态环境影响很小。

主要生态保护措施：

①在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段，路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，按原有的设计补植为好。施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。

②临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后按照城市总体规划进行恢复生态和水土保持。

③做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。

④在管道建设施工期，采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。

对于施工过程中破坏的植被，要制定补偿措施，进行补偿。对于临时占地，竣工后要进行植被重建工作。管道施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式。施工后对沿线进行平整，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。

⑤管沟开挖出的耕作土和非耕作土分别堆放在作业带的两侧，对开挖的耕作土采用土工袋装填进行拦挡，并修筑临时性的排水沟排水。无论是挖方还是填方施工，应做好施工排水，先做好排水沟，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃土及时处置，可有效防止水土流失。

⑥尽量避免雨季施工，这样可以避免大规模水土流失；要分段施工，每一段施工完成后要尽快回填土方，恢复植被。

综上所述，该项目生态环境影响主要是施工期的影响。施工期间对生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对生态环境影响是可以接受的。

6.水土流失

一般项目建设对水土流失的影响主要表现在一下两个方面：地表开挖破坏植被，造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇废弃土临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。

项目在开挖过程中，开挖区内土体结构遭到破坏，地表植被基本消失，开挖出的土石方为水蚀创造了条件，若开挖期遇上暴雨，水土流失量将增大。在施工作业带内，由于施工人员及设备的践踏，地表植被及土壤结构将受到破坏，造成地表裸露，易出现水土流失，工程施工过程中管件堆放临时占用土地，使植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，发生水土流失，但本项目施工期内采取了以下预防和保护措施，防治管道沿线水土流失：

①在沟槽开挖施工前设置施工围堰；合理安排施工时间，减少土石方堆放，杜绝随意弃渣；施工结束后及时对施工区散落的建筑材料进行清理。

②临时渣场采取编织袋装土码砌挡护。

③一般管线施工完毕后对所有临时用地区域进行清理，及时进行场地恢复，施工形成的洼地进行填平处理。

④施工结束后对施工临时占地进行绿化和复耕，将工程建设新增的水土流失逐步恢复，并改善区域生态环境。

⑤划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤的破坏以及由此引发的水土流失。

雨季水土保持方案：

雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点：

①施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。

②施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，地质不良地段的施工尽量避开雨季。

③当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖。

二、营运期污染工序

1、废水

（1）生活污水

本项目员工数为6人，均不在项目内食宿，项目年工作365天。员工生活用水参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表4中“机关事业单位无食堂和浴室”的用水定额，按0.04m3/(人·d)计算，则员工生活用水量为0.24 m3/d，即87.6m3/a，污水产生量按用水量的90%计算，则项目员工生活污水产生量为0.216m3/d，即78.84m3/a。生活污水主要含有CODCr、BOD5、SS和NH3-N等污染物。

本项目生活污水可直接进入陆河县大坪水质净化厂与进厂污水一同处理，本项目自身产生污水量相对污水处理厂处理水量很小，污染物浓度也较低，因此，可忽略生活污水对处理厂进水水质、水量的影响。

（2）项目尾水排放

根据建设单位提供的资料，陆河县大坪水质净化厂二期工程的处理规模为1.5万m3/d，在正常运行情况下，尾水达到《污水排入城镇下水道水质标准》，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26）中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准中的较严者后，部分直接排放至螺河，作为观赏性景观环境用水，部分中水回用，回用于生产需要和城市绿化。具体水污染物产排情况见下表。

表5-4  本项目污水产排情况一览表

污染物名称

CODCr
BOD5
SS
NH3-N

TN

TP

原项目

547.5万t/a

产生浓度（mg/L）

305
144
166
30.25
40
4.03
产生量（t/a）

1669.88 
788.40 
908.85 
165.62 
219.00 
22.06 
排放浓度（mg/L）

40
10
10
5
15
0.5
排放量（t/a）

219.00 
54.75 
54.75 
27.38 
82.13 
2.74 
本项目547.5万t/a

产生浓度（mg/L）

305
144
166
30.25
40
4.03
产生量（t/a）

1669.88 
788.40 
908.85 
165.62 
219.00 
22.06 
排放浓度（mg/L）

40
10
10
5
15
0.5
排放量（t/a）

219.00 
54.75 
54.75 
27.38 
82.13 
2.74 
扩建后

1095万t/a

排放量

438

109.5

109.5

54.75

164.25

5.475

排放增减量（t/a）

+219.00 

+54.75 

+54.75 

+27.38 

+82.13 

+2.74 

2、废气

（1）恶臭

污水运行过程中，由于微生物、原生动物、菌股团等的新陈代谢作用，将产生的H2S、NH3等废气，可能给周围大气环境带来恶臭影响。根据有关研究及调查结果（郭静等，污水处理厂恶臭污染状况分析与评价，中国给排水，2002.18（2），41-42），本项目恶臭污染源主要包括粗格栅、提升泵站细格栅、沉砂池、AAO生化池、污泥回流池、污泥浓缩和脱水机房等。臭气成分包括氨、硫化氢、甲硫醇、二甲基胺、三甲基胺等，臭气浓度随扩散距离的增大而衰减，100m外其影响明显减弱，距恶臭源300米基本无影响。臭气各成分中氨的浓度最高，其次是硫化氢，因此本评价以氨和硫化氢作为评价因子。

本项目预处理工段包括粗格栅、提升泵房、细格栅和沉砂池，生化处理工段包括A2/O池，污泥处理工段包括污泥脱水机房。

本项目预处理工段增设粗格栅、细格栅和沉砂池，生化处理工段增设A2O池，因此预处理工段和生化处理工段会产生臭气。

污泥处理工段中，本项目计划在源污泥脱水机房内新配置隔膜压滤机。由于本项目污泥脱水机房与原项目共用，本项目仅在原污泥脱水机房内部进行设备安装，只增设备占地面积，不增土建面积。

综上所属，本项目污水处理设施臭气主要产生与预处理工段和生化处理工段。

由于对污水处理厂运行过程中产生和排放的臭气物质的量很难做到准确的估算，对周围环境空气质量的影响也难以采用定量化的模式来进行预测计算。

参考《污水处理厂恶臭污染防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，青岛理工大学学报，2012，33（2），98-103），对某污水处理厂加盖后各构筑物的恶臭排放情况进行了统计分析，如表5-5所示。

表5-5  恶臭污染物产生源强  单位：mg/s·m2
工段名称

H2S

NH3
预处理工段

0.092

0.12

生化处理工段

0.0045

0.018

污泥处理工段

0.085

0.22

该文献处理的污水主要为生活污水，工艺为预处理+A2O工艺，均为生化处理工艺，污水种类和工艺与本项目类似，具有可比性，因此，项目废气污染源强采用类比源强进行估算。

本项目恶臭产生情况见表5-6。

表5-6  本项目恶臭污染物产生源强

序号

工段名称

构筑物

面积（m2）

H2S（kg/h）

H2S（t/a）

NH3（kg/h）

NH3（t/a）

1

预处理工段

预处理间（粗格栅、泵房、细格栅、沉砂池）

124.5
0.0410

0.3610
0.0540

0.4710
2

生化处理工段

A2/O生化池

1380
0.0220

0.1960
0.0890

0.7830
合计

1504.5
0.0630

0.5570
0.1430

1.2540
则扩建后，陆河县大坪水质净化厂的恶臭污染物的总产生量见下表5-7。

表5-7  扩建后恶臭污染物总产生量一览表

污染因子

原项目

本项目

合计

H2S

产生速率（kg/h）

0.1187
0.0630
0.1817
产生量（t/a）

1.0396
0.5570
1.5966
氨

产生速率（kg/h）

0.2858
0.1430
0.4288
产生量（t/a）

2.5033
1.2540
3.7573
针对恶臭，建设单位拟将前处理工段、生化处理工段以及污泥处理工段的构筑物进行密闭加盖处理，并对恶臭源进行微负压抽吸（收集效率按99%计算），通过收集风管输送到同一套生物除臭滤塔进行处理，根据工程方案，设计收集风量为20000m3/h。参考《污水行业除臭技术及其应用》（何厚波，郑全伟，深圳市市政工程设计院，广东深圳518035），生物除臭滤塔利用生物吸收法除臭，吸收法处理效果可达95-98%，本项目取95%计算。

则本项目恶臭污染物产排情况见下表5-8。

表5-8  扩建后恶臭污染物产排情况一览表

污染物

H2S

NH3
产生情况

产生量t/a

1.5966

3.7573

产生速率kg/h

0.1817

0.4288

有组织产排情况

处理工艺

密封车间，收集风量20000m3/h，收集效率99%，生物除臭处理工艺，处理效率为95%

产生情况

产生量t/a

1.5806
3.7197
产生速率kg/h

0.1799
0.4245
产生浓度mg/m3
8.9942
21.2256
排放情况

排放量t/a

0.0790
0.1860

排放速率kg/h

0.0090
0.0212
排放浓度mg/m3
0.4497

1.0613

无组织产排情况

排放量t/a

0.0160

0.0376

排放速率kg/h

0.0018

0.0043

总排放量（有组织+无组织）

排放量t/a

0.0950

0.2236

（2）食堂油烟

据饮食业油烟浓度经验数据，目前我国居民人均食用油日用量约为30g/人·天，本项目新增6人在项目内就餐，则本项目油耗量为0.066t/a，油的平均挥发量为总耗油量的3%，则本项目油烟产生量为0.0020t/a，产生速率为0.005kg/h。则扩建后全厂油烟产生量为0.010t/a，产生速率未0.028kg/h。

厨房油烟净化系统设计风量为3000m3/h，按每天1小时计，则油烟废气年产生总量为109.5万m3/a，则油烟产生浓度为9.3mg/m3。采用高处理效率的油烟净化装置，处理效率可达85%以上，本项目取85%，则处理后的油烟排放量约为0.002t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为1.40mg/m3。
3、噪声

本项目的主要噪声源来源于潜水泵、电动葫芦、吸砂泵、淹没式循环泵、幅流式括吸泥机、回流污泥泵、离心鼓风机、鼓风机、隔膜压滤机等设备运转产生的噪声，根据类比调查，主要机械设备噪声级范围为70～100dB(A)。各主要噪声源源强见表5-9。

表5-9  主要噪声源源强

序号

位置

噪声设备

数量

源强（dB）（dB）

1

粗格栅、进水泵房

潜污泵

1台

90

2

细格栅及旋流沉砂池

吸砂泵

2台

90

3

A2/O生化池

淹没式循环泵

2台

90

4

二沉池及配水井

幅流式括吸泥机

2台

70

5

污泥回流池

回流污泥泵

3台

90

6

鼓风机房

离心鼓风机

2台

90

7

浓缩脱水车间

隔膜压滤机

1台

80

8

进泥泵

2台

90

9

复合滤池

鼓风机

2

90

4、固体废弃物

本项目固体废物主要有员工生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、格栅渣和沉砂、废紫外线灯管、废化学品包装容器。

（1）生活垃圾：本项目生活垃圾主要成分为废纸、布料、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等，本项目拟有员工6人，均在项目内就餐，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则项目每日产生的生活垃圾为3kg，即每年产生的生活垃圾为2.19t，分类收集后交由环卫部门统一清运处理。
（2）餐厨垃圾：餐厨垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则项目每日产生的餐厨垃圾约为3kg，即每年产生的餐厨垃圾约为2.19t/a，分类收集后交由环卫部门统一清运处理。

（3）格栅渣和沉砂：生活污水含有大量的漂浮物、悬浮物、泥沙等杂质，悬浮物在后续工艺难以沉淀、且不可生化，若不去除，极易对后续设备造成损坏。在污水预处理阶段，由粗、细格栅机分离出一定量的栅渣以及沉砂池沉淀出一定沉渣，主要是较大块状物、软性物质和软性物质和软塑料等粗、细垃圾和塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物。根据有关资料，栅渣产生量约1.6m3/d，含水率80%，容重960kg/m3，沉砂产生量约1.8t/d。按此估算，即每年产生的格栅渣和沉砂为1217.64t/a，经暂存后定期交环卫部门统一清运处理。

（4）污泥：二沉池的沉淀污泥排入污泥回流池，一部分污泥由回流泵输送至改良A2/O生化池，剩余污泥由螺杆泵输送到带式脱水机进行脱水处理。根据有关资料，本项目新增的剩余污泥量约为600t/d，含水率99.2%，浓缩脱水后含水率下降为80%以上，则污泥产生量约为24t/d，即每年产生的污泥为8760t/a，妥善收集后运输至市政污泥处理厂进行处理。

（5）废紫外线灯管：污水消毒增加紫外消毒，此工序会产生废紫外灯管，产生量约为4支/年，废紫外灯管属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW29含汞废物，收集后交有资质单位处理。

（6）废化学品包装容器：PAC和PAM包装废物产生量约2t/a，属于一般固废，交环卫部门处理；次氯酸钠溶剂使用桶装，废桶产生量为1t/a，废桶属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW49其他废物，交第三方有资质单位处理。

本项目固体废弃物产生及处理情况详见表5-10。

表5-10  本项目固体废弃物产生及处理情况一览表

序号

污染物

产生量（t/a)

去向

1

生活垃圾

2.19

分类收集后交由环卫部门统一清运处理

2

餐厨垃圾

2.19

3

格栅渣和沉砂

1217.64

4

污泥

8760

污泥运输至市政污泥处理厂进行处理
5

废化学品包装容器
4

PAC和PAM包装废物由环卫部门定期清运，次氯酸安废桶交第三方有资质单位处理
6

废紫外线灯管

4支/年

交由有资质的单位外运处理

5、项目建成前后污染物排放“三本账”情况
表5-11  项目扩建后污染物“三本账”情况  单位：t/a，废紫外灯管：支/a

类型

污染物

原项目

本项目

“以新带老”削减量

扩建后总排放量

污染物排放增减量

排放量

产生量

削减量

排放量

废水

废水量（万t/a）

547.5
547.5
0
547.5
0
1095
+547.5
CODCr
1669.88
1669.88
1450.88
219
0
1888.88
+219
BOD5
788.4
788.4
733.65
54.75
0
843.15
+54.75
SS

908.85
908.85
854.1
54.75
0
963.6
+54.75
氨氮

165.62
165.62
138.24
27.38
0
193
+27.38
TP

22.06
22.06
19.32
2.74
0
24.8
+2.74
TN

219
219
136.87
82.13
0
301.13
+82.13
废气

H2S

1.0400
1.5966

1.5016

0.0950
0.9450

0.0950

-0.9450

NH3
2.5030

3.7573

3.5337

0.2236

2.2794

0.2236

-2.2794

油烟

0.008
0.01
0.008
0.002
0.006
0.002
-0.006
固废

生活垃圾
0
2.19
2.19
0
0
0
0
餐厨垃圾
0

2.19

2.19

0

0

0

0

废化学品包装容器
0

4

4

0

0

0

0

格栅渣和沉砂
0

1217.64

1217.64

0

0

0

0

污泥
0

8760

8760

0

0

0

0

废紫外线灯管

0

4

4

0

0

0

0




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	施工场地
	扬尘
	无组织排放，难以统计具体产生量
	无组织排放，难以统计具体产生量

	
	格栅、泵房、A2/O生化池、污泥脱水间
	H2S

（有组织）
	8.9942mg/m3；1.5806t/a
	0.4497mg/m3；0.0790t/a

	
	
	H2S

（无组织）
	0.0160t/a
	0.0160t/a

	
	
	NH3

（有组织）
	21.2256mg/m3；3.7197t/a
	1.0613mg/m3；0.1860t/a

	
	
	NH3

（无组织）
	0.0376t/a
	0.0376t/a

	
	食堂
	油烟
	0.010t/a
	0.002t/a

	水

污

染

物
	施工场地生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	依托周边民房

	
	施工场地施工废水
	SS、石油类
	经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘

	
	管道试压废水
	SS
	用于周边旱地灌溉

	
	运营期废水
	CODCr
	305mg/L；1669.88t/a
	40mg/L；219.00t/a

	
	
	BOD5
	144gm/L；788.40t/a
	10mg/L；54.75t/a

	
	
	SS
	166gm/L；908.85t/a
	10mg/L；54.75t/a

	
	
	氨氮
	30.25mg/L；165.62t/a
	5mg/L；27.38t/a

	
	
	TN
	40mg/L；219.00t/a
	15mg/L；82.13t/a

	
	
	TP
	4.03mg/L；22.06t/a
	0.5mg/L；2.74t/a

	固

体

废

物
	施工场地
	建筑垃圾
	-
	统一收集运送至相应处置场所

	
	施工场地
	余泥渣土
	-
	土石方相调配，剩余土方统一收集运送至相应余泥渣土受纳场

	
	员工生活
	生活垃圾
	2.19t/a
	交由环卫部门统一收集处理

	
	食堂
	餐厨垃圾
	2.19t/a
	交由环卫部门统一收集处理

	
	药品包装
	废化学品包装容器
	4t/a
	PAC和PAM包装废物由环卫部门定期清运，次氯酸安废桶交第三方有资质单位处理

	
	格栅、沉砂池
	格栅渣和沉砂
	1217.64t/a
	交由环卫部门统一收集处理

	
	二沉池
	污泥
	8760t/a
	污泥运输至市政污泥处理厂进行处理

	
	紫外消毒
	废紫外线灯管
	4支/年
	交由有资质的单位外运处理

	噪声
	施工期
	各类机械噪声83-95dB(A)
	施工厂界噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	主要为各类泵、鼓风机等产生的噪声70-100dB(A)
	厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	其他
	--

	主要生态影响：

根据现场调研可知周围无自然风景点，不涉及野生动植物。在建设施工期，主要生态影响是会造成一定的局部水土流失。本工程施工期间会对该区域生态环境造成短暂的影响，如建筑材料堆放的临时占地，基础工程，管网铺设填土方作业带来的一定程度的水土流失等，而且施工地段大多沿道路、机耕道铺设，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和局部水土流失。但其影响范围和程度有限，随着施工期的结束，该类影响随之消失，因此施工期间应进行严格管理，采取有限措施，最大限度避免水土流失。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析

本项目施工期产生的污染物主要有：施工扬尘、燃油废气、机械设备清洗污水、泥浆水、雨水、各种施工机械设备产生的噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。

1、环境空气影响分析

（1）扬尘

①净水厂建设

施工期扬尘的主要来源为物料运输中车辆造成的道路扬尘；制备建筑材料产生的粉状物料逸散；原料堆场和暴露松散土壤表面受风吹侵蚀产生的扬尘。

施工扬尘的排放源属于无组织的面源，其主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，扬尘浓度随距离变化见下表。

表7-1  扬尘浓度随距离变化情况一览表   单位：mg/m3
距扬尘点距离

25m

50m

100m

200m

浓度范围

0.38-1.20

0.31-0.99

0.22-0.75

0.19-0.28

平均值

0.76

0.65

0.47

0.23

通过上表可知，在随着距离的不同，施工场地扬尘污染影响程度亦不同，其对下风向的影响范围大致在0m～200m范围内，0m~25m范围粉尘浓度最大，平均值可达0.76mg/m3，25m~50m范围粉尘浓度较大，平均值可达0.65mg/m3，50~100m 范围受扬尘影响较轻，200m以外区域影响甚微。项目施工期间若对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。还可采取限速行驶、保持路面清洁以减少道路二次扬尘。

本项目所在区域主导风向为东北，项目水厂厂区下风向200m范围内无敏感点，项目四周受扬尘影响较少。

②管道敷设

管道敷设期间扬尘产生的途径主要为车辆运输、管道开挖、土方清运、车辆装卸堆放等。类比结果表明：在距污染源下风向100m处，总悬浮微粒浓度一般在0.10～0.70mg/m3之间；浓度影响值随风速的变化而变化，当小风、静风天气作业时，影响范围较小；而当大风天气作业时起尘量大，扬尘污染范围也较大；一般的施工工地产生的扬尘对150m范围内的周边环境影响明显，因此，项目施工过程产生的施工扬尘对项目管道沿线敏感点会产生一定影响。

（2）汽车及动力设备排放的尾气

施工车辆、挖土机等动力设备在施工阶段产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等大气污染物会对大气环境造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，污染源会随着本项目的建成而不再存在。为了减少燃油废气和车辆尾气对环境的影响，建设单位应使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。评价建议合理规划进出施工场地行车路线、缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，另外建议施工人员作业时佩戴口罩，以减少NOx及CO等汽车尾气对施工人员及周围环境的影响；燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。项目若参照以上建议实施措施，汽车及设备尾气对大气影响较少。

施工期扬尘采取以下措施进行处理：

a、打围作业：施工现场架设1.8m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的扬尘飞扬现象，降低扬尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；

b、湿法作业：要求施工单位文明施工，派专人定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对环境空气造成影响；

c、对施工场地的施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口铺设草垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

d、工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面；

e、禁止在起风天气进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，根据施工进度，合理安排建材采购时间，减少建材的露天堆放时间；临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖；裸露的地面进行硬化和绿化；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运；风速大于3m/s时应停止施工；

f、对于管道铺设工程，应做到：施工完毕后要及时回填并清理和平镇场地。要做到开挖一段，铺设一段管线，及时回填一段，清理一段。

评价认为：经采用上述措施后，可大大减少施工期扬尘的产生，降低施工期扬尘对该区域环境空气以及周围敏感点的影响。

2、地表水环境影响分析

(1)生活污水

施工期生活污水主要污染物是 COD、BOD5、SS及NH3 -N，若不加以处理直接外排，必然会对地表水产生一定影响。根据现场调查，项目管道铺设沿线有村庄分布，评价要求项目施工期生活污水依托周边现有设施，不外排，对周围环境影响较小。

(2)施工废水

施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备、维护保养废水及遇雨季时地表径流冲刷施工场地产生的废水。项目在施工场地内应设置简易沉淀池，项目期施工废水集中后进行简易沉淀处理，在沉淀池出水口设置滤布，拦截大的块状物及泥沙后，全部用作施工场地洒水抑尘，不外排。同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止雨水冲刷成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟，将雨水径流引入厂区沉淀池中进行沉淀处理；施工区域雨水径流经沉淀后用于场内洒水降尘；禁止向自然保护区排放未经处理的废水。在此基础上，项目施工期产生废水对环境影响不大。

管道施工产生的废水主要是管道试压废水。管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行试压和冲洗，因所用管道均为新管，试压废水水量为9600m3，主要污染物为悬浮物，评价要求项目废水经收集到简易沉淀池处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中表1旱作标准限值(COD≤200mg/L； SS≤100mg/L； BOD5≤100mg/L)要求，用于项目四周旱地的灌溉用水，对周围环境影响较小。

3、声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机等，施工噪声随着施工的结束而消失。但施工期间噪声若不加以控制，会对周围环境产生影响，因此必须重视施工噪声大的控制。距施工机械不同距离处声级情况见下表。

表7-2  距施工机械不同距离处的声级

序号

设备名称

20m

40m

60m

80m

100m

200m

1

翻斗车

65.5

58.1

54.2

51.5

49.4

43.2

2

装载机

62.5

55.1

51.2

48.5

46.4

40.2

3

推土机

66.5

59.1

55.2

52.5

50.4

44.2

4

挖掘机

62.5

55.1

51.2

48.5

46.4

40.2

5

振捣棒

66.5

59.1

55.2

52.5

50.4

40.2

6

空压机

68.5

61.1

57.2

54.5

52.4

46.2

7

电锯

69.5

62.1

58.2

55.5

53.4

47.2

根据上表施工机械噪声预测：施工机械噪声在传播过程中随距离而衰减，至 100m处可均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值的要求；如果将各施工机械噪声作点源处理，多台机械设备同时作业时，设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值为4-12dB(A)，达标距离将扩大，则施工机械噪声在距离施工场地200m处才可达到标准限值。经现场勘查，项目周边主要为公路和山林，200m范围内无噪声敏感点，评价建议施工方夜间不施工，在施工期采取措施尽量减少对周边环境的影响，如对固定的、噪声强度大的施工设备进行隔音处理；设置长时间噪声源于厂区中间室内进行，远离项目四周；合理安排施工时间，禁止违反环保规定；车辆行驶禁止鸣笛。

管道施工噪声主要来源于电焊、切割等设备噪音。管道施工噪声随着施工的结束而消失，且工段停留时间较短，对周围环境影响较少。但施工期间噪声若不加以控制，也会对周围环境产生短暂的影响，因此必须对现场施工噪声加大控制，施工单位应通过安装消声器，设挡风栅栏，采用新型低噪声设备，合理安排施工时间等措施减少噪声对周围环境的影响。

4、固体废弃物影响分析

本工程土方开挖弃方由县主管部门统一调配，用作其他项目的填方和绿化，剩余部分运至环保部门指定的弃土场。

运输时采用加盖车辆运输。管道工程严禁堆方靠近滨江，避免水土流失；并及时遮盖。同时，施工期产生的生活垃圾，应定点堆放，由环卫部门定时清运。采用上述措施后施工固废对环境影响不明显。

项目施工过程中产生建筑废弃物主要为各类废建筑材料，主要成份为废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖。建筑垃圾中废金属、玻璃等能回收利用的尽量回收利用，废弃沙土石、水泥、弃砖等全部用于场地平整，铺设路基，不能回收利用的运至当地建设部门指定的建渣堆场。项目开挖土石期间，应科学制定施工计划，根据工程施工的推进程序划定相应的土石方临时堆放场所，同时，为缓解临时土石方堆场在雨季造成水土流失情况，堆场周边应设置雨水导排边沟，及时将雨季雨水往周边雨水管网导排，在边沟汇入雨水管网之前，设置拦砂坝或沉淀池，并在排水口设置滤布，拦截随雨水流失的泥沙。随着工程的推进。开挖出的土石方应及时回填于施工场地，减缓和避免施工场地水土流失情况的发生。

管道敷设过程产生的废弃物会产生弃土、少量废焊条和废弃防腐材料包装桶，根据业主提供资料，本工程废弃物用于回填或运至低洼地填埋。则项目管网的敷设对周围环境影响不大。

项目在施工期产生的生活垃圾由环保统一清运处理。

综上，施工期产生的固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。

5、生态环境影响分析

（1）管道敷设

本项目输配水管线沿道路敷设，输配水管线不涉及穿越景区、野生动植物分布区，不良地质等重大穿跨越，本项目主要是对占用土地、土壤、动植物生态环境的影响，管线敷设虽然不会造成大面积绿地的破坏，但管沟两侧2m~5m范围内为开挖区，将不可避免的造成局部绿地造成破坏，此外，各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对该区域植被造成较为严重的破坏和影响，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，对生态环境影响不大，通过采取相应的生态保护和恢复措施，且施工期不得占用临时用地范围外的土地，项目建设对生态环境影响是可以接受的。

（2）厂区建设

项目建设永久占地会使项目地的植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被主要为小树林和灌草丛，均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响。

永久性占地对植被的破坏程度是长期的、不可恢复的，但项目工程含专业绿化工程，绿地由道路绿化带、边坡、护坡绿化带组成，因此会在一定程度上补偿永久占地对植被的破坏，故项目建设占地不会对项目区植被覆盖率造成大的影响。

工程占地、施工人员增加、施工活动频繁会对鸟类的觅食、栖息、繁殖产生惊扰，由于鸟类多善飞翔，规避危险能力较强，在受到施工活动影响后，一般会主动远离施工区，向邻近区域迁移。因此，工程施工不会对工程区鸟类的生存和觅食产生明显影响。施工期间，施工占地将使陆生动物的栖息地相对缩小，工程开挖、土方回填、施工机械运行等将对区域生态环境质量带来一定影响，对工程涉及区内的部分蛙类、蛇类、鼠类等动物产生不利影响。由于这些陆生动物均为常见物种，适应能力较强，都具有一定的迁徙能力，食物来源也呈多样化趋势，在受到工程建设的影响后，大多会主动向周边适宜区域迁移，因此，工程施工对陆生动物的影响不大

6、施工期水土流失影响分析

该项目可能发生水土流失的施工阶段主要是基地开挖、管道铺设过程地面开挖。在施工过程中只要加强管理，因管网施工带来的水土流失就会大大减小。施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和沟渠保持一定距离，建筑材料在大风大雨天气要用篷布遮盖。通过采取一系列措施，可以减小对环境的影响。

①对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理；施工周围应设围栏，临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；

②雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷；保持排水系统畅通。

二、营运期环境影响分析: 

1、地表水环境影响分析

（1）水污染影响型建设项目评价等级判定

本项目属于水污染影响性建设项目。

按《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见表7-3。

表7-3  水污染影响性建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q /（m3/d）;

水污染物当量数W /（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

——

表7-4  项目各水污染物当量数一览表
序号

污染物

年排放量（kg/a）

污染当量值（kg）

水污染当量数W（无量纲）

1

CODCr
219000
1
219000
2

BOD5
54750
0.5
109500
3

SS

54750
4
13687.5
4

氨氮

27375
0.8
34218.75
5

TP

2737.5
0.25
10950
本项目污水尾水排放量Q约为15000m3/d，水污染物当量数W最大值为219000（无量纲），即200m3/d＜Q＜20000m3/d且6000＜W＜600000无量纲，因此，本项目地表水影响评价等级为二级。

（2）环境影响预测与评价

预测因子：本评价根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定以及本项目外排废水特点和受纳水体的水质特征，选择本项目特征污染物CODCr、氨氮作为预测评价因子。

预测情景：陆河县大坪水质净化厂尾水排至螺河，本项目针对螺河枯水期时，尾水的排放对螺河的影响程度和范围，预测内容如下：①枯水期正常情况下，陆河县大宁水质净化厂尾水对螺河的影响程度和范围；②枯水期，非正常情况下受纳污水未经处理直接排放对螺河的影响程度和范围。

预测模型：本项目尾水排入螺河，螺河水文参数详见表7-5。

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，对市桥水道CODCr、NH3-N因子采用“二维数学模型”进行预测。

①河流二维不考虑岸边反射连续排放水质模型

[image: image4.png]



式中：Ch ——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

C(x, y) ——纵向距离x，横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m ——污染物排放速率，g/s；

k ——污染物综合衰减系数，l/s；

h——水深，m；

Ey ——污染物横向扩散系数，m2/s；

u ——断面流速，m/s。

②混合过程段的长度可由下式估算：

[image: image5.png]L= {u 11+u7[us———11(05—§) ]m}"Bz




式中：Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a—排放口到岸边的距离，m；

u—断面流速，m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。

污染物横向扩散系数Ey可采用艾尔德（Elder）公式进行估算：

[image: image6.png]Ey = 5.93H,[gH]




式中：

H——河流平均水深，m；

g——重力加速度，9.8m/s2；

I——河流比降，m/m。

经计算退潮时段Ey=1.078m2/s，Lm=4662米；涨潮时段Ey=2.32m2/s，Lm=1026米
③预测参数

污染物衰减系数K的确定：根据《广东省水环境特征及相关水污染防治规划要求》（环境保护部华南环境科学研究所，曾凡棠），河流CODCr的降解系数一般为0.1~0.2（1/d），氨氮降解系数一般为0.05~0.1，本项目CODCr、氨氮的降解系数分别取值为0.15、0.08。对照导则，以及河流的水文特征确定预测模型的各项参数，具体见下表。
表7-5  螺河水污染预测各参数取值

参数类型

取值

说明

河流平均流速 u（m/s）

0.38

河宽 B（m）

30

枯水期

水深 H（m）

0.5

废水总量 Q（m3/d）

15000

/

废水排放量 Qp（m3/s）

0.0005

/

污染物降解系数 K（1/d）

0.15/0.08

KCOD=0.15；K氨氮=0.08

河流比降 I

0.001

/

横向混合系数 Ey（m2/s）

0.208

/

混合段长度Lm（m）

728.39

/

正常情况下，CODCr排放浓度（mg/L）

40

在正常情况下，取经处理后的废水CODCr浓度

正常情况下，氨氮排放浓度（mg/L）

5

在正常情况下，取经处理后的废水氨氮浓度

非正常情况下，CODCr排放浓度（mg/L）

305

取未经处理的废水CODCr浓度

非正常情况下，氨氮排放浓度（mg/L）

30.25

取未经处理的废水氨氮浓度

CODCr本底浓度（mg/L）

10

取纳污水体地表水环境现状监测最大值作为评价河段污染物本底浓度，其中CODCr的监测结果为未检出，本次评价按CODCr的最低检出限10mg/L作为本底值

氨氮浓度（mg/L）

0.108

④预测结果

本项目正常排放工况下CODCr、氨氮的浓度叠加值分布见下表。

表7-6  正常排放工况下CODCr的浓度叠加值分布  单位：mg/L

x\c/Y

1m
2m
3m
5m
10m
20m
30m
1m
27.6543 
14.4719 
10.4535 
10.0003 
10.0000 
10.0000 
10.0000 
2m
25.6938 
17.8986 
12.5153 
10.0646 
10.0000 
10.0000 
10.0000 
5m
21.3864 
18.6520 
15.4743 
11.2654 
10.0013 
10.0000 
10.0000 
10m
18.4283 
17.3469 
15.8440 
12.8097 
10.0907 
10.0000 
10.0000 
20m
16.0974 
15.6928 
15.0773 
13.5205 
10.6326 
10.0007 
10.0000 
50m
13.9091 
13.8032 
13.6331 
13.1381 
11.5794 
10.1013 
10.0010 
100m
12.7762 
12.7384 
12.6764 
12.4874 
11.7647 
10.4470 
10.0453 
500m
11.2439 
11.2405 
11.2348 
11.2169 
11.1361 
10.8633 
10.5462 
1000m
10.8780 
10.8768 
10.8748 
10.8684 
10.8391 
10.7314 
10.5818 
2000m
10.6182 
10.6178 
10.6171 
10.6148 
10.6044 
10.5643 
10.5033 
表7-7  正常排放工况下氨氮的浓度叠加值分布  单位：mg/L

x\c/Y

1m
2m
3m
5m
10m
20m
30m
1m

2.3152 
0.6671 
0.1647 
0.1080 
0.1080 
0.1080 
0.1080 
2m

2.0701 
1.0955 
0.4225 
0.1161 
0.1080 
0.1080 
0.1080 
5m

1.5316 
1.1897 
0.7924 
0.2662 
0.1082 
0.1080 
0.1080 
10m

1.1618 
1.0266 
0.8387 
0.4593 
0.1193 
0.1080 
0.1080 
20m

0.8703 
0.8198 
0.7428 
0.5482 
0.1871 
0.1081 
0.1080 
50m

0.5968 
0.5835 
0.5623 
0.5004 
0.3055 
0.1207 
0.1081 
100m

0.4552 
0.4504 
0.4427 
0.4190 
0.3287 
0.1639 
0.1137 
500m

0.2637 
0.2633 
0.2625 
0.2603 
0.2502 
0.2160 
0.1764 
1000m

0.2180 
0.2179 
0.2176 
0.2168 
0.2131 
0.1996 
0.1809 
2000m

0.1856 
0.1856 
0.1855 
0.1852 
0.1839 
0.1788 
0.1712 
本项目非正常排放工况下CODCr、氨氮的浓度叠加值分布见下表。

表7-8  非正常排放工况下CODCr的浓度叠加值分布  单位：mg/L

x\c/Y

1m
2m
3m
5m
10m
20m
30m
1m
144.6147 
44.0985 
13.4579 
10.0023 
10.0000 
10.0000 
10.0000 
2m
129.6653 
70.2268 
29.1790 
10.4927 
10.0000 
10.0000 
10.0000 
5m
96.8217 
75.9716 
51.7418 
19.6484 
10.0101 
10.0000 
10.0000 
10m
74.2661 
66.0204 
54.5608 
31.4238 
10.6918 
10.0000 
10.0000 
20m
56.4929 
53.4079 
48.7144 
36.8438 
14.8239 
10.0050 
10.0000 
50m
39.8073 
38.9998 
37.7023 
33.9279 
22.0428 
10.7727 
10.0079 
100m
31.1689 
30.8802 
30.4077 
28.9666 
23.4555 
13.4083 
10.3456 
500m
19.4848 
19.4587 
19.4155 
19.2786 
18.6630 
16.5826 
14.1649 
1000m
16.6948 
16.6856 
16.6703 
16.6217 
16.3982 
15.5773 
14.4364 
2000m
14.7139 
14.7107 
14.7053 
14.6881 
14.6083 
14.3025 
13.8373 
表7-9  非正常排放工况下氨氮的浓度叠加值分布  单位：mg/L

x\c/Y

1m
2m
3m
5m
10m
20m
30m
1m
12.7337 
3.3061 
0.4323 
0.1082 
0.1080 
0.1080 
0.1080 
2m
11.3316 
5.7568 
1.9068 
0.1542 
0.1080 
0.1080 
0.1080 
5m
8.2512 
6.2956 
4.0231 
1.0129 
0.1089 
0.1080 
0.1080 
10m
6.1357 
5.3623 
4.2875 
2.1174 
0.1729 
0.1080 
0.1080 
20m
4.4688 
4.1795 
3.7392 
2.6258 
0.5605 
0.1085 
0.1080 
50m
2.9040 
2.8282 
2.7065 
2.3525 
1.2376 
0.1805 
0.1087 
100m
2.0939 
2.0668 
2.0225 
1.8873 
1.3703 
0.4277 
0.1404 
500m
0.9985 
0.9961 
0.9920 
0.9792 
0.9214 
0.7260 
0.4990 
1000m
0.7372 
0.7364 
0.7349 
0.7304 
0.7094 
0.6322 
0.5250 
2000m
0.5520 
0.5517 
0.5512 
0.5496 
0.5420 
0.5132 
0.4694 
根据预测结果，在正常排放和非正常排放时，预测断面中的最大浓度叠加值出现在X=1m，Y=1m断面处，正常排放时CODCr和氨氮的最大浓度叠加值为27.6543mg/L、2.3152mg/L，非正常排放时CODCr和氨氮的最大浓度叠加值为144.6147mg/L、12.7337mg/L，其浓度均未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值的要求，但随着排放口流线距离的增加，污水中CODCr和氨氮逐渐降解，后续预测距离能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值的要求。其中非正常排放情况下的污染物排放浓度极高，建设单位在项目运行期间应加强生产管理，杜绝污水未经处理达标后排放。

（2）地表水环境影响评价

水污染影响型二级评价，主要评价内容包括：水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价；水环境影响评价。

1）水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性分析

①污水生化处理的可行性分析

根据处理目标及已确定的污水进、出水水质指标，污水处理工艺主要以去除有机物、除磷和脱氮为主。

目前，净水厂最常采用的方法是生物处理方法，它具有处理效果好、运行费用低等优点。本项目的工艺要求进行生化处理，并且有除磷脱氮的要求。能否采用生物除磷脱氮工艺主要取决于生物处理过程中生物自身所需营养能否平衡，相关的指标能否达到要求，现分析如下：

a.污水生物处理可行性分析（BOD5/CODCr衡量指标）

BOD5和CODCr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，用BOD5/CODCr值评价污水的可生化性是最简便易行和最常用的方法，一般情况下，BOD5/CODCr值越大，说明污水可生化处理性越好，综合国内外的研究成果，可参照表中所列的数据来评价污水的可生物降解性能。

表7-10  污水可生化性评价参考数据

BOD5/CODCr
＞0.45

0.3-0.45

0.2-0.3

<0.2

可生化性

好

较好

较难

不宜

本项目设计进水CODCr为305mg/L，BOD5为144mg/L，BOD5/CODCr=0.47，属于较易生物降解范畴。

b.污水生物脱氮可行性分析（BOD5/TN衡量指标）

该指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行，一般认为，BOD5/TN≥3，即可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用，本项目设计进水TN为40mg/L，BOD5为144mg/L，BOD5/TN=3.6，属于碳源较充足的污水。

c.污水生物除磷可行性分析（BOD5/TP衡量指标）

该指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，一般认为，较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果，进行生物除磷的低限是BOD5/TP=20，有机基质不同对除磷也有影响。而磷释放得越充分，其摄取量也就越大。本工程设计进水TP为4.03mg/L，BOD5为144mg/L，进水BOD5/TP=35.7，可以采用生物除磷工艺。

②重点处理项目

本项目的各个出水水质指标之间并不是彼此无关而是相互联系的，需要采用系统方法，分析各指标之间的内在联系和相互影响，确定本项目需要重点处理的项目。所谓重点处理项目就是该项出水指标达标了，其他一些出水指标也同时能满足要求的项目。

本工程设计采用的出水控制指标和相应去除率见下表。

表7-11  本项目提标改造后出水设计控制指标
参数

设计进水水质指标

设计出水水质指标

去除率（%）

CODCr
305mg/L

≤40mg/L

>87%

BOD5
144mg/L

≤10 mg/L

>93%

SS

166mg/L

≤10 mg/L

>94%

NH3-N

30.25mg/L

≤1.5 mg/L

>95%

TP

4.03mg/L

≤0.5 mg/L

>88%

TN

40mg/L

≤15mg/L

>63%

从处理目标分析，本工程必须采用具有脱氮除磷功能的污水处理工艺，并增加深度处理设施，以效削减CODCr、BOD5、SS以及TN、NH3-N、TP等污染物浓度，实现出水标准要求。

③污水处理工艺比选

a.生物处理工艺比较和选择

根据进出水指标的要求，结合用地特点，本项目处理工艺应该选择成熟、可靠、高效、运行费用低和占地面积小的工艺。

根据本项目进、出水水质指标，以及由此确定的重点去除项目的特征，除预处理外，主要是氨氮和磷的去除决定了可选择的生化处理工艺，也就是说除磷和硝化（反硝化）是所选工艺必须具备的。

根据目前常用的具有脱氮除磷功能的污水处理工艺所作的综述，带混合液回流系统的活性污泥法，如A2O（包括变相加大回流的倒置A2O）、UCT、MUCT等工艺，因回流对反应物的稀释作用，使反应速率降低造成反应器的容积增加，增加了处理构筑物的占地面积，同时回流液增加了能耗。这些工艺不再参与技术经济比较。

三沟式氧化沟工艺因其良好的处理效果，丰富的运行管理经验，但占地大且运行管理复杂，在国内采用较少，因此不参与比较。

A2O法对生物除磷效率有所强化，同时兼顾了脱氮，具有流程简单、占地面积小的优点，目前应用较多，处理效果良好。因此A2O法作为比选方案，参与技术经济比较。

CASS工艺占地较大，本次扩建工程用地紧张，且出水水质要求较高，因此不参与比较。

BAF工艺因电耗高、水头损失大、设备量大、池数多，在国内大型净水厂的设计和运行管理经验不足，不作为比选方案参与技术经济比较。

MSBR实际上是改良型A2O法的另一种形式，也不作为比选方案参与技术经济比较。

MBR工艺采用超滤膜分离技术进行固液分离，不仅保障出水SS低，而且大大提高了生物反应器中的生物浓度和种群数量，特别是像硝化菌这类不易形成菌胶团的细菌被截留，使得生物降解效率得到提高，可以作为本工程的比选方案。

表7-12  工艺比选表
序号

方案项目

方案一：A2O工艺

方案二：MBR工艺

比较结果

1

C处理效果

好

好

相近

2

N处理效果

好

好

相近

3

P处理效果

好

较好

方案一优

4

SS处理效果

好

好

相近

5

运行稳定可靠性

稳定

较稳定

方案一优

6

工艺先进性

成熟

先进

方案二优

7

碳源要求及碳源合理分配

能合理分配碳源，碳源利用率高

能合理分配碳源，碳源利用率高

相近

8

对水质变化适应性

好

好

相近

9

操作管理

较复杂

复杂

方案一优

10

处理构筑物数量及占地面积

多

少

方案二优

11

供养方式及利用率

鼓风机曝气，氧利用率高

鼓风机曝气，氧利用率高

相近

12

产生污泥量

稍多

较少

方案二优

13

加盖通风除臭

方便

方便

相近

14

与现有工程协调性

好

较好

方案一优

15

基建投资

一般

高

方案一优

16

运行费用

一般

较高

方案一优

17

综合评价

好

较好

方案一优

在技术上，两个方案均能满足本工程设计需要，MBR工艺缺点是电耗、药耗高，运行管理的经验尚需积累，A2O工艺流程简单，投资省，操作费用低，管理方便，且为最简单的同步脱氮除磷的工艺，总的水力停留时间少于其他同类工艺，因此综合评价本项目生物处理工艺段选A2O较为合适。

b.深度处理工艺的选择

污水深度处理工艺有：絮凝沉淀法、过滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法、离子交换法、电解处理、湿式氧化法、催化氧化法、蒸发浓缩法等物理化学方法与生物脱氮、脱磷法等。本项目污水为生活污水，深度处理主要针对SS，因此复合滤池进行深度处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单（国家环保总局2006年第21号）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，氨氮出水年均浓度不超过1.5mg/L的要求，另外深度处理设计有辅助化学除磷工艺，作为污水磷指标的保险措施，当出水磷超标投加化学除磷药剂，确保污水达到排放标准选用一体化磁混凝深度处理系统能满足要求。

扩建后，处理工艺去除率预测见下表。

表7-13  去除率预测表

处理阶段
CODCr
BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

浓度

去除率

浓度

去除率

浓度

去除率

浓度

去除率

浓度

去除率

浓度

去除率

进水水质
305
/
144
/
166
/
30.25
/
40
/
4.03
/
粗、细格栅+沉砂池
259.25 
15%
129.60 
10%
116.20 
30%
27.23 
10%
37.60 
6%
4.03 
0
A2O池+沉淀池

28.52 
89%
7.78 
94%
34.86 
70%
1.09 
96%
10.53 
72%
0.40 
90%
复合滤池

27.09 
5%
7.39 
5%
4.53 
87%
1.09 
0
10.53 
0
0.28 
30%
排放标准

40
/
10
/
10
/
1.5
/
15
/
0.5
/
④排污口设置可行性分析

本项目污水排放口依托原项目污水排放口，直接受纳水体为螺河，根据汕尾市环境保护监测站出具的关于螺河二断面的地表水监测数据，监测时间为2020年1月20日，螺河二断面监测断面的监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明本项目所在区域水环境质量现状良好，有足够的环境容量。

根据前文对本项目评价河段的CODCr和氨氮的迁移扩散过程预测，预测范围为排污口上游500米至下游2000米河段，排放方式为岸边排放，正常排放和非正常排放来分析排污口尾水排放对螺河的影响范围和程度，预测结果表明，正常情况和非正常情况排放情况下，随着排放口流线距离的增加，污水中CODCr和氨氮逐渐降解，最后均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

排污口按排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关规格要求设置，并安装流量计，并设置一段与排放污水有明显色差的测流渠（管），以满足测量流量及监控的要求。

综上，排污口的设置符合水功能区划等要求，是合理、可行的。

⑤经济可行性 

本项目污水处理厂作为主体工程，项目运营产生的废水一并进行厂内处理。污水处理厂处理工艺的确定在考虑其技术可行性的同时，也考虑了其经济可行性及运行管理、景观效果等特性，尽可能在保证生产管理要求的前提下，节约投资。废水处理投资比例合理，易实现，从经济角度上是可行的。因此项目废水污染防治措施在经济方面可行。 
水环境影响评价

根据预测结果，在正常排放和非正常排放时，预测断面中的最大浓度叠加值出现在X=1m，Y=1m断面处，正常排放时CODCr和氨氮的最大浓度叠加值为27.6543mg/L、2.3152mg/L，非正常排放时CODCr和氨氮的最大浓度叠加值为144.6147mg/L、12.7337mg/L，其浓度均未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值的要求，但随着排放口流线距离的增加，污水中CODCr和氨氮逐渐降解，后续预测距离能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值的要求。其中非正常排放情况下的污染物排放浓度极高，建设单位在项目运行期间应加强生产管理，杜绝污水未经处理达标后排放。

3）对区域水质改善的效果分析

本项目扩建完成后，外排污染物削减情况见上表5-10，可见本项目对改善区域水环境质量具有积极作用：

①本项目扩建完成后可以有效地提高整个陆河县大坪水质净化厂的污水处理负荷和出水水质；

②本项目扩建完成后，可使纳污水体螺河区域削减CODCr 1450.88t/a、BOD5 733.65t/a、SS 854.1t/a、NH3-N 138.24 t/a、TP 1.32t/a、TN136.87t/a。可见本项目完成后不仅可消纳纳污范围内新增污水的污染负荷，还有利于缓解目前纳污范围内排入河涌的污染负荷，从而使项目所在区域的水质有所改善。

③本项目的建设对黑臭河涌整治具有积极正面的意义。

总之，本项目对改善区域水环境质量具有积极的作用，工程的环境效益十分明显。

4）水环境影响评价结论

本项目的纳污水体属于达标区，本项目满足水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水设施的环境可行性评价的情况下，本项目对地表水环境的影响是可以接受的。

5）水污染源排放量核算
本项目不涉及生态流量，本项目污染物排放信息见下表。

表7-14  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理措施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口

类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

COD

BOD5

SS

氨氮

TP

TN

进入城市下水道（再进入江河、湖、库）

连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW002

陆河县大坪水质净化厂二期

粗格栅+细格栅+沉砂池+ A2O+沉淀+复合过滤+紫外消毒

WS-01

√是

□否

√企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

表7-15  废水直接排放口基本情况
序号

排放口编号

排口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳自然水体信息

汇入受纳自然水体处地理坐标

备注

经度

纬度

名称

受纳水体功能目标

经度

纬度

1

WS-01

115.655656
23.272381
547.5

进入城市下水道（再进入江河、湖、库）

连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/

螺河

Ⅱ

115.653799
23.271455
/

表7-16  废水污染物排放执行标准表
序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

WS-01

CODCr
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单（国家环保总局2006年第21号）一级A标准即广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值

40

BOD5
10

SS
10

NH3-N

1.5

TP

0.5

TN

15

表7-17  废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

新增日排放量（t/d）

全厂日排放量（t/d）

新增年排放量（t/a）

全厂年排放量（t/a）

1

WS-01

CODCr
40
0.60
1.20
219.00
438.00
BOD5
10

0.15
0.30
54.75
109.50
SS
10

0.15
0.30
54.75
109.50
NH3-N

1.5

0.08
0.15
27.38
54.75
TP

0.5

0.01
0.02
2.74
5.48
TN

15

0.23
0.45
82.13
164.25
全厂排放口合计

CODCr
219.00
438.00
BOD5
54.75
109.50
SS
54.75
109.50
NH3-N

27.38
54.75
TP

2.74
5.48
TN

82.13
164.25
2、环境空气影响分析

（1）评价工作等级

①环境影响识别与评价因子筛选

本项目大气污染源主要为有组织和无组织排放源，有组织和无组织排放源主要为硫化氢和氨。根据前文主要污染因子评价结果，本项目无组织排放预测因子选择主要大气污染物为：硫化氢和氨。

②评价等级判定

按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气环境评价工作的分级是根据项目污染源初步调查结果，分布计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气治理浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式： 


[image: image7.wmf]%

100

0

´

×

=

i

i

i

C

C

P


式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； 

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中的1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气质量浓度标准，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各平均因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

③估算模型参数表

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型进行估算。具体计算采用EIAProA2018软件，运行模型为一般方式，估算模型参数选择详见表7-18。

表7-18  估算模型参数表

参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市
人口数（城市选项时）
299
最高环境温度/℃
38.0

最低环境温度/℃
2.0

土地利用类型
城市
区域湿度条件
湿润
是否考虑地形
考虑地形
□是■否
地形数据分辨率
/
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
□是■否
岸线距离/km
/
岸线方向/°
/
④评价因子与评价标准筛选

表7-19  评价因子和评价标准表

评价因子

环境质量标准

平均时段

标准值（mg/m3）

标准来源

硫化氢

1h平均

0.01

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

氨

1h平均

0.2

本项目污染源参数见表7-20和表7-21，计算结果见表7-22和表7-23。

表7-20  本项目点源参数表

编 号

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s

）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/(kg/h)

X

Y

H2S

NH3
1

排气筒

-76

-30

0

15

0.6

19.65

25

8760

正常

0.009

0.0212

表7-21  本项目多边形面源参数表

编 号

名称

排气筒底部中心坐标/m

面源海拔高度

/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/(kg/h)

X

Y

硫化氢

氨

1

陆河县大坪水质净化厂二期

-69

-79

-80

-83

-103

-114

-99

-77

-4

14

36

86

122

146

113

36

-43

63

-15

-16

-24

-78

-90

-108

-85

-53

-41

-21

3

22

32

37

55

63

0

3

8760

正常

0.0018

0.0043

表7-22  AERSCREEN模型计算结果（点源）

下风向距离/m

臭气排气筒—硫化氢

臭气排气筒—氨

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

10

5.54E-05

0.55

1.31E-04

0.07

25

3.14E-04

3.14

7.40E-04

0.37

50

5.35E-04

5.35

1.26E-03

0.63

54

5.75E-04

5.75

1.35E-03

0.68

75

4.51E-04

4.51

1.06E-03

0.53

100

3.27E-04

3.27

7.70E-04

0.39

125

2.77E-04

2.77

6.53E-04

0.33

150

2.68E-04

2.68

6.31E-04

0.32

175

2.47E-04

2.47

5.82E-04

0.29

200

2.25E-04

2.25

5.30E-04

0.26

300

1.54E-04

1.54

3.63E-04

0.18

400

1.11E-04

1.11

2.62E-04

0.13

500

8.48E-05

0.85

2.00E-04

0.10

下风向最大质量浓度及占标率/%（距离54m处）

5.75E-04

5.75

1.35E-03

0.68

D10%最远距离/m

≤0

≤0

评价等级

二级

三级

表7-23  AERSCREEN模型计算结果（面源）

下风向距离/m

厂界—硫化氢

厂界—氨

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

10

6.59E-04
6.59

1.57E-03
0.79

25

6.76E-04
6.76

1.62E-03
0.81

50

7.00E-04
7.00

1.67E-03
0.84

75

7.20E-04
7.20

1.72E-03
0.86

100

7.38E-04
7.38

1.76E-03
0.88

125

7.53E-04
7.53

1.80E-03
0.90

140

7.61E-04
7.61

1.82E-03
0.91

150

6.42E-04
6.42

1.53E-03
0.77

175

4.22E-04
4.22

1.01E-03
0.50

200

2.98E-04
2.98

7.12E-04
0.36

300

1.50E-04

1.50

3.59E-04

0.18

400

9.69E-05

0.97

2.32E-04

0.12

500

6.99E-05

0.70

1.67E-04

0.08

下风向最大质量浓度及占标率/%（距离140m处）

7.61E-04
7.61

1.82E-03
0.91

D10%最远距离/m

≤0

≤0

评价等级

二级

三级

由上表可知，本项目评价工作等级为二级评价，本项目大气评价范围取边长为5km的矩形区域。

（2）污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目为二级评价项目，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

有组织排放量核算

表7-24  扩建后大气污染物有组织排放量核算表

序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）
一般排放口
1
FQ-01

硫化氢

0.4497

0.0090

0.0790

2

氨

1.0613

0.0212

0.1860

3

FQ-02

油烟

1.40

0.004

0.002

一般排放口

合计
硫化氢

0.0790
氨

0.1860

油烟

0.002

无组织排放量核算

表7-25  扩建后大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

年排放量/（t/a）

1

/

预处理间、A2/O生化池、污泥间

硫化氢

加强车间密闭性
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准
1.5
0.0160

2

氨

0.06

0.0376

无组织排

放总计

硫化氢

0.0160
氨

0.0376

项目大气污染物年排放量核算

表7-26  改扩建后项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

硫化氢

0.095
2

氨

0.2236

3

油烟

0.002

（3）污染物防治措施有效性分析

生物除臭塔：生物除臭的主要原理是将臭气与生物载体充分接触，利用载体中的微生物与臭气发生生物化学作用，去除臭气中的致臭物质：

去除有机营养物：

R－CH3→CO2＋H2O＋富营养物

去除有机硫化物：

R－SH→SO42－＋富营养物

去除有机氮：

R－NH2→NO3－＋富营养物

生物除臭法的优点：运行管理简单；投资费用、维持费用较省；除臭范围广泛，包括H2S、CS2、NH3及其它恶臭物质；除臭效率＞90%，不会产生二次污染。
3、地下水环境影响分析

（1）评价等级判定

本项目属于U、城镇基础设施及房地产----144、生活污水集中处理，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目的地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类，Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级判定。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表所示。

表7-27  地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源保护区外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

不敏感

上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的敏感区。

根据《关于同意广东省地下水功能区划的复函》（粤办函[2009]459号），本项目所在地浅层地下水属于韩江及粤东诸河汕尾陆河地下水水源涵养区（H084415002T01），不属于表7-27中敏感及较敏感的区域，因此本项目地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表7-28所示。

表7-28  评价工作等级分级表

   项目类别

环境敏感程度

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

不敏感

一

二

三

较敏感

二

三

三

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析要求为原则确定调查范围。根据本项目运行情况可见，项目基本不会对地下水环境造成明显的影响。通过查表法确定地下水三级评价范围应小于或等于6km2，因此本项目地下水影响评价范围取6km2。

（2）环境影响评价

地下水运动、赋存于含水介质中，其运动条件受形态，含水介质类型、结构构造，所处地域的地形、地貌条件及区域地质构造等多种因素影响，使得对地下水的分析研究十分困难。地下水运动及污染是一个缓慢的过程，污染物自身的转化以及与含水介质的作用都包含在这一过程中，在短期内往往难以完全弄清这些变化过程。

本项目可能对地下水造成污染的主要有：①次氯酸钠等原料发生渗漏对地下水环境的影响；②危险废物贮存间产生渗滤液对地下水环境的影响；③一般固废贮存场所产生渗滤液对地下水环境的影响；④污水处理设施污水渗漏对地下水环境的影响。

本项目厂区按照规范和要求对原料储存间、危险废物贮存间、一般固废贮存场所、污水处理设施构筑物等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和固体废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。但在非正常工况或者事故状态下，如污水处理设施发生泄漏，污水收集管线发生泄漏，原料储存装置管理不善或发生泄漏，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。

针对本项目营运期可能发生的地下水污染，采取源头控制和“分区防治”措施。源头控制措施：（1）应采用材质较好的原料储存装置；（2）污水预处理各构筑物建议采用钢筋混凝土结构。“分区防治”参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中的地下水污染防渗分区参照表（如表7-29所示），防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简易防渗区。

表7-29  地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易

程度

污染物类型

防渗系数参数

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机物污染物

等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机物污染物

强

易

简易防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

本项目对地下水环境有污染的物料或物料泄漏后，可及时发现和处理，本项目污染物类型主要为非持久性污染物，不涉及重金属和持久性污染物，根据表7-24判断，本项目建设场地属于简易防渗区。因此，本环评建议对次氯酸钠加药系统、危险废物贮存间、一般固废贮存场所、污水处理设施等区域进行地面硬底化处理。同时危废贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，一般固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

综上分析，本项目的建设不涉及地下水开采，不会影响项目所在地地下水的水位，不会产生地面沉降、岩溶塌陷等不良水文地质灾害。通过加强企业管理，做好防渗漏工作，可避免本项目对地下水环境产生不良的影响。

（3）防治措施

地下水的保护与污染防治应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。加强管理，尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量，采取必要的工程防渗等污染物阻隔手段，防止污染物下渗污染含水层。

a、源头控制

①在设备、仪表及阀门的选型上把好关，不合格的配件坚决不用；严格掌握关键设备的性能，安装质量要做到一丝不苟，并请劳动安全部门对设备和管道进行探伤、检查。

②加强生产管理，对污水管道阀门定期检查，减少“跑冒滴漏”等现象的发生。污水管道、阀门等尽可能设置在地上，以便于发现破损等问题及时更换，对设置地下的管道要进行检漏，经常检查有无渗漏点，以便于出现渗漏问题及时解决。

b、分区防治措施

针对项目特点，污水处理设施、危险废物暂存仓等采取防渗漏措施。防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。危险废物贮存场所和化学品原料仓四周设置围堰防止污染物外泄，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。

本项目在落实上述预防措施后，不会对地下水环境带来明显的不良影响。

4、声环境影响分析

项目投入营运后新增的噪声源主要来是泵类、搅拌器、压滤机等机械产生的噪声，设备运行时产生的噪声以及工作人员在厂内操作活动产生的噪声，其产生的噪声声级约为70~100dB(A)。建议建设单位采取下列措施：

A、设备尽量选用低噪型号，加强设备日常维护与保养，及时淘汰落后设备；

B、合理布置高噪声设备，将污水泵设备设置在提升泵房内，实体墙降噪量可达10~20dB（A），尽量使用置于水底的潜污泵以降低噪声值；搅拌机位于厌氧池、缺氧池池水里，压滤机位于污泥脱水间；

C、对高噪声设备采取相应的隔声和减振措施；

D、在四周合适位置种植花木，形成防噪绿化带；

E、鼓风机房内墙壁部安装吸声材料，在底座设置减震垫，降低震动噪声，机组设隔振装置，吸出水管设可曲挠橡胶接头，管道支吊架用弹性吊架，出水管与洞口间填弹性材料。

通过采取上述措施后，污水厂四周边界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），因此本项目产生的噪声对周围环境及敏感点影响不大。

5、固体废弃物环境影响分析

本项目固体废物主要有员工生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、格栅渣和沉砂、废紫外线灯管、废化学品包装容器。

（1）一般固废

栅渣和沉渣成分与一般生活垃圾类似，由环卫部门统一收集处理；PAC和PAM包装废物属于一般固废，交环卫部门处理；员工生活垃圾和餐厨垃圾交由环卫部门统一收集处理；污泥运输至市政污泥处理厂进行处理。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录》（2016年），次氯酸钠废桶、废紫外灯管属于危险废物，分类收集后交有资质单位处理。危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。
收集、贮存

建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于桶内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。项目危险废物贮存场所基本情况见表7-30。

表7-30  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

贮存场所

危险废物名称

类别

代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

危险废物暂存点

次氯酸钠废桶
HW49其他废物
900-041-49

厂区东北面
10m2
整齐堆放

1吨

3个月

废紫外灯管
HW29含汞废物
900-023-29

桶装

50支

1年

②运输

对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。

③处置

次氯酸钠废桶、废紫外灯管分类收集后交有资质单位处理。根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。危险废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。
6、土壤环境影响分析

（1）污染影响型建设项目评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价类别表，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“生活污水处理”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目对土壤环境影响类型属于污染影响型，污染影响型建设项目根据土壤环境影响评价项目类别、项目占地规模、项目所在地周边的土壤环境敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表7-31  建设项目占地规模划分表
项目占地

≥50hm2
5-50hm2
≤5hm2
占地规模

大型

中型

小型

表7-32  污染影响性敏感程度分级表
敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

[image: image1.png]f;WEK

)
TR E— )
= @
)
e ! !
| v
) I sman
T E— B
I
v Il
[ N
)
EFESR- > A20SpEiE
I
I
I
BEEE e
T &R
: TEisE
“&’ﬁ‘ﬁ‘m GamEm
v
EOE ¥
EE iEEn




[image: image74.png]


[image: image75.png]


表7-33  污染影响型工作等级划分表
[image: image76.png]


[image: image77.png]



Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-
本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目占地面积为26616平方米（＜5hm2），属于小型建设项目，距离本项目南面存在耕地，因此，本项目敏感程度为敏感，则本项目土壤环境影响评价等级为三级，土壤评价范围为项目占地范围内和周边0.05km范围内。

（2）土壤环境影响类型、途径及影响因子识别

本项目为市政污水治理项目，其土壤影响主要为管道及池体破裂时污水下渗对土壤环境造成污染，其土壤环境影响识别情况如下表。
表7-34   项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段
污染影响型
生态影响型
大气沉降
地面漫流
垂直入渗
其他
盐化
碱化
酸化
其他
建设期
-

-
-

-

运营期
--
-
-

-

服务期满后

注：在可能产生的土壤环境影响类型出打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

（3）土壤环境影响评价及土壤环境保护措施
本项目为市政污水治理项目，处理对象主要为生活污水，项目运营过程中可能造成垂直入渗影响的主要为污水处理池体、管道等（本项目危险废物为废紫外灯管，不具备污染土壤途径；大气污染物为氨、硫化氢，属于气态污染物，不具备沉降特性）。本项目部分池体为地埋式设计，对地面进行硬化处理正常情况不会发生渗漏影响土壤；地下污水管道采用防渗防漏管道，正常情况下不会发生渗漏影响土壤。综上分析，运营期在按地下水污染防治措施做好各区域防渗工作的前提，污染物不会因垂直入渗对土壤环境造成明显影响。
服务期满后项目停止生产，对土壤环境不会造成影响。
针对本项目特点，土壤环境保护措施如下：
（1）对格栅、沉砂池、生化池、沉淀池、复合滤池等污水处理池体按照简单防渗区要求采取防渗措施（具体指标间地下水防渗要求），并在停水检查时加强池体防渗层检查和维护。
（2）采用优质污水管道，并定期对厂区内污水管道进行检查和维护。
项目针对各类污染物均采取了相应的防治措施，可确保达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。
7、环境风险分析

（一）评价依据

（1）风险调查

通过对本项目物质危险性识别、生产设施风险识别、污水处理系统以及储运系统等的风险识别，调查可得本项目的风险类型主要有：

①废水处理系统事故排放；

②次氯酸钠危废泄漏事故；

③火灾事故引发的消防废水事故排放。

（2）风险潜势初判、评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分详见表7-35。

表7-35  环境风险评价工作级别划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

①环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，给出结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-36确定环境风险潜势。

表7-36  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

②P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点，对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2/Q2+ ……+qn/Qn

式中：

q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本改扩建项目新增的风险物质主要为聚丙烯酰胺、聚合氯化铝和次氯酸钠，次氯酸钠《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）里的危险化学品。

本项目危险物质数量与临界量比值计算结果见表7-37。

表7-37  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/（t）

该种危险物质Q值

1

次氯酸钠

7681-52-9

3

5

0.6

项目Q值∑

0.6

由上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.6<1。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据环境风险评价等级评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析。

（二）本项目发生事故时可能对周边的居民、环境等产生影响，可能受影响的环境保护目标具体见上文表3-10和附图12。

（三）环境风险识别

①物质风险识别

本项目使用到的化学药剂有10%次氯酸钠、10%聚合氯化铝、0.1%聚丙烯酰胺，根据《危险化学品名录》（2015版），由于聚合氯化铝、聚丙烯酰胺均不属于危险化学品，因此，本项目仅10%的次氯酸钠属于危险化学品第166项，CAS号为7681-52-9，因此本项目主要的危险化学品为次氯酸钠。由上文可知，改扩建后全厂危险物质数量与临界量比值Q<1，厂区内未构成重大危险源。

本项目使用的危险化学品的理化性质详见下表。

表7-38  次氯酸钠理化性质

标

识

中文名

次氯酸钠 俗名：漂水、漂白水

英文名

Sodium hypochlorite solution

分子式

NaClO

分子量

74.44

CAS号

7681-52-9

UN编号

无资料

危险货物编号

无资料

IMDG规则页码

无资料

理

化

性

质

外观与性状

微黄色溶液，有似氯气的气味，有效氯成分大于5%

主要用途

用于污水的漂白

熔点

-6℃

沸点

102.2℃

相对密度(水=1)

1:1

相对密度(空气=1)

无资料

饱和蒸气压(kPa)

2.67（25℃）

溶解性

易溶于水，碱液

临界温度(℃)

/

临界压力(MPa)

/

燃烧热(kg/mol)

无意义

燃

烧

爆

炸

危

险

性

避免接触的条件

燃烧性

本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性

危险特性

具受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性

燃烧(分解)产物

氯化物

稳定性

稳定

聚合危害

不能出现

禁忌物

无资料

灭火方法

采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火

毒性危害

接触限值

中国MAC：未制定标准

苏联MAC：未制定标准

美国TWA：未制定标准

美国STEL：未制定标准

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

毒性

LD50：无资料

LC50：无资料

健康危害

经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，该品有致敏作用，该品放出的游离氯有可能引起中毒

本项目主要危险化学品的最大储存量及分布情况详见下表。

表7-39  主要危险化学品的最大储量

产品名称

CAS号

储存方式

危险性类别

年用量（t）

最大储存量（t）

储存位置

次氯酸钠

7681-52-9

桶装液体

8.3其它腐蚀品

33

3

次氯酸钠加药系统

②重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定：单元内存在的危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。

本项目所使用的危险化学品次氯酸钠不在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）名录内，即本项目的危险化学品并未构成重大危险源。

③生产过程风险识别

其潜在的主要风险事故类型为次氯酸钠泄露事故，一旦因操作失误、管道被腐蚀等因素，造成次氯酸钠的大量泄漏，引发重大事故。

④环保设施风险识别

厂区内废水、废气的收集、处理设施出现故障或者操作失误，导致收集、处理失效，引起废水、废气的事故性排放。

（四）环境风险影响分析

①次氯酸钠因容器破裂、管理不规范等，可能会造成有关化学品的泄漏、火灾，可能对大气环境、地下水和地表水造成一定污染。

②进出水质污染事故分析

进、出水水质超标系指厂进水出现异常（污染物浓度过高、水量大于处理量）或工艺出现异常（污泥变黑出现异味、DO值过大或小、A2O池效果过差等）、出水水质超标或水质出现异常（化验报表呈现超标、水质变黑、透明度下降、有异色、悬浮物偏多、出现较多白泡沫等）等情况。

③设备故障事故及检修

设计中主要设备采用国产优质设备，监测仪表和控制系统自动监控水平较高，因此本污水处理厂发生设备故障事故的可能性较低。污水处理工程因设备故障或检修导致部门或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量，在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。

④污水管网的风险事故分析

根据相关资料，污水管网的事故性排放主要有以下原因造成：

a、管道破裂造成污水外流；

b、泵房事故，停止运行造成污水外溢；

c、尾水排放管破损，造成排放口堵塞或扩散效果减弱。

⑤废气事故排放分析

厂区废气事故排放时大气环境的浓度贡献值均有所增加并可能导致短期大气环境质量超标。

（五）环境风险防范措施及应急要求

①次氯酸钠泄漏事故防范措施要求

次氯酸钠加药系统周边设防泄漏沟防止泄漏，备消防沙、空桶及各类防护器具等应急物资，确保发生泄漏时能高效、及时地处理泄漏液。次氯酸钠加药系统地面做有防腐防渗措施，并设有通风措施。基础必须做好防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②运行事故防范措施

重要工序的泵件及风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率；定期检查污水管网，污水收集管网应采用防渗防漏防腐设施，减少污水外溢时对环境的影响。重视维护及管理污水处理系统收集污水管道和排污管道，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，管道衔接应防止泄漏污染地下水。严格控制各处理系统处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保各处理系统或处理单元处理效果的稳定性。

③废气事故排放的环境风险防范措施

废气处理系统应按相关的标准要求设计、施工和管理。对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。另外，建设单位制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证废气处理系统发生故障时能及时做出反应及有效的应对，对废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。

（六）分析结论

综合上述分析可知，在严格落实本报告提出的各项风险的预防和应急措施，并不断完善风险事故应急预案的前提下，项目环境风险防范措施具有有效性，改扩建后项目运营期的环境风险在可接受范围之内。

表7-40  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

陆河县城污水系统建设二期工程建设项目
建设地点

（广东）省

（汕尾）市

（/）区

（陆河）县

（）园区

地理坐标

经度

115°39'6.00"
纬度

23°16'30.73"
主要危险物质及分布

危险物质主要为次氯酸钠，用于复合滤池深度处理系统处对污水的脱色、消毒杀菌。用桶储存，最大存放量为3吨。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①次氯酸钠因容器破裂、管理不规范等，可能会造成有关化学品的泄漏、火灾，可能对大气环境、地下水和地表水造成一定污染

②进出水质污染事故分析

进、出水水质超标系指厂进水出现异常（污染物浓度过高、水量大于处理量）或工艺出现异常（污泥变黑出现异味、DO值过大或小、A2O池效果过差等）、出水水质超标或水质出现异常（化验报表呈现超标、水质变黑、透明度下降、有异色、悬浮物偏多、出现较多白泡沫等）等情况。

③设备故障事故及检修

设计中主要设备采用国产优质设备，监测仪表和控制系统自动监控水平较高，因此本污水处理厂发生设备故障事故的可能性较低。污水处理工程因设备故障或检修导致部门或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量，在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。

④污水管网的风险事故分析

根据相关资料，污水管网的事故性排放主要有以下原因造成：

a、管道破裂造成污水外流；

b、泵房事故，停止运行造成污水外溢；

c、尾水排放管破损，造成排放口堵塞或扩散效果减弱。

⑤废气事故排放分析

厂区废气事故排放时大气环境的浓度贡献值均有所增加并可能导致短期大气环境质量超标。

风险防范措施要求

①次氯酸钠泄漏事故防范措施要求

次氯酸钠加药系统周边设防泄漏沟防止泄漏，备消防沙、空桶及各类防护器具等应急物资，确保发生泄漏时能高效、及时地处理泄漏液。次氯酸钠加药系统地面做有防腐防渗措施，并设有通风措施。基础必须做好防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②运行事故防范措施

重要工序的泵件及风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率；定期检查污水管网，污水收集管网应采用防渗防漏防腐设施，减少污水外溢时对环境的影响。重视维护及管理污水处理系统收集污水管道和排污管道，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，管道衔接应防止泄漏污染地下水。严格控制各处理系统处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保各处理系统或处理单元处理效果的稳定性。

③废气事故排放的环境风险防范措施

废气处理系统应按相关的标准要求设计、施工和管理。对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。另外，建设单位制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证废气处理系统发生故障时能及时做出反应及有效的应对，对废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。

填表说明

8、环保投资情况

表7-41  本项目营运期环保投资一览表
环保防治项目
主要设施
环保投资（万元）
废气治理设施
生物除臭装置、排气筒、收集管道、静电油烟净化器
300

废水治理设施
已在主体工程投资内体现
/

噪声治理设施
减振、隔声、消声等措施
25

固废治理设施
污泥处理设施、危险废物处理、一般固体废物处理
15

合计
--

340




	9、环境监测计划

本项目在日后生产运行阶段落实以下环境监测计划，详见表7-42、7-43。

表7-42  环境监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

废污水排放口

pH、BOD5、CODCr、氨氮、SS、TP、TN

每季度一次，全年共4次

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单（国家环保总局2006年第21号）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，氨氮出水年均浓度不超过1.5mg/L的要求
恶臭排气筒（FQ-01）
臭气浓度、硫化氢、氨

每半年监测一次，全年共2次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准值

油烟排气筒（FQ-02）

油烟
每半年监测一次，全年共2次
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准

厂界上下风向

臭气浓度、硫化氢、氨

每年监测一次

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准

项目四周边界

等效连续A声级

每季度一次，全年共4次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

表7-43  环境监测计划及记录信息表
序号

排放口编号

污染物名称

监测设施

自动监测设施安装位置

自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求

自动监测是否联网

自动监测仪器名称

手工监测采样方法及个数

手工监测频次

手工测定方法

1

WS-01

CODCr
自动
□手工

总排口

按《关于印发<污染源自动监控设施运行管理办法>的通知》环法[2008]6号管理要求

是

CODCr、NH3-N自动监测仪

/

/

/

NH3-N

BOD5
□自动
手工
/

/

/

/

瞬时采样，4个

1次/季度

稀释与接种法
SS
重量法
TP

钼酸铵分光光度法
TN

碱性过硫酸钾消解紫外风光光度法
10、环保“三同时”验收内容

本项目“三同时”验收清单见下表。

表7-44  项目环保“三同时”竣工验收表

序号

污染源

污染物

治理措施

执行标准

1

污水处理系统

CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN

粗格栅——细格栅——沉砂池——A2/O生化池——二沉池——复合滤池——紫外线消毒

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值

2

前处理段、A2/O生化池、污泥脱水间

H2S、NH3、臭气浓度

收集后经生物除臭塔处理后，经15m高排气筒排放（FQ-01）

有组织达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准值，厂界排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准
3

食堂
油烟
经静电油烟净化器处理后，经专用烟管引至建筑物天面高空排放（FQ-02）
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准
4

生产设备

设备噪声

隔音、隔振、减振、吸音等治理措施，加强绿化，合理摆放设备位置等

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)、夜间≤50dB(A)）

5

员工生活

生活垃圾

环卫部门统一清运处理

生产过程

废包装材料

格栅渣和沉砂

污泥

妥善收集后运输至有资质单位进行处理




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	[image: image78.png]


 内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	清洁运输、洒水抑尘、加强运输车辆管理等措施
	采取相应措施后，能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放标准

	
	
	
	施工机械废气和车辆尾气
	禁止尾气超标排放的机动车通行，加强机动车检测与维修，进行道路绿化，加强车辆管理等措施。
	

	
	营运期
	前处理段、A2/O生化池、污泥脱水间
	H2S、NH3、臭气浓度
	收集后经生物除臭塔处理后，经15m高排气筒排放（FQ-01）
	有组织达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准值，厂界排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准

	
	
	食堂
	油烟
	经静电油烟净化器处理达标后经专用烟管引至建筑物天面高空排放（FQ-02）
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准

	水

污

染

物
	施工期
	施工场地废水
	SS、石油类

CODCr、BOD5

	加强管理、科学施工，施工废水导流沉淀后回用于抑尘洒水和绿化浇灌等
	回用于项目现场不外排

	
	营运期
	废水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN
	粗格栅——细格栅——沉砂池——A2/O生化池——二沉池——复合滤池——紫外线消毒
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值

	固

体

废

弃

物
	施工期
	施工场地
	土石方
	尽可能回填，不能利用的及时外运至相关部门批准的指定地点填埋
	采取相应措施后，项目对周围环境基本不造成影响

	
	
	
	建筑垃圾
	分类收集，循环利用，及时外运至相关部门批准的指定地点填埋
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	环卫部门统一清运处理
	

	
	营运期
	日常生活
	生活垃圾
	
	

	
	
	生产过程
	废包装材料
	
	

	
	
	
	格栅渣和沉砂
	
	

	
	
	
	污泥
	妥善收集后运输至有资质单位进行处理
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	设备噪声
	选用低噪设备、设置屏障、减少振动
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）

	
	营运期
	设备运行
	设备噪声
	隔音、隔振、减振、吸音等治理措施，加强绿化，合理摆放设备位置等
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)、夜间≤50dB(A)）

	生态保护措施及预期效果：

本项目产生的污染物（废水、噪声、固废）经上述有效治理至达标排放的情况下，对生态环境影响轻微。在生态保护方面，建设单位已在厂界周围种植花草树木，树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用，在厂区内空地和厂界周围种植花草树木，既可美化环境，又可吸尘降噪，可一定程度上改善建设地生态环境。




结论与建议

	一、结论

1、项目概况

本项目为陆河县大坪水质净化厂二期工程项目，占地面积为5961平方米，建筑面积为2646平方米，总投资32000万元，处理规模为1.5万m3/d，本项目扩建完成后处理规模为3万m3/d。

2、环境质量现状评价结论

（1） 水环境质量现状

根据监测报告，螺河的各项监测数据符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（2） 环境空气质量现状

根据汕尾市生态环境局陆河分局公布的2019年1~3月环境监测数据资料，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准，说明陆河县属于环境空气质量达标区。根据建设单位委托中山大学惠州研究院检测中心的监测报告，本项目所在环境空气评价区域内H2S和NH3的监测浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D给出的参考限值要求。

（3）声环境质量现状

本项目所在区域属于声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。监测结果表明，项目所在地声环境质量良好，声环境背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3、施工期环境影响评价结论

本项目施工期产生的噪声、污水、扬尘及建筑垃圾等，会对施工场地及周围环境产生一定的不利影响。但是，只要制定合理的施工计划和进行文明施工，在施工阶段采取一定的防治措施，施工活动对当地的环境影响将是较小的。另外，施工活动结束，这种不利影响随即消失。

4、营运期环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

进入陆河县大坪水质净化厂二期工程的15000m3/d污水经“粗格栅——细格栅——沉砂池——A2/O生化池——二沉池——复合过滤池——紫外线消毒”二级处理工艺处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后，部分直接排放至螺河，作为观赏性景观环境用水，部分中水回用，回用于生产需要和城市绿化。综上所述，所排污水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求。只要加强管理，确保处理效率，其外排废水不会对项目纳污水体海仔河的水体环境造成明显影响。

（2）大气环境影响评价结论

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型进行估算，得出项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价。本项目各废气污染物经采取相应有效治理措施后，各项大气污染物排放量较小，因此本项目的建设对区域环境影响是可接受的。
本项目营运期产生的废气主要为预处理间（粗格栅、泵房、细格栅、沉砂池）、A2/O生化池、污泥脱水间产生的恶臭。项目对预处理间（粗格栅、泵房、细格栅、沉砂池）、A2/O生化池、污泥脱水间产生恶臭气体通过引风机收集、管道输送至生物滤塔除臭设备中处理，处理达标后经15米高排气筒排放（FQ-01），未被收集的少量恶臭污染物通过无组织排放的形式排放至大气环境中。经处理后，有组织排放的各项恶臭污染物排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准值；无组织排放的各项目恶臭污染物的排放浓度可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准中的无组织监控标准；食堂油烟经静电油烟净化器处理达标后经专用烟道引至建筑物天面高空排放，影响不大。

（3）声环境影响评价结论

本项目主要的噪声源来源于污水泵、污泥泵、风机等设备运转产生的噪声，其噪声级范围为70～100dB(A)之间经过合理规划设备布局、减震、隔音、吸音等措施，再经自然衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围环境造成不良影响。

（4）固体废弃物环境影响评价结论

本项目固体废物主要有员工生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、格栅渣和沉砂、废紫外线灯管、废化学品包装容器。

栅渣和沉渣成分与一般生活垃圾类似，由环卫部门统一收集处理；PAC和PAM包装废物属于一般固废，交环卫部门处理；员工生活垃圾和餐厨垃圾交由环卫部门统一收集处理；污泥运输至市政污泥处理厂进行处理；废紫外线灯管交由有资质的危废单位外运处理。

综上，采取上述措施后，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境及敏感点产生明显的不良影响。

5、总量控制指标

（1）水污染物排放总量控制指标

扩建前，原项目废水总量约为547.5万m3/a，其中CODCr、NH3-N、总磷、总氮排放总量控制指标分别为219t/a、27.38t/a、2.74t/a、82.13t/a。

扩建后，污水排放总量约为1095万m3/a，其中CODCr、NH3-N、总磷、总氮排放总量控制指标分别为438t/a、54.76t/a、5.48t/a、164.26t/a。
扩建后，污水排放量增加547.5m3/a，CODCr排放量增加219t/a，氨氮排放量增加54.76t/a，总磷排放量增加5.48t/a，总氮排放量增加164.36t/a。
（2）大气污染物排放总量控制指标

本项目排放的污染物主要为氨气、硫化氢、臭气浓度，因氨气、硫化氢、臭气浓度非国家和本地区规定的总量控制指标，所以不设置废气污染物总量控制指标。

（3）固体废弃物排放总量控制指标

本项目产生的固体废物不自行处理排放，所以不设置固体废物总量控制指标。

6、产业政策及选址合理合法性分析

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，净水厂建设不属于禁止类及淘汰类，属于允许类项目。本项目不属于国家发改委、商务部会同各地区各有关部门制定的《市场准入负面清单（2019年版）》中“与市场准入相关的禁止性规定”中的“《政府核准的投资项目目录（2016年本）》明确实行核准制项目（专门针对外商投资和境外投资的除外）”禁止措施，亦不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”。
根据国务院《关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]31号）和国家建设部、国家环境保护总局、国家科技部（建城[2000]124号）关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知（2000年5月）等文件精神，为控制城市水污染，促进城市污水处理设施建设及相关产业的发展，城市污水处理属于行业鼓励发展的项目。
因此本项目符合相关产业政策。

陆河县大坪水质净化厂已取得陆河县城市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（编号：006-2392），符合城市规划要求。
二、建议

（1）严格按照《建设项目环境保护管理条例》报环保部门审批并加强环保管理，认真执行环保“三同时”制度；
（2）本项目废水、废气必须处理达标后排放；

（3）建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

（4）加强管理，提高环保意识，节约能源、节约用水、减少“三废”排放，做好落实好废气、噪声治理措施，做到达标排放，避免对周围环境的影响；

（5）制定并实施厂内事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。对生产工况、设备、应急照明等应定期检查与抽查，落实责任制。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用；

（6）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

三、综合结论

综上所述，陆河县城污水系统建设二期工程建设项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。项目所在区域大气、水、声环境质量现状良好，因此项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把项目对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本环评提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的以及确保污染物达标排放前提下，项目对周围环境质量的影响不大。

因此，从环保的角度而言，本建设项目是可行的。



	建设单位意见：

情况属实，同意本评价意见！

委托单位：

委托代表：

日　　期：                          

	预审意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日  

	审批意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


注释
一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目四至及噪声监测点位图

附图3-1  项目厂区分布图

附图3-2  本项目高程分布图

附图3-3  污水收集管网图

附图3-4  本宝山区集污管网分布图

附图3-5  城东片区集污管网图

附图3-6  城南片区集污管网图

附图4  项目周边环境情况

附图5  项目现场情况

附图6  本项目用地规划图

附图7  汕尾市生态控制分区图

附图8  汕尾市水环境功能区划图

附图9  汕尾市空气质量功能区划图

附图10  汕尾市生态功能区划图

附图11  汕尾市水源保护区图
附图12  周边保护目标分布图
附图13  土壤环境现状监测点位图
附图14  地下水环境及环境空气现状监测点位图
附件1  原项目环评批准文件
附件2  汕尾市环境保护局《关于同意陆河大坪水质净化厂首期工程项目及废水自动监控系统通过竣工环境保护验收的函》（汕环函[2010]84号）
附件3  汕尾市环境保护局《关于同意陆河县城大坪水质净化厂首期工程氨氮在线监测系统通过竣工环境保护验收的函》（汕环函[2012]223号）
附件4  《关于陆河县城污水系统二期建设工程可行性研究报告的批复》（陆河发改[2020]33号）
附件5  营业执照

附件6  法人身份证

附件4  用地证明文件

附件5 项目委托书

附件7  用地证明文件 
附件8  项目委托书
附件9  环境空气、地下水、土壤及声环境现状监测报告
附件10  大气估算模型相关文件输入输出说明
附表1  建设项目大气环境影响评价自查表
附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表
附表3  建设项目环境风险评价自查表
附表4  建设项目土壤环境影响评价自查表
附表5  建设项目基础信息表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应当进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应当选下列 1～2 项进行专项评价。 

1、大气环境影响专项评价 

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 

3、生态影响专项评价 

4、声影响专项评价 

5、土壤影响专项评价 

6、固体废物影响专项评价 

以上专项评价未包括的可以另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的有关要求进行。

[image: image79.png]


[image: image80.png]


[image: image81.png]


[image: image8.png]it

e | Rt
Qe i
3@ - Qsmi
by LUR
Q mma
Qumana =0 2
Q
s @, =
man e o -
ang

£

2%
WER
Q sika
s
»E
o LiPH
A )
. EHR
Qe
wwn
#a

248

o aRfFY

g TR R
@ UsmKEER
BRI N
fon

= 25 Quus

mnz

EE]

on L1

5%
Q

L

H

Qnxe

=

R

A
#

AX
R

Qsu

£33





附图1 建设项目地理位置图

[image: image82.png]


[image: image9.png]



附图2 项目四至及噪声监测点位图

[image: image10.jpg]3 2 300

wor | § n ETHC MM YR TR T XXX 2
wi | o PR TR By HEYEL Pt oo | xR
PI1°°0) dnosy ugisaq eury) XXX XK n_ .sq &.:&N

BV ML s ED) =T

WRRR RIS YRR IRNE 0

DEURHURRNES RGN TRECI I HTAATINE S SRR Y REY BN TTY |
H¥

— T T {

HEYEL

896IF

=)

#
x

u
BIEY

|5

Sne ss _
000 |

o 39

1% | ¥1%





附图3-1 项目厂区分布图

[image: image11.jpg]oo |37y | woe | g BTUCRE DR s 5 woo| gy
RYE AR RAB LA ikE HEYBEZT oo g
y P1740) dnosg usisaq euiy) ey [ XXX e e
Neiil) E ¥ ¥4
W HY7, K1 K]
M USRS =)
A ,

WEVBEZT (BT

WG RREE KA HVE RN REUY YEYFRYRED T

UKL mmmmmmmm e ik PR
f@ﬁ@l IIIII —  —
BEAK = — — — — - | g
g el gl
% W —l [ Yl \—ﬂ i |
— T e R
i B L . \
L :v” By

j f VIR .
. —r————— B
i | J_ .
| 1 | | 5=
%mﬁﬁwnm RIS | __ I P A_ P
- | | oK I |
HEYY o a TF 003N ! TE .— —_ = i ==
003NG j _ A T — : " L_ - o | 009NG _&«

); — |
THEE \ o/ | “N_ A MR ®e

ST |

@ auv Lv E«MI@V

¥k %
HTEY

Kﬁ
;
|

1EET
o |

f1¥ ¥i¢g





附图3-2  本项目高程分布图

[image: image12.jpg]0%

£0 200200 -" "y BTECRWHIVLRTRY &::w o xxx
P w1 | TR i il W%ﬁ o ] £ &L [ o
v pI0) §1sag euiy) ™ T — -;:&#
VL HEES S =) — = 1
Jayys TYEHY mrmr———
L322 278 8 vy
#gyExr  000IUP YURY =i
LA PR — — — g

T e

!
!

"
i

s





附图3-3  污水收集管网
[image: image13.jpg]Ni & 8 200202 BTHCRNRI LR R TS ;
WA | g | o PR By ”H“ BEYMEAVUTTE CHEE
v ¥ 17*70) dnouy udisaq iy i = ' 4
7 USRS s E7)
%
S FAYRD =—r——— &
sy Q@ PRy —— /./.
BAHE 000 P R

¥ R — — — g

#
E

¥ ¥
ATEY





附图3-4  宝山区集污管网分布图

[image: image14.jpg]H b ow | woor | ke

BTHCRNRIYLRLRY

s9ix 4 -
WWL | g | 000 1| W3 v eI 58 PELT ISR o
v ,».*n * pI1°°0) dnosy udisaq euy) . _ﬁu,u.v, - -.......t ua;z’_
£ | BN 5D e T Tt x
“. Y o lo
FETO | (182 el - .
o (@ BrRIE l
ghugxE 00 PHERE =mmimn i
_
I
-
_
_
_
_
_
S
_
70|
_ B | S
_
M=
N
JETE2 Fie
/ | B
*
~,
N
2
= | 3
L1 ¥ | K12





附图3-5  城东片区集污管网图

[image: image15.jpg]n | woe | e BTN RN LR o 2 \y by X su
ilee el v lesl g e = Te
v | s P P11 0) dnoag udisag vty o ﬁ:ﬁ wo| g g u»
w | Tt EHBGHES 8 ) o Tam] | [ 5
¥
248 55 7o | e
¥ . s - R Ll
KEEHYL >4 PR N
FhUR 000 brupg Simememe N, -
¥ s PHEEE = ™ 7 s | .
L beg
e | A0
|
X o Bl
o |
= A (R
o | ¢
e
L1 ¥ [ 412





附图3-6  城南片区集污管网图

[image: image16.jpg]w0 | K w

g g

g

" BTSN ik 8y b
P | g TR e ] .m% E HW Y t @ﬁ -

v P17°*0) én0s) uisaq wury) K _“uqﬂuwc X -!.._m ﬂ?..,

S s ) = Tl [ w [ g

s
EPTL TS o

BHUHE 00

o

k342 3
E2E8 ¢4
PYERK

PHENE

X b

B

BTEY

g

U1 ¥

0%





附图3-7  城西片区集污管网图
	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	项目南面——缓冲带
	项目北面——荒地

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	项目西面—缓冲带
	项目东面——农田


附图4  项目周围环境情况

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]




	项目现场照片（一）
	项目现场照片（二）


附图5  项目现场情况
[image: image23.png][ wzaess
W =esnmte

=





附图6 本项目用地规划图

[image: image24.png]05

Fants

3sta

H i i
| o
: ", | o SE
J - [ *
{ g -[\\ Y o
Py mnn B ’; " m‘& &
(S ’ AL own” b |
[ S T S aa e
e -
ron L sl ] LR
(M
| |
u % = . j &
Y| oo
‘ (75 ke ™ G )
R/
ol T
10051300
H T .
] e [ s
= e
[ omene
RGP RE DRAHE AR EX]

=

Soulh Ching. Insituie OF Enviroumenial Scisnces MER

mz‘ WilEl6. 7-1 AR A A K

LE'”’.‘

200.08





附图7 汕尾市生态控制分区图

[image: image25.png]RGPS HRARG AR
Soull Ching skiuie OF Eavaonmcnial Scisness \EP

LEd |m~§6. 2-1





附图8 汕尾市水环境功能区划图

[image: image26.png]Jaren

amai

asia

ok

s

K]

e

(83 E R P RE kG RES

Soulh Chisa, Insituie OF Environenial Scisuses. MER

T
L

W6, 3-1 R 2R A2 dik T X o) P

R} 2010.08.





附图9 汕尾市空气质量功能区划图

[image: image27.png]§ ]

amai

asa

s
z
=

) e ——
WoowW W (&

=i

P
B snerrse
B o
P wersm
~ 5

Ll
AW IR R
KBS

—

Bl
ALY

@ G Ahaths DB ARH

Soulh China, lnsituie OF Environnenial Scisnees MER

E£| 6.





附图10 汕尾市生态功能区划图

[image: image28.png]AR





附图11 汕尾市水源保护区图

[image: image29.png]



附图12  周边保护目标分布图

[image: image30.png]



附图13  土壤环境现状监测点位图

[image: image31.png]ST\ o




附图14  地下水环境及环境空气现状监测点位图
附件1  原项目环评批准文件

[image: image32.png]



附件2  汕尾市环境保护局《关于同意陆河大坪水质净化厂首期工程项目及废水自动监控系统通过竣工环境保护验收的函》（汕环函[2010]84号）
[image: image33.png]il e i 36 3R

AFHE (2010 84 5

KT FIRREFIASA R B TR RBA A3
MR RGN TR R

BARTRELH:

EERO A FRRABARA KRS S EMLERE
REAE SR RRRTRELM IR RS HURTIRE
S8l AT ASA R KM TARE RIFRE
PLUGHEL). (BAXFARS R EATRER LR
HHABTRERED FHARUS, 0056 A2 558
G AT R ERRA KSR 0BT AR
[ RS PLES TR TN PP vy e
SRR P AT TRBRERF L, BARKER (LR ).
REEUEER, WREFEARAERTIARPRERE,
REEDEFRLD GEUTE ATFARS BUT T A% §
TEERRTS RETRRPT U R EEATRAERERE

RBUTTRED FAENE, KB ARRIAATARS ¢
MIRTEREAE D EEFARART TGP R, W,




[image: image34.png]RHERET

—. EFRAFREN, RAEETRTAAHRR, BT
EHFERAFRELIRESREFE, ARTEA=RT
.

=, - PREATAMED .
| mEEE, MEEGRE, RRTNRE. AR
B FRARE AR WRFSL

B BEAEE R AR, RENRFAARER, K
BFRABAE L. FRE B LRSS AF RS
B BIDRRAE, BLIMRE, AR, FRHET
HERR.

B, ERSBERSFUTIM:

() ESBRARS FARELLFE LA, GRRES
Rk

(2) PEFE, H-PEFEREAABEEME, £§
EBENRREFAR. EPRIBONLHEN, RERRE
.

(2) pEEERSKR, B-FEERELA, AR
FiHHBERAL.

(W) B ERIBEAS. BR. #A. FREFEH
BURMERZAINAS, BIRERAME.

(F) BALEREAEE. R GAE 8 ASAK
SAHERRBEFEST, RETREBETMF, TAR




[image: image35.png]ATRHENGS ARAHE, RERLGRTIT 4 %,
RLES T ETPN N
() BHEBEHLERTHETRAS BRERD.

A TR B B &





附件3  汕尾市环境保护局《关于同意陆河县城大坪水质净化厂首期工程氨氮在线监测系统通过竣工环境保护验收的函》（汕环函[2012]223号）
[image: image36.png]iﬂl%ﬂiﬁf%ﬁ&ﬁ"ﬁ

12) 2

ST A B T BRI R AT M TR
ZERUT R G TS R R

B R RAS AR

RS AFARTAREREAREREKA T B
SR TFARE EASRO ST BRAFARH T
FIARAERLRNERIARMT & EPRE) FHRAFL
£. 20128 f 23 BRAGARWANRARRAT AR
FERTEANES EREARTRBRECTU DARK
EER (LEA). BERKEEL, WREHSRIFARY
BUES, RBESRETRRPR O REELTRRESE
EARBUEENE) FASE, RAREETRRLAR
BArEMTEALERLSNRABLRTTARERE. A
B, M REERDT

—. BALEREFENEAELERT.

. PREE, #-PREEAUNRETENL, £EE
SR E IR AP ER A L SR




[image: image37.png]BREEAL. B, HH. AREEEH
PHARKEREFNAN, GEALRANE.
BRELRENES. ER, AAE 18 ARAKY
EABEREES: B, FRRA
IREEMMAARLSE, KERLIRFLF 4 %, 0
LES T BT PN

B SSF B RAETRAS TR RS,

AFFR: RBWAF

EEA: TR ERUN BE BT §
HIARRRA,






附件4  《关于陆河县城污水系统二期建设工程可行性研究报告的批复》（陆河发改[2020]33号）
[image: image38.jpg]’ ‘ N1~ 09315 B
. 2020-441523-78-0170
.

%ﬁ§%%Mﬂ%%lﬁ

i 7 & K (2020) 33 F

—— — T

: £ & T

SRR ARG TR

AP H SR A R
AR R

R (T BRI LA ARG AERT
TR ME) R RKE. RS R AR
F(AFHREREESZREAREALNE L) (BE
%X (2018) 398 2) . (FTmAHEHRHBNAFERE M
BAERIEHER) (BREKEAEH (2020) 140 5) ,
AR BEREETRAB T AR BEEEER A M, 2FR
#HELT:

‘t @E%ﬁ%i&ﬁi%éfﬁ;}iﬂg&lgqﬁ,&g{%%&

EHRTH .
— TEHBRM & F 7 B b X 12
MERRS., IRTERP K

Lt < sl




[image: image39.jpg]3. TARXERFTAEES00m, £¥: TEBABIILA
# (ANRILBEZEAFE) . TLBEREZFEE (RILAEERE
HOH) . R (F /N F E A RS %1% d400~d500 HDPE
& 4600m; X EHEWE (KFBRERLAE) . FAAE
(AFREETAR) . 4B (AABEZFAR) . AR
% (ARAIBEFLE) 4% d400~d500 HDPE E 3400m.

4. W E R EAEE 4000m, EF T EBHAAE
(FREZEEYR)  ZHEEREAREE. B&% (AK

%% Z3 5 %) 4k d400HDPE ¥ 2600m; X ELFEE (A
REREFAR) . B (ARAEIRAS) HR
d400HDPE % 1400m. |
L 5 REARAREA




[image: image40.jpg]XERARE (X—B. X_B. KE®E. BT i 7

S8 5 481 d400~d500HDPE & 3500m.

B4 3 2 5 ACE W 31000m LA R EHF i H#EE

R
6. WA&E. T b, HHE. iﬁiﬁ@ﬁ#@ﬁm%[ﬂ]ﬁkiﬁ,
H£HmAEAE

% ok % 4 % d315 ~ d1000HDPE & 34. Zkm.
6Am\EM%BMﬁm\WﬁﬁE8Jm\ﬁE5mo
= . FHGELEE K 32000 77 TG H % 4 kR ERA
%\ﬁ#%ﬁ%,iﬁﬁﬁm%%wﬁﬁ%%&o
w\mﬁﬁ&é%lﬁﬁﬁﬁ%%ﬁ‘%ﬂ\ﬂiﬁﬁ
\%%%ﬁm\Aiﬁ%ﬁ%&%éi?%ﬁ%%ﬁoﬁ%
«@i%?&%ﬁﬁ%%ﬁﬁﬂ%»,ﬁl%@ﬁ%%%ﬂ

ﬁ&,ﬁﬁﬁ%%%ﬁ&%ﬁﬁﬁ,Kﬁﬁﬁﬁﬁ%%?

B

KU HA
W AL IREFEERLE






附件5  营业执照
[image: image41.jpg]W1 B PR e
G—HSEARBIES | oup

g%—# B ARA 11441523007254337M

A U EE kAT, BARSHXEREL, &
REAB 2019405150 A, AR B R kRS R, R
TE A,

=2 SO TS G L G G G BT GL) 19 1Y GLT 6L GL

O R e e e
= MY 61 619 61 619 610) 619 619 618 6L GLE) 6L 619 G111 61 61 GLT G179 6L G100 GA%) G ok ) . G

FRIRBER2HAT B






附件6  法人身份证
[image: image42.jpg]= BMtE
% iR
1967 & 2 < o7

T IR BT 5 6 e o v

Hmgiags ‘ w':"

LEBHER 1‘41523796702277015 1

=

FHMR  2007.09.30~2027.09.30" °





附件7  用地证明文件 
[image: image43.jpg]RN
2ig At A X ATE

%5006 =239 2

FABTE &R

A &

S B R B A PR

RiE ChEARKEFEHTAREY F=+—FM
&, BE, A AR E A AW T AL E K, £ T HERER

[ Aswa W}éﬁ%[ﬂ{’%ﬁ;ﬂéf

il %xMM/r/WM&Mﬁ(zwm

/?41{//
ﬁ%/%x%




[image: image44.jpg]L]

| AR
- B IRMRIFANE

Y #8008 =22238

i

I R’
HATHA AR

R R

WEE R

manw l ﬂ,ﬂ:ﬂ%fiﬁd)

bokdskaspedrins
A A S
Y byt A

rise
5,89860.000,0.00088





附件8  项目委托书
建设项目环境评价委托书
潮州市丰享环境科技有限公司： 
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的有关规定，按照管理部门的要求，陆河县城污水系统建设二期工程建设项目需进行环境影响评价。 
现委托贵公司承担该项目环境影响评价工作，请接受委托后尽快开始工作。
建设单位：陆河县住房和城乡建设局
年  月  日
附件9  环境空气、地下水、土壤及声环境现状监测报告

[image: image45.png]21851197,

BN ® A

WS FAMBEAE H07049

FATMLL:  BERTEME GRS BRI B
AR TR, SFRES, WA, L5

.

BB 3

SRAM: 2020408 H 12 H

; wx‘%ﬁm
X




[image: image46.png]FAERE w001 ®imxnm

wEHE UMY

L AR B TR B . *8 &

2. ABUDGERIIBA A, A ER R, 3RS SR
BARFHE, IHBHEAGFTRYAIRE BRI RS

3. BV AR SR B0 A SRR A B ALY
R BT

4 A AR E RIS AR TAE. MAM S EARE,
AU LKA SR e A, KRR
WS N %

5 ARERAEH, EHG. WH, ERNETRERTH.

6. REARBBATHA, AR LBARL .

T AREFRR, RGN 2 BT AR
th R

8. AEATBER AR BT 2 b,

9. @B RIS TOBARAGR, A EB RIS TN
A O TR RE T E N BB R, AR SR

o B RN A A

HBHIRFS A

Wb REBAKTEE AR IR0 5 SR
=

HEELY: 516081

BABIE:  0752-5280089 A

M e 07525280070

SuxesNRRRR N




[image: image47.png]AABEE Wi saimsnm

= RAMES KB
R RS SR, HHTERIS A R WL
T TS W, LA, L S,

B ) ¥
s WS AR TR
[rmnimien i B
ETOL) 202007.17-2020729
EZON s, K, WA
20007.17-20200805

BT ER, DR,

CURE . T TEW [ RR
FMHEREES s el
o1 [ st | B 0 O g, wemins s | 1K

N T T
sk | o2 [ B 15207\ e w0 | 1 | 729
s | T Wit Wit 5
oo | B 15 6 " 1%
P, AR W W
o (FEHAR oo sl 6 80, 80, . B
[ 1T e i b P 0 1o
. s WA, 12 WLk L1
{ 1] P =5z, Wil2-=Rdh.
f Rl 2. WA, KR
e e T ey i
G w16
o mr
e, e, ek
s[RI b s a0 | g S, ik |
b | coommy |26 s 2K,
i, FHbIRA
a i WIS, . ]
AL, &

suresHREEENSS





[image: image48.png]AR oo Esmsnm

ELRE] o ORE
{ x| 8 R aifi a8n R k| wm
P L CEL B 5 ER
¢ E LT s [ #1 (707~
e i T e i [ k| s
e EEAT] had 2%
BE
1%
ol Egany je
i |
- ey wE |
o PR 00 | 1% | "R
£ #*7
x
hiid  RRESURAEANE A, 1T B TG R
o . Rt
» »
o T R
e o P
» » 3
Ma z A 2
» o
» »

{ FUkTR AR




[image: image49.png]#mEE wra minnng
[INE PN Y S
v | pawmi al R o | BULE
R U T (- G NOZ-. ey
W [ NOM- PO SO3- S04 MG K| 00impL | AT EiR{K
FIIE) 342016
ERRET
K g A TR
ot ! |
cart .50 (e
ORI SN BRI WA
ol W 1 5352009 oozl | i
CRI TR G- i, N0 Bre,
WA [ NOY- POA-. S22 S04 HEE K| 00t6men. | TG
SR b0l
R TBBTA T (F-, Clos NOD- By
| e | NO3- poun-. so%2-. S04 e | 0otomen. | MG
s i ssois
I A + QSR
£ JRHIED 15032000 o003 g, | XATEH
Dk 1 BN
ORI SRR RIMTE EDTA I
k| e ol | W
R TR (P i NOZ ey
R | NOY-. PO 5032 50420 (MTE K| 0006 ma, | BTG
TR a0l 14
RS | K SRR S
B e o | wi
RO BT (P, Gy NOZ~
B |NOY- POM-. S22 S04 M K| 000Tmen | BTG
T 82016
KB & RGN BT | o | B
" Skik) 942014 sl
ORI, 9, 0, RN BT B
* ik 16942014 e [
GBI G
Cw o |omssusc o SR e | P00
L k) 34168 U

PUATBARRRENS




[image: image50.png]A o

msmsnn

hawen | wwnn s nup | BHEE
K CRABOKENS 775 CRFRTT
| m | mmRmaRreR oo mmem | oy | BRI
o A @) 3410
WFA CKE 32 R RNE BT 5
FURS A Wriels | OVl | ICPOES
TR 3 BRI BENASH
L FARMME) WTeo0rs | O0OmeL | ICROES
RN ) RN e
| W BASFRAPSR G0 1) 97 | oauimgne | KATRS
P SRS (B) 54103
w | ormmecsme wean | ot
R wsnawe | OOmem | See
E CER pIL N LA %
e o620 Y by
2 CECPRRAUKS 0 R ¢
e st |
CERRES % W, . W 0
" Wi BRI oomgng | BERIE
16802013
w | cmmn . W mwrn | oo
I GBIT 171411997 mg i
CLARTERS AAE R FEe
BOW | BRI | osmgis | BERY
oba o200 |
o CERRRS . . 7 6
. " Wi KHRTRES KLY Inghe ‘m""ﬁ
1091201
CERRGE 0. 1% W W
" Wiz KRR Tongr | FEAICE
|- 114912019
CERATE % . @ W
% Wi WM TTHIED oaoamgns | TR
16802013
CERRES W, 6. 7 B
" W A FRUDIHAER) amang | RERIE
1912019
Y CERRCRS FRTFIBHNE X
P RN I i
T ey .

PUKTRRRRRH




[image: image51.png]A KBRS w0 BeRANE

pn | o R wm | PE
= ORI WEERIARWE
oo A GAiE e il
E 106622013 = :
CERATR AT AR ¥
i TR sonhe | Tty
117362015 i
IR AR AT P
ARGH-RE Lors | G
Wwenams :
R WREATANE il
p T Lers
1622013 bt
IR WRBATREE
TR omns | YRR
e
“CER FRR TR Sl
e SR osnens
16022013 s Ll
| R AREATBENE ;
Lok TR ) ooners | e
2 1o
= EE Uy PP
“aon TR P et
16622013
= IR BRI
[P e
A UEH-RIE Lowghe
” " o e
’ CERATR WA AN B PTTET
T2 SRR
L e Loets
O O iy e s ¥ | WAl
CERTR FRFABEE
1122 AR pr
S8R 10k ;
2 1622013 e
ORI WRRFIAEE
s REUEHLRE onre | ‘e
e
CERATIR FRE AT et
TR Lingts
162013 el
R BREATARWE
R UG Lugkg | ?‘é’ﬂﬁ
e i

AT RARRREN S




[image: image52.png]SxBE b W

wrmrwa

o | namn B pum | SRS
: CERAT FEEATHAWE
sz TREIUE R osnane | ‘e
A oo
# CORRTR Rk FIHHE ; -
[rrere P
T WD Lovgts
® 1022013 L3
EE
nzn T U [ER i
16622013
CERRE KRR AR
pr
% TR e
P et AR
CERRITR NRE AR .
P
" HEH-F D Ll
W5 s e R
CERATRS WA AN |
Ol emmr | men s Loy | YR
16622013 il
CERRTR FRE BN
1=K T 12 Lo | HeER
1602013
e CERR FRE AR :
2 UG- 12 | GHOHR
1623013
CORRYR WARARATE
#2m RN R Lone | THOEE
A R AR T
CORT Wk
vk | meese Rt e
* L enan ¥
= CERAIR FREATHRANE
=y e
! TR D sawe |
HESL 16203 MEER
CORRI BRAARBENE
oz ERe E
P et
CERRIS LRI e
oy R e B LR T
compman eapeanmmn | o e
Ui 1 342017 2 | e

SuASENARRR




[image: image53.png]2 xmRE v Bimnn
| it taatik wum | BWE
of'a CLRRB FFRIAE i
ol it e | |
= CERmTR RIS ETTET
HOHIB | i) B 8342017 Olmeke | impitx
CLRAT IR it
e B e U R L
CLRRIUBR FRREGIIOE e
HHOE | g waaor | 0 | R
o CLIRTR I RINE A
HHORE | e waonr | " | ik
N B CHRRTRS RS | | R
» A B 8342017 o |
St nl| commnn warinae || e
L D 8342017 ORI
ar | commmem sermanme | | e
O23<llf | THEH-RiRIED 18342017 © | wm
CERATIR IR s
o G B
e | s | GRERRIEED G200 R P

a

* »

i

PUATENRRREASC




[image: image54.png]BxmEE w0 momxnn
i WG
5. TR % ) A
I o L el BRI
[ #hms [ zwan] Rwam] waren] wovan | na] meme
U CERR | 7203 | 6sas
- ors | <oso
LT w9 | <m0
L 1 e )
e i s @ | <
mam | ooos | <oom
Rt w [ <o
e B wmag | 0e9 | <30
W | g us | =20
4 . i sa | =m0
= o " | oo
® | <o
[} w | oo
W N | <oos
I Iy X w | <o
o ; ook X vy

SRR NERRR S




[image: image55.png]AxERE W BumsnE

AR | RG] R | AR | BARE | R | R

3 wa i G| 708 | 6585
; ' T o0 | <050
i uo | =mo
s |
s 2 | <
wa Wl wam | o | <oom
b ; i o[ <0

wmanig | om | <0
b2 | ze x| W

229 | ok KW
il WIRY | e 136 | =250
e w4 | <
o8 al o
e ¥ ¥
E w | <oon
" 20%100 | <001
w 28x104 | <0005
L] w | =0
0 oms | <1

SuxeRHARRENE




[image: image56.png]2xBRE WO umrnR

AU | R RIOER | ek ewme | e | e

»a vy mir G| 636 | eses
» » Coa | aw | <w
@R | 156 | <a0
wome | o | <
o 0 | <0
wmm | o7 | <o
¥ o Cmm | | <o

Kl % e
e ek| mumame | os | <a0

s | |72 | iy

g | 2m | <m0

wem | s | <m0

" w | <oor

" A x| w | =om
b ! S w o | <om
" N | =oos

" w | =0

“ oo | =i

HIE | OND ARG .

MR | 4 GHTRRIRA (OBTIASMB2017) I 4TI

SureRATRENE




[image: image57.png]g g o wnxrng
R
g | R | i d’”ﬂ:‘ﬁ,’f n
> W | o
7 W |
[ oo
& o 0w
o oo
= o 0
o |mnmean| o, [0 oo
Qoo W =
; A D) oo
I ¥ w [ w
# » [
& D w
o oo
= o 0
o o
m = .
E —w [
o R o | v
s s SCHE P
D [T
o) 5 i
[ o)
w1 = =
o oo
g =5
R D
o 2’ [Hy w

PUKTANARRNSC




[image: image58.png]2xmRE w0 wnmrag

Aty | mesw | meun | ewmn | EOO5 T RENE
P | GRABRIEN LA T AR (22 2 D N
‘&r ND RREMARF R o

A AN BI . = et

T e R W ks 17w B 322°C; 70
(7918 s G MR P 121 7s; S0 325°C, AUR:
ont [T 119 s SR W S 182 tns, IL: 320°C, “U. 99,87
srdey 11120 Fs SR WG WU: 15-18mis SUE: ILEC, “UEs 1002

[PH22 60 A AR, R 1 Smiss L 18T UK 10010,
[ 23 e R WA A8 42 e, i 324 T U 99810

s i w3 A
o : + 8
* \- * %

. o e
B %

w8 - E
P
-

PURERNARRA S




[image: image59.png]SXBRE w01

Busnng

[RLETY

it an w)_

FOWRA [ 17 O BRACG

Rl 1 dmis; BPIF KA,

£, 17mis]

A [71 18 115 BRI, P 1 s R H L s 13mis)

Tl TEA [ RNC | WE | wmE | ARG
¥ T ©
i il 356 5
Nt o =l ) £ ]
- i s =
P |
N IR s afe 5‘:2 =
m - [ oo
i 566
w | e |7 B BT
1] 515 =
bl T YR
e £ 569
N | 1] a7
1] o
u 1] 479

SFUrHiTE| 875 G ATE) (GB3096—2008) A 2 R

ERAGEN.

Jotabb

PUATARARRRS



[image: image60.png]SemTEBMESYTS

ax ax ax B
a a - [
ax ax ax ]
ax s ax "
00 soro 500 =
= 0 o @
s 3 B w
a ax ax o w
o o 300 )
e ws (3 "
el T ot 6 #HE
ws L B ) B
600 oo TeroLoL e Siini
® Fa wwe ®Fa o W Fa awe YRER
wzoo w0 w200
= e = AL
T B T w
EHRRET 15

TRFETE

T REEYE




[image: image61.png]SummEBE ST

% “ax ax EET )
. a w7w=
a ax wIW=T
ax a w7
ax ax ax w2mi
L ax ax w2
ax a e HZRT LT
a ax ax B
ax a a T
ax ax ax wow=7y
T a ax WM
Tan ax wH=
& P exal
ax a ax w2w=
£610L0HL TeroL0HL Lp0L0HL o, END
BT o L E] R YA
= 2t S FRAREHE
Gl o i
EEEETE [ETEET E




[image: image62.png]pr e

ax a ax *E
ax ax ax Fi=h
ax ax ax = ReRET
an ax an *i
T ax ax w7k
“ax ax ax *2
ax ax ax FW=T
an ax ax W=l
Cax a 1
ax %
a w7
€6h0L0HL 0L Torou0mL R
TR CBME OFa B WOFE M WRER
s o —
TawEaw T R E




[image: image63.png]B

LSRR X

BE

a

*

ax

BPETTHR

ax

R T

HHHE

ax

R

g
2

aN

A

2

mlaliex

A

Aol

g2|2|2

anT

g

(g

e6roLOHL

Teh0L0HL

16HOLOHL

AR
i

TR D

B E BWD

W Fa e

NHTH

w00

w00

Wz

I

o

a

[

TRABEE

TRFEE

TR




[image: image64.png]pEeT Ty anERNE

N R RBREE

s

FUT AR



[image: image65.png]S xwE b Wi AnwAmE

FuKTENR R



[image: image66.png]B

WS PAMBE HOT0491

FHEHAL BTG AIES RE BR

AR TR

% ﬁx




[image: image67.png]SABES w011 BiRsR

MERS UMWY

LA FUEF TH B . 3

2 RBRERIER F . 2 EH R, A RN A RN
HORTAE, FRIRICRAHIE GO AT ARVER R

3. AHUM B9 AE R B P A SRR MR ST A AL )
SRR S AT .

4 AR SRR ARNARBEATE. AR SRR,

A FIAHLHIF LA ST SRR 0 B, e i

FLVTN 4 A

AMEBATR, MG Wl BERAETFIETTR.

. REA AR, TS ER AR,

L MREHRU, T REEHZE R H AR O R
R

8. AEFIAAHER AR 54T 48 f .

9. K @B RS TOSARALGR, URA B FRIE P HEHA
A RIS R S SRR, R LR R
BTN WA

AR RS A

W e RN KA ORGSR 5 SRR
=

HG: 516081

AR 0752:5280089

f 3 07525280079

FUKTANARR N




[image: image68.png]PABEB w011 B2RR

— BRMESRE
LB RS IR SR, ARG SRS KRR W LR
TN, LY 3 &

S RS » &
wn R RS TR
MR ST
Fiot 2020729
RIA T, R REE
i 0725 3
EN
RRBOTER, BUTEN:
e
oann] woms | wwan wnn | novan | Bt ] X8
B 115 01"
oI | e | BT A0 1%
v | my | D0 280 1%
L [ [pEE| [
A i 23
pe | mmaeen | 508 1%
s | sim | B U2 1%
s | mmer | 50508 600 1%
P e T L e

SuATENRRRR N




[image: image69.png]2 mmb wixm
VI, R
AT | RREl | EEAER G KR
o | wmmn | s | oamoo | s
» | ey | 7o Kt OF> 7
o | mwEREH |72 K ok i
R T Kb 00 .
bs | wimews | 729 K 06 s
| mwrwen | o | ke | e
S
w8 Sl A
$ SR e
» » »
©3 wa” L
i P i
W ¥ *

FukTRATRRNES





附件10  大气估算模型相关文件输入输出说明
（1）筛选气象
[image: image70.png]AERSCREENFES&- RS
TSR EH IREFEM SRR, B [2 000004 BEfe T

REEOBIRE 5w WASE[D n
MEEEEE v gUHE: [ B o
 sEEEH .
S g T || PR
& S
wmH R - e i [ 5|
RS RS NRETRRMEDE: [ESE 0 -]
e © AR
AEESIREACEE S o ey
Taties A [0S <
© B THTE © RSN
| aminsss|| msmmmws 15 0 =
I [B2% [BOVEN R
TN T

EFRAERMODFRAIS 5 (0P8 T ARRMODESRIAIEAT T FATEARRSCREEN{R ek )
log- i FraRE: 270 IR 5 R EARER  [10

S IEE THAKENET, 2 FRAERIODIANI S S

D wA® | e





（2）筛选方案
[image: image71.png]| AERSCREENTRIEH B SIPNER RS R
R
EARE | |

- THERWEX: [ = TERRRITR B

RIS [0 B RS <1 B
OIS 55 0 pRERHE
AR [T - |mamme ot [T

WWQL 7;[1
I EE2R
2% | Bk Fooz T EEERSER SREEREE . SFREANR B E

PR (ne/n3) AR (/<)

5.008-04
2.508-03

RS EE BN

REE: [f AR 5 G

(BH101)

FA I | BB (n) B

F10]

T EEE J?Bitﬂit@ﬁ#a

AERSCREEREATAIR 77 A0isC iz 701
RIRAREAILEE






（3）筛选结果

[image: image72.png]H (RIFER] EHHE

sanE: [EERABLE L]
= [ FRREERE -]

75 B E 3| 218
s





[image: image73.png]LR EHHE!






附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物(SO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、O3)

其他污染物(硫化氢、氨)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

□
	ADMS

□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网格模型

□
	其他

□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长= 5km

	
	预测因子
	预测因子(    )
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%eq \o\ac(□,√)

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度

贡献值
	非正常持续时长

（ ）h
	C非正常占标率≤100% □
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 □
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20% □
	k＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（臭气浓度、硫化氢、氨）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（    ）
	监测点位数（ ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受eq \o\ac(□,√)
不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（
）厂界最远（
）m

	
	污染源年排放量
	硫化氢:（0.095）t/a
	氨:（0.2236）t/a
	颗粒物:（  ）t/a
	

	注：“□” 为勾选项，填“√” ；“（
）”  为内容填写项


附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水环境影响型 ；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水 口；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 ；间接排放 □；其他 □ 
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 (；三级A □；三级B (
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 (；其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □；

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（SS、pH、水温、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、LAS、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、亚硝酸盐）
	个数（1）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（SS、pH、水温、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、LAS、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、亚硝酸盐）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：I类□； II(； III； IV(； V□

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：

达标；不达标□

水环境控制单位或断面水质达标状况：达标；不达标□

水环境保护目标质量状况：达标(；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面水质状况：达标；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（COD、氨氮）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□；

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件

	
	预测情况
	建设期□；生产运行期(；服务期满后□；

正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□

导则推荐模式(；其他□

	工作内容
	自查项目

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域环境质量改善目标；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标□

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域环境质量改善目标要求
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	CODCr
	219.00
	40

	
	
	BOD5
	54.75
	10

	
	
	SS
	54.75
	10

	
	
	NH3-N
	27.38
	1.5

	
	
	TP
	2.74
	0.5

	
	
	TN
	82.13
	15

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施√；水文减缓设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无检测□
	手动；自动；无检测□

	
	
	监测点位
	（   ）
	（污水排放口）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN）

	
	污染物排放清单
	√

	评价结论
	可以接受     不可以接受□

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容


附表3  建设项目环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风
险

调

查
	危险物质
	名称
	次氯酸钠
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数    人
	5km范围内人口数    人

	
	
	
	每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）
	    人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 □

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 □

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 □

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 □
	D3 □

	物质及工艺系统危险性
	Q 值
	Q＜1   eq \o\ac(□,√)
	1≤Q＜10  □
	10≤Q＜100  □
	Q＞100  □

	
	M值 
	M1□
	M2 □
	M3 □
	M4 □

	
	P 值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 □

	环境敏感程度
	大气
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	环境风险潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	   Ⅱ □
	  I   eq \o\ac(□,√)

	评价等级
	一级 □
	二级 □
	三级 □
	简单分析  eq \o\ac(□,√)

	风
险 识 别
	物质危险性
	有毒有害  eq \o\ac(□,√)
	易燃易爆 □ 

	
	环境风险类型
	泄漏  eq \o\ac(□,√)
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □

	
	影响途径
	大气  eq \o\ac(□,√)
	地表水  eq \o\ac(□,√)
	地下水  eq \o\ac(□,√)

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风
险 预 测 与 评 价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1  最大影响范围
m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2  最大影响范围
m

	
	地表水
	最近环境敏感目标
，到达时间
h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间
d

	
	
	最近环境敏感目标
，到达时间
d

	重点风险防范措施
	次氯酸钠加药系统周边设防泄漏沟防止泄漏，备消防沙、空桶及各类防护器具等应急物资，确保发生泄漏时能高效、及时地处理泄漏液，次氯酸钠加药系统地面做有防腐防渗措施，并设有通风措施。重要工序的泵件及风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率。对废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。

	评价结论与建议
	在严格落实本报告提出的各项风险的预防和应急措施，并不断完善风险事故应急预案的前提下，项目环境风险防范措施具有有效性，改扩建后项目运营期的环境风险在可接受范围之内。

	注：“□”为勾选项，“   ”为填写项。


附表4  建设项目土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	土地利用类

型图

	
	占地规模
	（2.6616）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（  ）、方位（  ）、距离（ 
	）
	
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（
	）
	
	

	
	全部污染物
	
	

	
	特征因子
	
	

	
	所属土壤环境影响

评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□
	

	
	理化特性
	/
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	0
	2
	0~0.2
	

	
	
	柱状样点数
	
	
	
	

	
	现状监测因子
	pH值、含水率、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	

	现

状

评

价
	评价因子
	pH值、含水率、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表 D.2□；其他（
	）
	
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录 E□；附录 F□；其他（
）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（
）

影响程度（
）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□
	

	防

治

措

施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（
	
	）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


附表5 

	建设项目环评审批基础信息表

	填表单位（盖章）
	陆河县住房和城乡建设局
	填表人（签字）
	
	建设单位联系人（签字）：
	

	建 设

项 目
	项目名称
	陆河县城污水系统建设二期工程建设项目
	建设内容、规模
	建设内容：①城东、城西、城南、宝山区新建污水管网建设及老旧污水管网改造建设。污水管新建总长度31000米，污水管道改造总长度34200米：

②对陆河县大坪水质净化厂扩容1.5万吨/天。

	
	项目代码1
	/
	
	

	
	建设地点
	广东省汕尾市陆河县河田镇城南大坪
	
	

	
	项目建设周期（月）
	11
	计划开工时间
	2020年8月

	
	环境影响评价行业类别
	96 生活污水集中处理
	预计投产时间
	2021年12月

	
	建设性质
	改、扩建
	国民经济行业类型2
	462 污水处理及其再生利用

	
	现有工程排污许可证编号
（改、扩建项目）
	无
	项目申请类别
	新申项目

	
	规划环评开展情况
	不需开展
	规划环评文件名
	无

	
	规划环评审查机关
	无
	规划环评审查意见文号
	无

	
	建设地点中心坐标3（非线性工程）
	经度
	115.651618度
	纬度
	23.275191度
	环境影响评价文件类别
	环境影响报告表

	
	建设地点坐标（线性工程）
	起点经度
	
	起点纬度
	
	终点经度
	
	终点纬度
	
	工程长度（千米）
	

	
	总投资（万元）
	32000
	环保投资（万元）
	340
	环保投资比例
	1.06%

	建 设

单 位
	单位名称
	陆河县住房和城乡建设局
	法人代表
	罗洪声
	评 价

单 位
	单位名称
	潮州市丰享环境科技有限公司
	证书编号
	
 201805035440000012

	
	统一社会信用代码

（组织机构代码）
	11441523007254337M
	技术负责人
	郑远潜
	
	环评文件项目负责人
	陈文龙
	联系电话
	13760625545

	
	通讯地址
	广东省汕尾市陆河县城朝阳路
	联系电话
	15876776981
	
	通讯地址
	潮州市湘桥区磷溪镇美堤村仙美黄厝区北五巷22号铺面

	污染物排放量
	污染物
	现有工程

（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程

（已建+在建+拟建或调整变更）
	排放方式

	
	
	①实际排放量

（吨/年）
	②许可排放量

（吨/年）
	③预测排放量

（吨/年）
	④“以新带老”削减量（吨/年）
	⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年）
	⑥预测排放总量

（吨/年）5
	⑦排放增减量

（吨/年）5
	

	
	废水
	废水量(万吨/年)
	
	547.5
	547.5
	0
	0
	1095
	+547.5
	□不排放

□间接排放：□市政管网

            □集中式工业污水处理厂

■直接排放：受纳水体  螺河    

	
	
	COD
	
	219
	219
	0
	0
	438
	+219
	

	
	
	氨氮
	
	27.38
	27.38
	0
	0
	54.7
	+27.38
	

	
	
	总磷
	
	2.74
	2.74
	0
	0
	5.48
	+2.74
	

	
	
	总氮
	
	82.13
	82.13
	0
	0
	164.26
	+82.13
	

	
	废气
	废气量（万标立方米/年）
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	/

	项目涉及保护区与风景名胜区的情况
	影响及主要措施

生态保护目标
	名称
	级别
	主要保护对象（目标）
	工程影响情况
	是否占用
	占用面积
（公顷）
	生态防护措施

	
	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	□避让□减缓□补偿□重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地表）
	
	
	/
	
	
	
	□避让□减缓□补偿□重建（多选）

	
	饮用水水源保护区（地下）
	
	
	/
	
	
	
	□避让□减缓□补偿□重建（多选）

	
	风景名胜区
	
	
	/
	
	
	
	□避让□减缓□补偿□重建（多选）


注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码；2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)；3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标；4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③。
评价工作等级





敏感程度





占地规模





本项目





图例


本项目


噪声监测点位


四至情况





缓冲带





荒地





农田





陆河县陆城肉联厂





N4





N3





N2





N1





本项目





�





本项目





�





本项目





�





本项目





�





本项目





�





�





本项目





�





螺河206m





图例


本项目


周边敏感点





御景阳光花园401m





东径2844m





径二村2655m





埔子2070m





楼下1214m





陆河碧桂园710m





径头村347m





陆河县河田中学784m





楼肚666m





居民聚集区58m





下楼58m





伍有堂60m





黄沙坑385m





下径1112m





马路1288m





沙坑村462m





连埔村2178m





大塘村1203m





城南居民区1186m





老屋家村1604m





�





图例


本项目占地范围


土壤监测点位





T1





T2





T3





图例


本项目


大气监测布点


地下水监测布点





G2





G1





D5





D3





D6





D4





D1





D2





�








PAGE  

_1234567890.unknown

