
建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    陆河县祥安殡仪馆建设项目     
建设单位（盖章）：       陆河县民政局           

编制日期：2018年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录
一、建设项目基本情况
1
二、建设项目所在地自然环境简况
10
三、环境质量状况
13
四、评价适用标准
19
五、建设项目工程分析
23
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
32
七、环境影响分析
34
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
47
九、结论与建议
48
附图1  项目地理位置图
附图2  项目平面布置图
附图3  项目效果图
附图4  项目四至图
附图5  项目现场照片
附图7  项目敏感点图
附件1  委托书
附件2  统一社会信用代码证书
附件3  负责人身份证
附件4  其他附件
附件5  意见修改索引
附件6  建设项目大气环境影响评价自查表
附件7  建设项目环评审批基础信息表
一、建设项目基本情况

	项目名称
	陆河县祥安殡仪馆建设项目


	建设单位
	陆河县民政局

	法人代表
	邱伟声
	联系人
	欧阳钦

	通讯地址
	陆河县民政局

	联系电话
	0660-5662996
	传真
	/
	邮政编码
	516700

	建设地点
	广东省汕尾市陆河县河口镇昂塘村老虎笼

	立项审批部门
	陆河县发展和改革局
	批准文号
	陆河发改[2018]176号

	建设性质
	■新建 □改扩建□技改
	行业类别
	O-8080殡葬服务

	占地面积

（平方米）
	21333（32亩）
	建筑面积

（平方米）
	15000

	总投资

(万元)
	11000
	其中：环保投资(万元)
	416
	环保投资占总投资比例
	3.8%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产

日期
	2020年5月

	工程内容及规模：

一．项目背景

殡仪馆是为全社会业务的窗口，是社会主义精神文明建设的一个阵地。“十三五”时期是全省率先实现全面建成小康社会的决定性阶段，也是深化殡葬改革的关键时期。随着经济发展进入新常态，新型城镇化建设、社会主义新农村建设和人口老龄化进程加快，殡葬服务需求呈现个性化、多样化，对加强殡葬人才队伍建设、转变殡葬服务方式、扩大殡葬服务有效供给的要求更加迫切。殡仪馆是一个公益性的殡葬事业单位。贯彻落实科学发展观，促进公益事业发展，促进基本公共服务均等化，突出公益事业单位的公益属性，优化资源配置，促进公益事业健康发展精神，不断满足人民群众在殡葬服务方面的需求。为进一步深化殡葬改革，加强和规范殡仪馆的建设和管理，促进陆河县殡仪馆的发展，依据国务院《殡葬管理条例》、省人民政府《关于强化全省殡葬基本公共服务的意见》(粤府〔2011〕67号）等文件精神及有关规定，结合陆河县实际情况，有效实行骨灰处置科学化、规范化、人性化、集中统一管理建设生态文明县为目标，保护生态环境，节约土地资源，推动全县殡葬改革深入开展。

因此，陆河县民政局按照县委、县政府的工作指示负责陆河县祥安殡仪馆建设项目的建设。由于项目建设过程可能对周围环境产生有利和不利、短期和长期的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定，和广东省人民政府《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，以便能有效的控制新的污染和生态破坏，保护环境、利国利民。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）的相关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业——127、殡仪馆、陵园、公墓——殡仪馆；涉及环境敏感区的”的类别，故应编制环境影响报告表，受陆河县民政局的委托，湖南景玺环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和初步调查研究的基础上编制了《陆河县祥安殡仪馆建设项目环境影响报告表》。

二、工程建设的必要性

1、项目的建设是保护生态环境，节约土地资源，推动殡葬改革发展的需要

陆河县全县现有总人口35万，按正常死亡率千分之五计算，年平均死亡人口为2874人，如本县殡仪馆和骨灰楼建成后，比送往外地火化，每年可直接为全县群众减轻经济负担50万元以上。坚持节约土地资源和保护环境的基本政策，关系着人民群众的利益和国家发展的空间。生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关 “两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。坚持科学发展观和社会经济统筹协调发展为指导，以建设社会主义新农村、构建和谐社会为要求，殡葬管理法律法规为依据，强化殡葬管理，有效实行殡葬处置的科学化、规范化、人性化、集中统一管理建设生态文明县为目标，保护生态环境，节约土地资源，推动全县殡葬改革深入开展。殡仪馆有效地促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现人与自然和谐相处就是必然要求。我们要切实增强责任感和使命感，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，坚持绿水青山就是金山银山，动员全党、全社会积极行动、深入持久地推进生态文明建设，加快形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局，开创社会主义生态文明新时代。项目建设关系着广大民众的切身利益，同时与国家节约土地、提倡节俭办丧的主旨相联系。强化殡葬基本公共服务是维护社会公平正义、加强社会建设管理、促进社会和谐的重要举措。殡仪馆是一个公益性的殡葬事业单位。殡仪馆深化体制机制改革，贯彻落实科学发展观，促进公益事业发展，进一步增强事业单位活力，有利于强化政府履行公共服务的职责，完善公益服务体系，促进基本公共服务均等化，突出公益事业单位的公益属性，优化资源配置，促进公益事业健康发展精神，不断满足人民群众在殡葬服务方面的需求。因此项目的建设势在必行。

2、项目的建设是崇尚科学、提倡文明、推动社会事业发展的需要

殡葬，是社会活动的一个重要的组成部分，与人民群众生老病死密切相关，对社会文明进步产生着不可忽视的影响。推行殡葬改革的目的是保护资源，节约土地，促进人与自然的和谐。殡葬又是社会的一个窗口、一面镜子，透过它，我们可以感受到一个时代脉搏的跳动，一个社会的文明进步，看到一个国家与民族的兴衰荣辱。丧事铺张浪费，封建迷信之风盛行，严重影响社会风气。项目的实施可引导群众丧事新办，去除陋俗，倡导厚养薄葬，实行文明科学的丧葬方式，逐步形成群众自觉进行丧葬习俗改革的社会新风尚，把陆河县殡葬改革工作提升到一个新的水平。随着陆河县经济的稳步快速发展，城镇人口逐渐增多，老龄化人口基数增大，殡葬设施设备不够完善，无法满足群众办丧需要。少数地方殡葬公共服务设施还是空白，部分殡仪馆的殡葬设备陈旧落后不达标，已有的设施设备也急需改造升级或更新，提高服务能力。

3、项目的建设是构建社会主义且推进精神文明建设的需要

陆河县殡仪馆是服务当地群众的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力发展而发展的。殡仪馆在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明建设的一个阵地；建设殡仪馆可以起到移风易俗，升华陆河县当地群众的思想，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。目前，由于殡葬基本公共服务资金投入和政策支持力度不足，公益性不够凸显，甚至对市场化运作过度依赖。据统计，陆河县2017年年末户籍人口354434人，其中女性171385人，乡村人口192938人；年末常住人口29.13万人，比上年增加0.16万人，城镇比为52.54%。2017年人口出生率16.44%，死亡率8.21%，自然增长率8.23%。而由于目前殡葬设施设备不够完善，无法满足群众办丧需要，少数地方殡葬公共服务设施还是空白，部分殡仪馆的殡葬设备陈旧落后不达标，已有的设施设备也急需改造升级或更新等原因导致了乱葬等不文明行为，严重影响城市形象。因此为了提升城市品味，改善人居环境，构建社会主义和谐社会、推进精神文明建设，陆河县祥安殡仪馆项目的建设是十分必要的。

三、项目概况

1、建设内容
项目拟建于汕尾市陆河县河口镇昂塘村老虎笼，地理坐标为：N23°9'12"，E115°35'21"（N23.153333°，E115.589167°），地理位置见附图1。总投资为11000万元，其中环保投资416万元，规划用地总面积21333m2，总建筑面积15000m2，主要规划有综合办公楼、骨灰楼、祭拜连廊、怀念厅、餐厅与宿舍、接待室休息室、火化车间、焚烧塔、门卫室、停车场等。

项目主要技术经济指标见下表1-1，主要设备一览表见表1-2。

表1-1  项目主要技术经济指标一览表

序号

指标名称

占地面积

建筑面积

备注

1

占地面积

21333m2（32亩）

/

/

2

建筑占地面积

7373m2
/

/

3

总建筑面积

15000m2
/

/

4

行政办公楼

782m2
3128m2
1栋4层

5

接待室休息室

691m2
2073m2
1栋3层

6

餐厅和宿舍

699m2
2097m2
1栋3层

7

告别厅火化区

2209m2
2209m2
1栋1层

8

公共卫生间

84m2
84m2
1栋1层

9

遗物祭品焚烧塔

21m2
21m2
1栋1层

10

门卫室

31m2
31m2
1栋1层

11

祭拜连廊

356m2
356m2
1栋1层

12

骨灰楼

1250m2
3750m2
1栋3层

13

火化车间

1250m2
1250m2
1栋1层

14

停车场

2838m2
/

/

表1-2   主要设备一览表

序号

名称

型号
数量

燃料

备注

1

平板火化机

/

3台

天然气，电

含尾气处理装置

2

拣灰火化机

/

1台

天然气，电

3

空调

/

100台

电

/

4

冷冻柜

/

10台

电

/

5

天然气罐

/

15罐
/

天然气储存罐

2、总平面布置

平面设计应紧密结合项目工作流程，体现“简洁、流畅、方便、节省”等原则，合理布局各建（构）筑物，充分、高效利用场地。总平面布局根据功能分设业务区、告别厅、接待室休息室、遗物祭品焚烧塔、火化区、骨灰楼、餐厅和宿舍楼、行政办公楼及停车场。平面布置图见附图2，项目效果图见附图3。

（1）总平面设计应符合下列要求：

·以火化区为中心进行合理的功能分区规划，做到联系方便、互不干扰。

·建筑布局紧凑，交通便捷，车辆和人员的分流有序。

·告别厅火化区与骨灰楼相邻设置，并设廊道连通。

·骨灰楼设有骨灰寄存区，内宜设置祭悼场所。

·行政办公用房朝向良好。

·有改扩建余地和绿化用地，绿化率不应小于35％。

·有集中处理垃圾的场地。

·应设置室外公共活动场地和公共厕所。室外公共厕所的设计应符合现行行业标准《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14-2005）的规定。

（2）殡仪馆不应少于2个出入通道，其中1个专供殡仪车通行。

（3）停车场设计除宜符合国家现行行业标准《城市公共交通站、场、厂设计规范》（CJJ15-2011）等有关标准的规定外，尚应符合下列要求：

·应做好交通组织。

·在停车场出入最方便的地段，应设残疾人的停车车位，并设醒目的“无障碍标志”。

·内部车辆应单独设置停车场。

·殡仪馆入口附近宜设馆前广场。

（4）殡仪馆建筑应有良好的天然采光。

（5）殡仪馆内各用房应有自然通风，其通风开口面积不应小于各用房地面面积的1/20。

（6）遗体处置用房、火化间和骨灰寄存用房等宜分别设置竖向通风道及与其配套的排风装置。

（7）室外环境设计

·室外环境设计应包括公共活动场地、道路和绿化等设计。

·室外环境设计宜根据用地的自然条件，结合各功能区的特点，对景观、植物配置及山石水面等作出综合设计。

·道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。

·各功能区均应设置醒目标志。

3、道路交通

项目场址周边为场地为山坡荒地及林地，交通方面已经发展近乎成熟，交通便利。因此，项目建设的交通条件十分成熟。

4、用能规模

（1）天然气

项目火化机火化遗体使用天然气为燃料，根据建设单位提供的资料估算，项目年消耗天然气量约为4.64万m3/a。

（2）电能

项目用电由市政电网提供，年用电量约为22万kW·h。项目内不设备用发电机。

5、给排水规模

①给水系统
项目用水主要包括来访人员用水、员工用水（包括办公和生活）、殡葬车清洗水、火化机冷却水、绿化用水。
根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），本项目员工的用水定额按小城镇居民生活用水计算（155升/人•日）。另一方面，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定，可按浇洒面积以1.0~3.0L/㎡•d计算，绿化面积约为7500m2。殡仪馆来访人员用水没有相应用水定额标准，参照类似用水定额按每人每次5~10L计算。殡葬车清洗用水、火化机（冷却用水、除尘用水）补充用水、食堂用水参考类似项目和设备参数进行计算。项目用水量估算见下表1-3。

表1-3  项目用水量估算表

序号

用水项目

规模(数量)

用水定额

日用水量（m3/d）

年用水量（m3/a）

1

员工用水

20人

155L/d•人

3.1
1131.5
2

来访人员用水

300人/日

10L/d•人

3
1095
3

食堂用水

20人

50L/d•人

1
365
4

绿化用水

7500m2
2L/m2•d

15

5475

5

火化机(冷却用水、除尘用水)

4台

/

补充2.0

730

6

殡葬车清洗水

每周清洗一次

2m3/次

/

104

7

不可预见用水

上述总用水量的10%

/

/

890.05
总计

9790.55
根据以上估算，本项目年总用水量约为9790.55m3/a。项目火化机冷却除尘为循环用水，部分蒸发，每天补充新鲜水2m3/d，经沉淀后循环使用不外排。绿化用水被植物吸收或者蒸发，不外排。

②排水系统
项目排水系统采用雨污水分流制、污废水合流制。生活污水与雨水严格分流排放。项目屋面雨水由设于屋顶的雨水斗收集后，经雨水立管排至室外雨水井，室外道路雨水由雨水口收集后排入室外雨水井。

项目废水主要为殡仪馆职工和来访人员的生活污水、食堂含油废水、殡葬车清洗废水等，其排水量见下表1-4。

表1-4  项目排水量估算

序号

废水

用水量（m3/a）

排水定额

排水量（m3/a）

1

生活污水

员工

1131.5
按用水量90%计算

1018.35
2

来访人员

1095
985.5
3

食堂含油的废水

365
按用水量90%计算

328.5
4

绿化用水 

5475

蒸发，不排放

/

5

火化机

(冷却用水、除尘用水)

730

循环使用，不排放

/

6

殡葬车清洗废水

104

按用水量90%计算

93.6

总计

8900.5
/

2425.95
项目生活污水经预处理后，经“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边山林灌溉及绿化。

食堂含油废水经三级隔油隔渣预处理后能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，经预处理后汇同生活污水进入一体化生化处理装置处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边山林灌溉及绿化。

殡葬车清洗废水经场内污水管道，进入污水处理装置处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边山林灌溉及绿化。

6、人员规模及劳动制度

项目定员20人，年运营天数为365天，采用8小时工作制度，轮班、轮休，每天仅供应午餐，在项目内住宿工作人员仅10人。
四、项目选址合理性分析

本项目位于陆河县河口镇昂塘村老虎笼。项目周边无人口密集地，位置适中。地块群山环绕，北部有外接道路，交通既方便，场址又有一定的隐蔽性。可建设用地达21333m2（32亩），为项目建设提供合适的空间和场地。且该场址现状为树林山丘地，无人口居住，无需拆迁。项目位置现为山林，施工期内需要采伐林木。本项目已取得广东省林业厅已准予行政许可决定书（粤林地许准[2018]935号）和广东省林木采伐许可证（陆河县采字[2018]1120002号），可依法依规采伐树木，项目建成后将加强绿化，对林区影响不大。不涉及基本农田等其他用地性质。此外，根据陆河县国土资源局的《关于县殡仪馆项目用地的审核意见》（2018年11月6号）和陆河县住房和城乡规划建设局的《关于县殡仪馆项目规划意见的复函》（陆河建规函字第[2018]47号）（见附件4  其他附件）可知，本项目位置符合土地的相关规划要求。根据《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000），项目的卫生防护距离为400m，防护距离范围内无环境敏感点。

因此，项目选址是符合相关规划要求的。

五、产业政策的符合性分析

本项目为殡葬服务业，根据国家发改委2013年5月1日颁布实施的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类项目（三十七、其他服务业—7、公共殡葬服务设施建设）之列。本项目位于省级重点生态功能区（韩江上游片区），根据《广东省生态发展区产业准入负面清单》（2018年本），本项目不属于该负面清单，符合国家相关法律、法规和政策规定，因此本项目符合相关的产业政策。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

建设项目位于陆河县河口镇昂塘村老虎笼（N23.153333°，E115.589167°）。项目东南西面皆为山林，北面是道路和山林。项目四至图见附图4，现状图片见附图5。
项目周边主要为山林，没有原有污染情况。




二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置：

陆河县位于广东省东部，汕尾市东北部，地理坐标为北纬23°68′-23°28′之间，东经115°24′-115°49′，东北邻揭西县，西连海丰、惠东、陆河县，南接陆丰市，北倚五华县，东南与普宁市接壤。陆河县下辖河田、新田、河口、上护、水唇、东坑、南万、螺溪8个镇和国营吉溪林场，县域总面积1005平方公里。全县有127个村(居)委会，728个村民小组。

2、地形、地貌：

陆河县火山嶂、尖山嶂、罗京嶂、狮子嶂、莲花山脉等山峰像天然的屏障一样把陆河环绕起来，使该县境内八个镇所在地均为开阔的小平原。

3、气象、气候：

陆河县属南亚热带季风气候，海洋性气候明显。气候温和，雨量充沛，汛期降雨较为集中。市中心城区年平均气温大于21.8℃，最热7月，月均气温28℃；最冷1月，月均气温13.8℃。极端最高气温37.8℃（1962年8月1日），极端最低气温0.9℃（1967年1月17日）。无霜期361天，农作物年可3熟。全市年均实际日照时数为1940-2140小时。年平均太阳辐射总量12.55万卡/cm2，属广东省大陆高值区，其分布大致与日照时数相同。光照条件除个别年份出现长期的阴雨天气外，一般都可以满足各种农作物生长发育的需要。全年年均降雨量为1997mm，属广东省多雨区之一。降雨年际变化大，最高年（1961年）降雨量达3045mm；最少年（1963年）仅有942.2mm，比平均值52％；降雨量季节变化也明显，一般雨季开始于3月份，结束于10月中旬，长达210天左右。汛期4-5月，平均雨量1730mm，占全年总量的87％。其中前汛期4-6月，以锋面低槽雨为主，雨量约占年降雨量的45％，这时期的降雨，群众称为“龙舟水”；后汛期7-9月，以台风雨居多，雨量约占年降雨量的42％，是形成洪涝灾害的主要原因。
4、水文特征：

陆河县境内流域主要水系为螺河和榕江。在陆河境内主要河流有螺河和水东河，其中在陆河县境内主河长分别为63.36公里和37公里，共计流域面积1005平方公里，螺河属粤东地区独流入海的一条支流，自成水系。水东河历史上称为南河，属榕江水系一脉主流，是榕江干流的上游河段，干流长175公里，流域面积4408平方公里，发源于普宁市峨眉嶂山地西部后溪乡南水凹村附近的禾坑。
5、植被：

陆河县森林覆盖率高达65.4%，拥有全国最大的红椎林自然保护区，林木蓄积量达120万立方米。境内木本植物有39种115种，常见的乔木有杉、松、桉、红椎林、稠、荷木、木麻黄、台湾相思、大叶相思、樟柳、苦楝、油桐、橡胶等。灌木品种主要有桃金娘、野脚木等。人口栽培树种主要有马尾松、台湾相思、速成桉、茶、橡胶、楝叶五茱萸等，20世纪80年代中期还引进了国外一批松类、相思类及母生，麻楝竺品种，丰富了本地的木本植物资源。同时牧草资源也十分丰富，有覆盖面广，采食率高的品种主要有鸭嘴草、鹧鸪草、芒草、牛鞭草、狗牙根、两耳草和铺地锦竺，引进品种有互花大米草、艾杂l号和象草竺。表饲料有水浮莲、日本水仙、水藻和小竹菜等。此外，陆河各地的山区、丘陵地带还盛产中草药材，已查明的达296种，引进及人工培植的有泽舍、沙参、藿香、淮山、沙姜、沉香、党参、生地等20余种；还有新发现的贯众枸杞、土荆芥、三点金草等药用植物。项目所在区域无珍稀濒危动植物。

	本项目选址所在区域环境功能属性见表2-1：

表2-1  建设项目环境功能区区划分类表

项  目

功能区类别
地表水环境

螺河（陆河市村~陆丰河二），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准

大气环境

项目所在区域属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准

声环境

属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

是否基本农田保护区

否

是否风景保护区

否
是否水库库区

否

是否污水处理厂集水范围

否

是否管道煤气管网区

否




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、水环境质量现状调查与评价

项目附近水体所属水系为螺河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），螺河（陆河市村~陆丰河二）河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
为了解建设项目所在区域水环境质量现状，本环评引用陆河县人民政府于2018年5月30号公布的《陆河县河二2018第一季度监测报告》相关数据（网址：http://www.luhe.gov.cn/lhzdly/szhj/201805/d6163e29d87440abb22a083b7bce2fa1.shtml）。由《陆河县河二2018第一季度监测报告》可知，监测位置为螺河河二(东经115°34′49.5″、北纬23°08′42.48″)，采样时间为2018年1月~3月，监测单位为汕尾市环境保护监测站。监测断面在本项目的西南方向1.27km处，距离小于2.5km，且监测数据为3年内有效数据，该引用监测数据可行。监测断面位置见附图6，监测数据见下表。
表3-1  水环境质量监测数据表 
单位：mg/L（水温℃，pH无量纲，电导率μS/cm）
序号

统计指标

采样日期

监测结果

II类标准

1

悬浮物

2018.1.3

9

/

2018.2.6

9

2018.3.1

10

2

电导率

2018.1.3

77.5

/

2018.2.6

78.8

2018.3.1

111.1

3

水温

2018.1.3

19.5

/

2018.2.6

12.6

2018.3.1

21.0

4

pH值

2018.1.3

7.02

6~9

2018.2.6

7.12

2018.3.1

7.27

5

溶解氧

2018.1.3

8.12

≥6

2018.2.6

9.89

2018.3.1

7.22

6

高锰酸盐指数

2018.1.3

2.38

≤4

2018.2.6

2.60

2018.3.1

2.88

7

化学需氧量

2018.1.3

10L

≤15

2018.2.6

10L

2018.3.1

10L

8

生化需氧量

2018.1.3

1.5

≤3

2018.2.6

1.7

2018.3.1

1.9

9

氨氮

2018.1.3

0.104

≤0.5

2018.2.6

0.108

2018.3.1

0.096

10

总磷

2018.1.3

0.05

≤0.1

2018.2.6

0.05

2018.3.1

0.04

11

总氮

2018.1.3

0.43

/

2018.2.6

0.44

2018.3.1

0.45

12

铜

2018.1.3

0.005L

≤1.0

2018.2.6

0.005L

2018.3.1

0.005L

13

锌

2018.1.3

0.009L

≤1.0

2018.2.6

0.009L

2018.3.1

0.009L

14

氟化物

2018.1.3

0.095

≤1.0

2018.2.6

0.093

2018.3.1

0.083

15

硒

2018.1.3

0.0004L

≤0.01

2018.2.6
0.0004L

2018.3.1

0.0004L

16

砷

2018.1.3

0.0021

≤0.05

2018.2.6

0.0013

2018.3.1

0.0019

17

汞

2018.1.3

0.00004L

≤0.00005

2018.2.6

0.00004L

2018.3.1

0.00004L

18

镉

2018.1.3

0.0004L

≤0.005

2018.2.6

0.0004L

2018.3.1

0.0004L

19

六价铬
2018.1.3

0.004L

≤0.05

2018.2.6

0.004L

2018.3.1

0.004L

20

铅

2018.1.3

0.003L

≤0.01

2018.2.6

0.003L

2018.3.1

0.003L

21

氰化物

2018.1.3

0.001L

≤0.05

2018.2.6

0.001L

2018.3.1

0.001L

22

挥发酚

2018.1.3

0.0003L

≤0.002

2018.2.6

0.0003L

2018.3.1

0.0003L

23

石油类

2018.1.3

0.01L

≤0.05

2018.2.6

0.01L

2018.3.1

0.01L

24

阴离子表面活性剂

2018.1.3

0.05L

≤0.2

2018.2.6

0.05L

2018.3.1

0.05L

25

硫化物

2018.1.3

0.005L

≤0.1

2018.2.6

0.005L

2018.3.1

0.005L

26

粪大肠菌群

2018.1.3

20

≤2000

2018.2.6

40

2018.3.1

20

27

硫酸盐

2018.1.3

1.49

≤250

2018.2.6

1.57

2018.3.1

1.59

28

氯化物

2018.1.3

2.15

≤250

2018.2.6

2.03

2018.3.1

2.23

29

硝酸盐

2018.1.3

0.153

≤10

2018.2.6

0.161

2018.3.1

0.137

30

铁

2018.1.3

0.02

≤0.3

2018.2.6
0.02

2018.3.1

0.02

31

锰

2018.1.3

0.01

≤0.1

2018.2.6

0.01L

2018.3.1

0.01

32

亚硝酸盐

2018.1.3

0.016L

/

2018.2.6

0.016L

2018.3.1

0.016L

注：未检出项目以其检测方法的最低检出限值报出，并在后面加注（L）；监测结果大于其监测方法的监测上限时，以其监测方法的最大测量值报出，并在后面加注（G）。

监测结果表明，螺河（陆河市村~陆丰河二）河段监测指标中均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准的要求，项目附近水体水质较好。
2、环境空气现状调查与评价

项目位于汕尾市陆河县河口镇境内，按环境空气质量功能区划，项目所在地属于环境空气质量功能区的二类区，质量目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。根据陆河县环保局公布的《2018年6月-12月陆河县空气质量监测数据月均值》可知，监测数据统计结果见表3-2。

公布网址为：
http://www.luhe.gov.cn/lhzdly/kqhj/201812/164aebec19844ff9a0a6a758295c5b8e.shtml 

表3-2  环境空气质量监测统计结果 

监测日期

PM10月均值（ug/m3）

二氧化硫月均值（ug/m3）

二氧化氮月均值（ug/m3）

一氧化碳月均值（mg/m3）

臭氧8h月日均值（ug/m3）

PM2.5月均值（ug/m3）

2018年6月

27

6

10

0.308

93

14

2018年7月

28

6

9

0.422

71

14

2018年8月

25

3

10

0.442

70

13

2018年9月

29

3

10

0.427

76

16

2018年10月

48

3

18

0.634

112

28

2018年11月

41

4

18

0.463

82

24

标准值

70

60

40

4

160

35

由上表可以看出，陆河县的监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准，表明项目所在区域环境空气质量较好。

3、声环境现状调查与评价

项目拟建于陆河县河口镇昂塘村老虎笼，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

为了解项目所在地声环境质量现状，结合项目拟建场址的四至情况，本评价在项目四周设置4个测点进行监测。监测仪器采用积分声级计，以等效连续A声级Leq作为评价量。

监测时间：2018年12月10日。监测频次：昼夜间各一次。监测时间结果统建见表3-3。
表3-3  声环境现状监测结果统计表   单位：dB(A)

测点编号
测点位置
监测值
执行标准
昼间

夜间

1#
东边界
55.0
46.2
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间：≤60dB(A)、夜间：≤50dB(A)。

2#
南边界
54.6
47.8
3#
西边界
55.2
46.3
4#
北边界
54.3
45.9
监测结果表明，项目噪声监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。
4、生态环境现状调查与评价

建设项目选址区域目前以乔木、灌木、草丛为主，未发现有国家重点保护珍稀濒危珍贵植物，陆生生态的环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目建设主要环境保护目标如下：

（1）地表水环境保护目标为项目所在区域的螺河（陆河市村~陆丰河二）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。
（2）控制本项目大气污染物的排放，保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，使项目所在区域不因该项目的建设而受到明显影响。

（3）确保本建设项目在建设期间和运营期评价区内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

本项目主要的保护对象为评价区域范围内的居民集中点、河流，项目主要环境保护目标见下表3-4和附图7。
表3-4  主要环境敏感点一览表

序号

敏感目标

方位

与项目的最近距离(km)

保护目标

1#
下屋

西北

0.82

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准

2#

狗爬沥

东北

1.475

3#

水流神

东北

1.5

4#

牛牯头

西南

1.52

5#

黄竹坑

西南

1.56

6#

新寨

西南

1.7

7#

木公寮

东南

1.7

8#

新南

西南

1.865

9#

新屋下

东北

1.95

10#

河新村

东北

1.98

11#

甲头田

西

2

12#

昂塘村

东北

2.1

13#

联新村

西南

2.1

14#

西坑

西南

2.18

15#

联安村

西南

2.25

16#

上寮

东南

2.32

17#

金山

东南

2.44

18#

螺河

西

0.4

地表水Ⅱ类水体

19#

昂塘时雍楼

东北

2.4
省级文物保护单位




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。

表4-1    环境空气质量（GB3095-2012）二级标准
序号

污染物名称

执行标准（单位：μg/m3）

取值时间

（GB3095-2012）二级标准及2018修改单

1

二氧化硫

（SO2）

年平均值

60

24小时平均

150

1小时平均

500

2

二氧化氮

(NO2）

年平均值

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

TSP

年平均值

200

24小时平均

300

4

可吸入颗粒物（PM10）

年平均值

70

24小时平均

150

5

PM2.5
年平均值

35

24小时平均

75

6

氮氧化物

年平均值

50

24小时平均

100

1小时平均

250

7

一氧化碳

（mg/m3）

24小时平均

4

1小时平均

10

8

臭氧

日最大8小时平均

160

1小时平均

200

2、地表水环境质量标准

项目区域河流为螺河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准。

表4-2  地表水环境质量标准    单位：mg/L，温度为℃，pH无量纲
污染物名称

pH值
CODcr
BOD5
NH3-N

总磷

溶解氧

总氮

Ⅱ类标准

6-9

≤15

≤3

≤0.5

≤0.1

≥6

≤0.5

污染物名称

铜
锌
氟化物
硒
砷
汞
镉
Ⅱ类标准

≤1.0
≤1.0
≤1.0
≤0.01
≤0.05
≤0.00005
≤0.005
污染物名称

六价铬

铅

氰化物

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

Ⅱ类标准

≤0.05
≤0.01
≤0.05
≤0.02
≤0.05
≤0.2
污染物名称

粪大肠菌群

氯化物

硝酸盐

铁

锰

硫酸盐

Ⅱ类标准

≤2000

≤250

≤10

≤0.3

≤0.1

≤250

污染物名称

高锰酸盐指数

硫化物

/
Ⅱ类标准

≤4
≤0.1

/
3、声环境质量标准

项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表4-3  环境噪声标准值

类别

适用区域

标准值（dB（A））

昼间

夜间

2类

以居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域

≤60

≤50



	污

染

物

排

放

标

准
	施工期：

1、项目施工粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，见表4-4。

2、施工期施工废水排放标准执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准，见表4-4。

3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准值，见表4-4。
营运期：

1、项目营运期废水经“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，作为项目及周边林地的灌溉用水，不外排。见表4-4。

2、营运期火化机废气、焚烧炉废气执行《火葬场大气污染物排放标准》

（GB13801-2015）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；汽车废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，如表4-4所示。

3、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，如表4-4所示。

4、一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-3-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

表4-4  污染物排放标准

要素分类

标准名称

适用类别

污染因子
排放限值

废水

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）

旱作标准

pH

5.5~8.5

CODcr
≤200mg/L

BOD5
≤100mg/L

SS

≤100mg/L

挥发酚

≤1mg/L

LAS

≤8mg/L

石油类

≤10mg/L

粪大肠菌群数

≤4000个/100mL

废气

广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27- 2001)第二时段

无组织排放限值、二级标准

颗粒物

排放浓度≤120mg/m3
排放速率≤2.9kg/h(15m)

无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3
二氧化硫

≤500mg/m3
≤2.1kg/h（15m）

无组织排放监控浓度限值≤0.4mg/m3
氮氧化物

≤120mg/m3

≤0.64kg/h（15m）

无组织排放监控浓度限值≤0.12mg/m3
《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）

遗体

火化

烟尘

≤30mg/m3
二氧化硫

≤30mg/m3
氮氧化物

≤200mg/m3
一氧化碳

≤150mg/m3
氯化氢

≤30mg/m3
汞

≤0.1mg/m3
二噁英类

0.5(ng-TEQ/m3)

烟气黑度

林格曼黑度1级

遗物祭品焚烧

烟尘

≤80mg/m3
二氧化硫

≤100mg/m3
氮氧化物

≤300mg/m3
一氧化碳

≤200mg/m3
氯化氢

≤50mg/m3
二噁英类

1.0(ng-TEQ/m3)

烟气黑度

林格曼黑度1级

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

小型

油烟废气

≤2.0mg/m3
净化设施最低去除率

60%

施工期噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

表1

等效连续A声级Leq

昼间≤70dB(A)
夜间≤55dB(A)

营运期噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

等效连续A声级Leq

昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)



	总量控制指标
	按照国家“十三五”环境保护规划提出的总量控制指标，废水为COD和NH3-N，废气为SO2和NOx。本项目产生的废水经污水站处理后回用于周边山林灌溉及绿化，不外排，因此不分配废水总量。项目焚烧炉车间及火化机燃烧过程中会产生二氧化硫、氮氧化物等，则该项目废气总量纳入大气总量核算。项目总量控制要求见下表。

SO2： 0.222t/a，NOx：0.535t/a。




五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期

本项目施工期间的主要环境污染工序包括有：基础工程、主体工程、装饰工程等工序产生的施工机械噪声、车辆运输噪声、扬尘、施工机械柴油燃烧废气、装修废气、建筑垃圾、施工废水、施工人员生活垃圾、施工人员生活污水及土地开挖造成水土流失等，施工流程图及产污环节见图5-1所示。

[image: image1.png]D m e |

i)

[t pk. mR

i) i}

B2 S8
WTHS

ST T
M St





图5-1  施工流程图及产污环节

二、营运期

[image: image2.png]&

IR Rk B
»

[ innd

m

[

23





图5-2  本项目营运期工艺流程图及产污环节
火化殡仪馆的主要工作是对死者进行化妆后，亲属友人于悼念厅举行悼念活动，其后遗体进行火化，火化完成后由亲属将骨灰收集。

因此，项目产生的废气主要包括火化机、焚烧炉燃烧产生的废气、职工食堂食品加工过程产生的油烟废气、停车场汽车排放的废气；废水主要来源于殡仪馆职工和来访人员的生活污水、食堂含油污水等；噪声源主要包括悼念活动产生的噪声，火化机使用的引风机、水泵、空调和设备房等机械运转产生的噪声，以及交通车辆等产生的噪声；殡仪馆产生的固体废弃物主要包括火化后的骨灰、火化机废气处理收集的粉尘和废活性炭、污水处理站污泥以及生活垃圾等。

主要污染工序：

一、施工期

1、施工废水

项目施工人员统一由施工单位在外安排食宿。蓄水设施施工期生活污水就近进入旱厕，用于农灌不外排，对周围环境的影响不大。

本工程砂、石料均由当地市场购买，不存在砂石料冲洗废水问题。本项目施工废水主要来自施工污水和暴雨的地表径流。施工污水包括砼拌和系统冲洗废水、含油废水等；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、垃圾等各种污染物。排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，不但会引起水体污染，还可能造成河道堵塞。

施工污水的产生量与工地管理水平关系极大。如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。

施工废水经隔油池除油后排往沉淀池，隔油池撇出的废油交由有资质的单位处置，再经沉淀池处理后回用于道路抑尘。施工废水中的主要污染物为悬浮物，浓度为500～1300mg/L，经沉淀等初步处理后，悬浮物浓度急剧降低。雨季施工由于地表土壤被搅动，容易造成水土流失，形成雨污水，对环境造成污染。

施工机械产生的含油污水若排入地表水体，对地表水也将造成一定影响；含有害物质的建材如沥青、水泥、白灰等若存放不当，如堆放在河水附近，有可能造成地表水污染。因此，本环评提出如下保护措施：

（1）文明施工、合理安排施工时间，不在雨季进行土石方开挖及搬运。

（2）施工时还将按照“水土保持法”的要求，进行作业围堰的设置，以防水土流失造成水体污染。

（3）禁止沿河岸堆放弃土、渣、料，临时弃土、渣、料堆必须覆盖，防止被雨水冲进河道，污染水体。

为了避免对螺河和当地水渠等造成不利影响，因此施工单位应该加强施工管理。

2、施工废气

（1）施工期扬尘

扬尘的来源包括有：施工场内扬尘与车辆运输扬尘。

施工场内产生的扬尘按起尘成因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生的风力扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力扰动而产生的。在两个因素中，以风力因素的影响最大。

施工场内扬尘：

①开挖扬尘：通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖最大扬尘约为开挖土量的1％，在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖扬尘量约为0.1％。

②物料堆装卸堆放扬尘：建筑材料(商品混凝土、钢材及少量的沙、石、水泥等)在运输进场装卸及堆放过程中会产生扬尘。据经验数据，在风速为1.2m/s或2.4m/s情况下土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时距离50～150m处下风方向粉尘浓度为11.7～5.0mg/m3。若采用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10％。

车辆运输扬尘：

据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60％，这与场地状况有很大关系。一般情况下，在不采取任何抑尘措施的情况下，产尘点周围5m范围内的TSP小时浓度值可达10mg/m3。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内，在产尘点下风向100m处的TSP小时浓度值可降至1mg/m3以下。

此外，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境产生一次和二次扬尘污染，主要是道路扬尘。建议建设方应采用帆布覆盖运输车辆物料，运输车辆在离开施工场前清洗车身，同时避免一次运载过多物料。

（2）尾气

燃料废气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和HC等。施工机械和运输车辆产生的废气量较小，且影响是具有时效性，影响是暂时的，项目周围是空旷荒地，环境良好，能尽快把废气净化使环境恢复到原来的状况。
（3）燃料废气

根据项目的工程设计，施工期设备使用的油料较多，产生的污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃等，因施工过程中包括土方开挖回填、运输及砂石料取运等众多工序，难以进行定量预测分析。建议施工单位选优质设备和燃油，加强设备和车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。

（4）装修废气

装修使用材料油漆、乳胶漆、黏合剂等产生的有机废气，包括甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃等。装修过程中，较难估计装修材料使用量，在此只作定性分析，一般情况下，刚装修完毕，如不加强室内通风换气，室内空气很难达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。

3、施工噪声

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和施工运输车辆交通噪声。根据现场调查，项目所在地为山林，施工期噪声可被四周树木消纳，其它施工阶段噪声对周围环境的影响则更小，且其影响是短期的，将随施工结束而终止。

4、固体废弃物
施工期固体废物主要为施工期间产生的工程弃土弃渣、建筑垃圾及生活垃圾。施工固废若无序倾倒可能造成固体废物影响，进而会影响水体水质和产生水土流失。

施工期的建筑垃圾应及时外运，运至建筑废料填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土除在本工程建设中用做填埋土，其余的弃土外运至指点地点做填埋土。

另外，施工中还有施工人员产生的少量生活垃圾，主要成分为废纸类、食物残渣等，为避免施工现场有生活垃圾随意堆放现象，对局域景观和周围环境空气造成一定的影响，生活垃圾应统一收集，交由环卫部门清运处理。

5、水土流失 

本地区多雨，暴雨比例大，地表径流冲刷严重，土方开挖施工阶段，表土裸露，局部蓄水固土功能丧失，从而导致水土流失。此外，在放坡开挖和支护开挖时会有大量临时堆放的开挖土方，遇降雨时会产生严重的水土流失。据资料介绍，经扰动的土壤与未经扰动的土壤比较，其侵蚀模数可加大10倍，若不采取植被恢复等措施，将造成严重的水土流失。

水土流失的危害性表现在：

（1）降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒；

（2）水土流失造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能；

（3）造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。

6、施工对生态环境的影响

（1）施工过程对建设区域植被的影响

施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整，使原有的植被被铲除，从而使绿化面积有所减少。但这只是暂时性的，施工完成后，项目区将进行绿化美化。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿地设施的完善，这种影响也将随之消失。

（2）施工过程可能造成的水土流失影响

随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的堆土不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。但从另一方面来看，拟建场地地势较低，如不遇暴雨不易发生大的水土流失。因此，只要加强施工管理、合理安排施工进度，就可以避免发生水土流失。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，将消除水土流失的不利影响。

二、运营期污染源强分析

1、废水

项目运营期废水主要包括生活污水、食堂含油废水、殡葬车清洗废水3类。根据前文给排水分析可知，各类废水产生量及水质特征如下：
①生活污水：年产生量为2003.85m3/a，主要包括殡仪馆职工和来访人员的生活污水。该类废水主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N和SS。

②食堂含油废水：年产生量为328.5m3/a，该类废水主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、SS以及动植物油。

③殡葬车清洗废水：年产生量约为93.6m3/a，该类废水主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N和SS。

综上所述，项目总废水产生量为2425.95m3/a，同时根据建设单位提供的资料，项目食堂含油废水经隔油隔渣池、生活污水经三级化粪池预处理后，再汇同殡葬车清洗废水一并汇入自建的一体化污水处理设施（生物接触氧化+消毒）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后回用于周边林地或绿化灌溉，不外排。
项目运营期水污染物产排情况见下表5-1。

表5-1  水污染物产生及排放情况
废水总量

污染物

产生情况

排放情况

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度 （mg/L）

排放量

（t/a）

2425.95t/a

CODCr
250

0.606
180

0.437
BOD5 
150

0.364

100

0.243
SS

150

0.364

90

0.218
氨氮

30

0.073

15

0.036

动植物油

15

0.005

10

0.003

（2）废气

项目营运期废气主要包括火化机废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟、停车场汽车尾气。

① 厨房油烟

食物在煎、炒、炸和烤等加工过程中会产生挥发出油烟，即油雾和裂解出的挥发性物质，组份比较复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酮类、杂环化合物、瑙族化合物和多环芳烃等，其中多种成分是有害甚至是致癌物质，如3,4-苯并芘、焦油等。

本项目有职工20人，供应午餐，即每天共有20人用餐。本项目厨房设有炒炉 2台，采用清洁能源天然气作为燃料。本项目厨房设有炒炉2台，对应的集气罩投影面积为2.1m2，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）每个基准炉头对应的集气罩投影面积为1.1m2，则本项目可折算为2个基准炉头。按基准炉头划分饮食单位规模，本项目属于小型规模饮食业单位（基准炉头数≥1，＜3）。
根据类比调查，本项目食用油消耗量约为1kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，平均为3%。则厨房油烟产生量为0.03kg/d（0.011t/a）。项目每个基准炉头的额定风量按照2000m3/h计算，厨房每天工作时间3小时，每年工作时间365天，则油烟废气产生量为12000m3/d（438万m3/a）。产生浓度2.511mg/m3。厨房废气经静电油烟处理器处理后（处理效率为60%），油烟排放浓度为1.005mg/m3，油烟排放量为0.0044t/a。
②汽车尾气

本项目停车场均为地面停车场，汽车尾气主要为小车的汽车尾气，汽车从进入殡仪馆到停放完毕的过程中将产生汽车尾气，主要污染因子有CO、HC、NOx等，均为无组织排放，项目停车面积较大，停车位置避开人流密集区和敏感区，同时本项目绿化条件较好，因此机动车尾气经大气自然扩散及绿化带削减后，对本项目内部环境的影响较小。

③火化机废气

项目共设有4台火化机，两用两备。
火化机主要由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、引射装置和烟囱组成。火化机火化遗体运行流程为：遗体由送尸车接尸、送尸进入火化机的炉膛，待遗体火化完毕后，骨灰退出到预备室，然后由火化间工作人员拣灰入骨灰盒。流程见图5-3。
[image: image3.png]P Kbt

| ki Jax] Jwmex | wsos





图5-3  火化机火化遗体的运行流程图
火化机废气经统一收集处置后由一根15m高排气筒。排放项目使用的燃料为天然气，全年火化遗体约2900具。且平均火化时间为40min/具，则每台火化机的平均工作时间为2.67h/d，引风机烟气量为10000m3/h。火化机废气主要污染物为SO2、烟尘、NOx、CO、HCl和二噁英等。废气采用二次燃烧、烟气冷却系统、石灰粉脱酸、布袋除尘器和活性炭吸附，处理后经达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值，最后由一根15m高排气筒排放。
类比《广州市花都区殡仪馆迁建工程项目环境影响评价报告表》，并结合自身特点得出火化机焚烧尾气排放量如下表5-2。

表5-2  火化机焚烧尾气污染物排放情况

序号

污染

因子

废气量

(m3 a)

产生

排放

处理

效率

浓度(mg/m3)

单具

(kg/具）

产生量

(t/a)

浓度(mg.m3)

单具

(kg/具）

排放量

(t/a)

1

烟尘

1949.1*104
6.413
0.043

0.125
0.0641
0.00043

0.00125
99%

2

SO2
0.893

0.006

0.0174

0.1785

0.0012

0.00348

80%

3

NOx

32.425

0.218

0.632

16.213

0.109

0.316

50%

4

CO

50.126

0.337

0.977

20.112

0.135

0.392

60%

5

HCI

1.426

0.0096

0.0278

0.298

0.002

0.0058

80%

6

汞

0.208

0.0014

0.00406

0.0446

0.0003

0.00087

80%

7

二噁

英

4.lngTEQ/m3
/

0.08gTEQ/a

0.29

ngTEQ/m3
/

0.0057gTEQ/a

93%

④遗物焚烧炉车间烟气

项目设有一个遗物焚烧炉，主要用来焚烧死者衣物、一次性毛巾、陪葬品等。根据《广州市花都区殡仪馆迁建工程项目环境影响评价报告表》，焚烧炉污染物浓度SO2150mg/m3、烟尘800mg/m3、NOx60mg/m3、HCl 100mg/m3和二噁英5.0ngTEQ/m3，烟气出口温度850℃~900℃。类比同类项目，按每天运行4h计，每年365天，风机风量为5000m3/h，该废气经“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺对焚烧炉烟尘、二噁英的去除效率分别高达99%和93%，能够确保外排污染物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求，做到达标排放并经15m高烟囱排放。其污染物排放情况见表5-3。

表5-3  焚烧炉车间废气产排情况表

废气来源

污染物

产生量

排放量

治理措施

处理效率

GB13801-2015

焚烧炉

（废气量

5000m3/h)

S02
150mg/m3 0.75kg/h

1.095t/a

30 mg/m3 

0.15kg/h 0.219t/a

急冷-布袋除尘-活性炭吸附

80%

100 mg/m3
NOx
60mg/m3 

0.3kg/h 0.438t/a

30mg/m3 

0.15kg/h 0.219t/a

50%

300 mg/m3
烟尘

800 mg/m3
4 kg/h

5.84t/a

40 mg/m3 

0.2kg/h 0.292t/a

95%

80 mg/m3
HCl

100 mg/m3
0.5kg/h

0.73t/a

20 mg/m3
0.1kg/h

0.146t/a

80%

50 mg/m3
二噁英

5.0 ngTEQ/m3
0.0365gTEQ/a

0.35ngTEQ/m3
0.0026gTEQ/a

93%

1.0 ngTEQ/m3
（3）噪声

本项目噪声源主要为火化机风机运行噪声、水泵运行噪声、悼念活动噪声、冷柜及空调外置机噪声以及汽车运行噪声等，类比同类型行业噪声值，项目内各噪声源的噪声值在55~90dB(A)。项目营运期主要噪声源的噪声级情况见下表5-4。

表5-4  项目主要噪声源的声压级

序号

噪声源

LAeq[dB(A)]

声源性质

1

水泵

70 〜75

持续性噪声

2

火化机风机

70 〜90

间歇性噪声

3

悼念活动
80 〜85

持续性噪声

4

冷柜制冷

60 〜70

持续性噪声

5

空调设备

60 〜75

持续性噪声

6

汽车运行

55 〜65

间歇性噪声

（4）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、废活性炭、除尘沉淀产生的废渣、火化机产生的灰渣、污水站污泥、少量病体医疗废物。具体各类固体废物产生情况如下表5-5。

表5-5  项目营运期固体废物产生情况

序号

类别

产生量

(t/a)
性质

废物类别和代码

主要成分

备注

1

生活垃圾

31.025
一般固废

/

废纸、

包装袋等

项目定员20人，每人每天按0.5kg计，来访人员按300人/日计，每人按0.25kg。

2

废活性炭

2

危险废物

HW49其他废物900-041-49

/

类比同类型项目

3

废渣、灰渣

31.9

一般固废

/

/

按焚尸量确定，主要为人体干基组织（约占20%)，项目焚尸量为2900具/年，平均重量按55kg计，则灰渣量为31.9t/a。

4

污泥

0.606
一般固废

/

/

类比同类型污水处理站，按0.25kg/m3计算，项目污水量2425.95m3/a

5

医疗废物

0.01

危险废物

HW01医疗废物831-001-01  

/

类比同类型项目




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘、汽车尾气
	少量
	少量

	
	营运期
	火化机废气
	烟尘、SO2 、氮氧化物、CO、HCl、汞、二噁英
	烟尘6.413mg/m3，0.125t/a

SO20.893mg/m3，0.0174 t/a

NOx 32.425mg/m3，0.632t/a

CO50.126mg/m3,0.977t/a

HCl 1.426mg/m3，0.0278 t/a

汞 0.208mg/m3，0.00406t/a

二噁英4.1ngTEQ/m3，0.08gTEQ/a
	烟尘0.0641mg/m3,0.00125t/a

SO2 0.1785mg/m3，0.00348t/a

NOx 16.213mg/m3，0.316t/a

CO 20.112mg/m3，0.392 t/a

HCl 0.298mg/m3，0.0058 t/a

汞 0.0446mg/m3，0.00087 t/a

二噁英0.29ngTEQ/m3，0.0057gTEQ/a

	
	
	焚烧炉废气
	烟尘、SO2 、氮氧化物、HCl、二噁英
	烟尘 800mg/m3 ，5.8t/a

SO2 150 mg/m3 ，1.095t/a

NOx 60 mg/m3 ，0.438 t/a

HCl 100mg/m3，0.73 t/a

二噁英 5.0ngTEQ/m3，0.0365gTEQ/a
	烟尘 40mg/m3 ，0.292t/a

SO2 30mg/m3 ，0.219t/a

NOx 30 mg/m3 ，0.219 t/a

HCl 20mg/m3，0.146t/a

二噁英 0.35ngTEQ/m3，0.0026gTEQ/a

	
	
	食堂

油烟
	油烟
	2.511mg/m3，0.011t/a
	1.005mg/m3，0.0044t/a

	
	
	汽车

尾气
	CO、HC、

NOx
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工

废水
	SS、石油类
	少量
	沉淀池处理后循环使用

	
	营运期
	生活

污水、食堂含油废水、殡葬车清洗废水
	废水量

BOD5
CODCr

NH3-N

SS
	2425.95m3/a

0.364t/a（150mg/l）；

0.606t/a（250mg/l）；

0.073t/a（30mg/l）；

0.364t/a（150mg/l）
	2425.95m3/a

0.243t/a（100mg/l）；

0.437t/a（180mg/l）；

0.036t/a（15mg/l）；

0.218t/a（90mg/l）

	固

体

废

物
	施工期
	建筑工地

土石方、建筑材料
	少量
	送建筑废渣专用堆放场

	
	营运期
	生活垃圾
	31.025t/a
	环卫部门统一收集处理

	
	
	灰渣、废渣
	31.9t/a
	交由有资质单位处置

	
	
	废活性炭
	2t/a
	

	
	
	污泥
	0.606t/a
	

	
	
	医疗废物
	0.01t/a
	

	噪

声
	施工期
	施工设备噪声
	75～95dB（A）
	满足施工场界噪声

	
	营运期
	厂界噪声
	昼间<60dB（A）

夜间<50dB（A）
	满足《工业企业厂界噪

声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类排放限值要求。

	其他
	

	主要生态影响(不够时可另页)

本项目施工期的占地、开挖土方石等问题，对生态环境是有一定的影响，主要表现为对水土流失的影响，随着本项目竣工后这些影响随之消失。

营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。




七、环境影响分析

	施工期环影响简要分析：

1、大气环境影响分析

施工废气主要来源于土方挖掘、回填、外运及现场堆放尘土；建筑材料（水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆场扬尘；货运卡车来往造成的道路扬尘；小型搅拌机产生的扬尘；工程机械、汽车排放尾气（含CO、HC、NOX、SO2等污染物）。

施工期间，废旧建材、挖掘的泥土及进行基底处理通常堆放在施工现场，短则几天，长达几个星期。在干旱多风的天气，堆放的废弃物及裸露泥土将造成满天尘土，使周围大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响市容、景观以及影响到施工人员及周围居民的身体健康。施工期产生扬尘污染的工序主要有施工作业和物料运输产生的扬尘，其中产生扬尘较多的阶段有土方、土地平整和物料装卸与运输阶段。施工气废气污染防治措施与建议：

①合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并配备可靠的防扬尘措施；

②谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥沙出现场。并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；

③开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；

④施工现场架设2~2.5米高墙或设置屏障，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少施工过程中的粉尘影响及缩小施工扬尘扩散范围；

⑤当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂、粉建筑材料进行遮盖；

⑥充分利用施工场地，尽量少占地，施工结束后应立即种植植被，恢复原貌和进行绿化。对暂时不能施工的场地应保护好原有的植被或进行简易绿化或采取防尘措施；

⑦建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用；

⑧施工现场产生的粉尘对施工现场外的空气质量不会造成大的影响，并且这种影响将随工程量的逐步减少而减小，至施工结束而完全消失。

2、地表水环境影响分析

本项目施工期产生的废水主要有生产废水。

本工程砂、石料均由当地市场购买，不存在砂石料冲洗废水问题，本项目建筑施工废水主要来自施工污水（砼拌和系统冲洗废水、含油废水）和暴雨的地表径流。
砼拌和系统冲洗废水的特性是悬浮物浓度较高，根据同类工程施工废水监测资料：砼拌和系统料斗冲洗废水悬浮物浓度高达20000mg/L，pH值9～12；含油废水主要来自小型施工机械的维修及冲洗，其SS最大浓度约2000mg/L、石油类浓度约20mg/L，由于油污消解时间长，且有一定渗透能力，此类废水若直接排放，对附近水体及土壤将产生污染，因此必须严加管理。砼拌和系统冲洗废水经沉淀池处理后回用于道路抑尘，含油废水经隔油池除油后也排往沉淀池，隔油池撇出的废油交由有资质的单位处置。环评建议施工方在施工场地四周设置排水沟，初期雨水沿排水沟排入沉淀池，项目暴雨径流经收集沉淀后回用于场地洒水降尘，回用不完的就近排入周边雨水沟渠。
施工期废水污染防治措施及建议：

①施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆要与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；

②在回填土堆放场、施工泥浆产生点输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经水池隔砂过滤后用作工地内防扬尘洒水或已建好的绿化带灌溉用水；

③施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。

施工期废污水量不大，且为间歇排放，对水环境影响较小；再采取上述措施，则可使施工期的水环境影响降到最低水平。

3、声环境影响分析

施工期的噪声主要来源于工程施工用的机械设备产生噪声的有：机动液压挖掘机、推土机、装载机、空压机、振捣机、切割机等施工机械作业。工程施工中作业机械种类较多，属于突发性非稳态噪声源，根据常见施工机械实测资料，主要施工机械设备的噪声值见下表。

表7-1  主要施工机械设备和车辆的噪声值
施工机具名称

声级（dB（A））

用途

机动液压挖掘机

84

管渠开挖

吊管机

88

管道吊装

装载机

90

土方装卸

推土机

90

填方

自卸汽车

89

土方运输

移动式吊车

86

设备吊装

切割机

95

管道切割

电焊机

92

管道焊接

根据噪声扩散衰减模式：

[image: image4.png]L, —20lgr—AL




式中：

Lr——距点声源r米处的噪声级（dB（A））；

Lo——距点声源1米处的噪声声级（dB（A））；

△L——屏障、吸音等综合削减声级（dB（A））；

可计算出各施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果如下：

表7-2  主要施工机械在不同距离的噪声预测值       单位：Leq[dB(A)]

[image: image26.png]


距离（m）

设备

5

10

20

30

40

50

100

120

150

200

机动液压挖掘机

84

78

72

68

66

64

58

53

55

52

吊管机

88

83

77

73

71

69

63

58

60

57

装载机

90

84

78

74

72

70

64

59

61

58

推土机

90

84

78

74

72

70

64

59

61

58

卡车

89

83

77

73

71

69

63

58

60

57

移动式吊车

86

80

74

70

66

64

60

55

57

54

切割机

95

89

83

79

77

75

69

63

65

62

电焊机

92

84

80

78

75

73

68

62

64

60

以上施工机械产生的噪声传到施工场界的值会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的夜间标准。项目周围无声环境敏感点，且周边主要是林地，施工期产生的噪声经树林、林地阻隔衰减后，则对外环境影响较小。同时，应尽量避免夜间施工，如果夜间施工必须经相关部门批准并予以公众告知。

虽然在施工期间作业噪声不可避免，但为了达到对环境造成的影响最小，在项目施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，同时应采取以下的防护措施：

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间，避免在午休、夜间高噪声施工。

③使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

④采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取有效措施对场址施工噪声进行控制后，项目施工期噪声对周围环境的影响不大。

4、固体废弃物影响分析

项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾。建筑固体废弃物污染环境不利影响包括：在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响市容与交通，给城市环境卫生带来不利影响；在堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。

施工期的建筑垃圾应及时外运，运至建筑废料填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土除在本工程建设中用做填埋土，其余的弃土外运至指点地点做填埋土。因此，项目产生的固体废物经妥善、及时处置后，对周围环境不会造成很大的影响。

项目施工人员平均每天约40人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计,则施工期每天产生的生活垃圾为20kg（整个施工期：10.2t），收集后由环卫部门统一收集处置，不会对环境造成不利影响。

5、施工期生态环境分析

（1）植被破坏影响分析

施工期间，项目临时用地和取土、弃土场的植被将受到破坏，从而引发土壤侵蚀。此外，由于施工期植被的破坏，项目用地范围内的一些植物种类将会减少或消失，但受到影响的这些植物种类都不是属于珍稀濒危的保护植物种类，而在周边地区这些植物种类也极为常见。随着施工期的结束，项目的绿化建设及植被的恢复，将可弥补植物物种多样性的损失。尽管如此，施工期对植被的破坏将可能会降低区域生态系统的服务功能，此影响将会延续到施工期后的营运期。

施工期减缓生态环境影响措施及建议：

①合理规划施工进度

施工单位应与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷；同时对项目周边的临时排水沟进行必要的疏通、整修，减少水土流失。

②沉沙池的建设和管理

本项目施工区域的泥沙容易随水流进入附近地表沟渠，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀泥沙后才排出，避免泥沙直接进入沟渠；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出。

6、水土流失影响分析

暴雨极易引起水土流失。若建筑余泥渣土堆放在靠近螺田河，泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床沉积，同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。

项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两个方面：地表开挖破坏植被，造成地面裸露，降雨时加深土层侵蚀和水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧，如遇临时堆放场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。为减少水土流失，施工中开挖的裸露地表采取硬化地面的措施，对于施工过程中产生的废水，开挖排水沟，同时加强绿化，以减小水土流失对环境的影响。此外，环评有以下建议：

①在开挖过程中，应尽量避免雨季；

②工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土石方可作为施工场地平整回填用。

③临时堆放处应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被；

④施工场地应注意土方的合理堆放，距下水道和河道保持一定距离，避免流入河道和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。

7、施工期其他措施与建议

（1）施工方式的改进

①施工现场积极推行文明施工，实施合理定置和目视管理，使施工现场秩序化、标准化、规范化； 

②积极推广应用施工新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。混凝土一律采用商品混凝土，钢木加工等尽量采用工厂化生产；改革施工工艺，减少现场湿作业、手工作业和劳动强度。

（2）施工期环境风险防范措施及建议

在项目建设期，对周围环境会产生一定影响，应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，重点保护建设项目边界外居民住宅的声环境，在施工过程中应认真落实各项措施，避免该项目施工过程中产生的扬尘、工地污水、余泥对周围环境的影响，把建设期间对周围环境的影响程度减至最低，做到发展与保护环境的协调。

营运期环境影响简要分析：

1、水环境影响分析及污染防治

营运期废水主要包括生活污水、殡葬车清洗废水、食堂含油废水。

①生活污水：包括殡仪馆职工和来访人员的生活污水。该类废水主要污染因子为 CODCr、BOD5、NH3-N和SS，经化粪池预处理后能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，经预处理后进入“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理。
②食堂含油废水：该类废水主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、SS以及动植物油，经三级隔油隔渣预处理后能达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准，经预处理后汇同生活污水进入一体化生化处理装置处理。
③殡葬车清洗废水：殡葬车清洗废水经场内污水管道收集后，经过“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理。
项目总废水量为2425.95m3/a。项目统一收集污水后，采用“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边山林灌溉及绿化，不外排，经处理后对周边水环境影响较小。项目污水处理工艺如下图：

[image: image5.png]BESHEK s ZHRHRE

EFFK | L3 > Eilie ] > —HERSERER

EEERR FEK Fik





图 7-1  污水处理系统工艺流程

污水处理系统：

本项目拟采用“厌氧+接触氧化+二氧化氯消毒+脱氯+过滤”处理项目污水，设计处理量为25m3/d。生物接触氧化法是生物膜法的一种形式，它是在生物滤池的基础上，由生物曝气法改良演化而来的。该法的特点是，在曝气池中放置比表面积很大的填料，微生物附着在填料上并以生物膜的形式存在，以污水中的有机物作为养料，并依靠外界曝气获得所需的溶解氧。该技术早已经被用来处理各种不同浓度的有机污水，近年来更是开发出结构和性能很好的新型填料，其对CODCr的去除率达90%以上，对 BOD5也有较高的去除效果。该方法的特点：

a、BOD负荷高，MLSS量大，相对来说效率较高，并且对符合的急剧变动适应性强；

b、处理时间短。在处理相同水量的情况下，所需装置设备较小，因此占地面积也较小；

c、维护管理方便，无污泥回流，因此不会有活性污泥法中容易出现的污泥膨胀现象；

d、易于培菌训化，长时间停止运转后，再次运行时，生物膜容易恢复；

e、适用于中低浓度有机污水。

该工艺为成熟的二级生化处理工艺，本工程水处理工艺生化采用“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置切实可行，而且运行管理方便。

[image: image6.jpg]B

|

ks |l R R
HEFA W

=t gl > HE

[k > it





图 7-2  生物接触氧化+消毒”一体化生化处理水处理系统工艺流程图

本项目排水系统采用雨污分流的管网形式排放。目前，本项目所在地市政污水管网尚未完善，本项目员工生活污水通过化粪池预处理，食堂废水经三级隔油隔渣预处理，汇同殡葬车清洗废水进入项目自建“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边山林灌溉及绿化。

综上所述，本项目各废水采取的措施均能实现达标排放，对地表水环境影响不大。

2、大气环境影响分析及污染防治

运营期废气主要包括火化机废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟、停车场汽车尾气。

① 厨房油烟废气

项目建成后，厨房将会产生一定的油烟废气。油烟对人体呼吸道和肺部有一定的刺激作用，油烟中存在能引起不同生物学效应的细胞遗传毒性物质，表现是致癌性和突变性，降低人体的免疫机能。项目需在设计时预留油烟排放管道，居民厨房油烟废气通过抽油烟机收集处理后，通过预留的排烟管道引至楼顶高空排放，对周边大气环境影响不大。

②汽车尾气

汽车在进入项目区内行驶、停放过程中怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染物为CO、HC、NOx、PM10。对进出停车场的机动车辆应加强管理，尽量减少机动车尾气排放，做好项目周围环境的绿化工作，减少汽车尾气对项目周围大气环境的影响。

③火化机废气

火化机工作过程中易产生二噁英、H2S、SO2等大气污染物。根据业主的资料，本项目使用的火化机利用二次燃烧烟气治理系统对火化机废气进行治理。二次燃烧火化机尾气治理系统是专业针对火化机废气的治理措施，其工艺原理如下：将火化机废气收集后，风吸至二燃室中进一步燃烧销毁。为了使未燃烬物质彻底分解，达到排放要求，二燃室设置燃烧器助燃，配置二次供风装置，以保证烟气在高温下同氧气充分接触。二燃室内温度控制在850℃以上，并确保停留时间＞2s，使烟气在炉内充分分解焚烧，燃烧氧化所有有机物质。同时 烟气中大粒径的粉尘落入二燃室底部完成初级除尘。为了使烟气迅速降温，从而避免二噁英的再度生成，在二燃室后,设置了急冷间。二燃室处理后的废气通过急冷间时，由急冷间喷口喷射冷却水，使烟气在短时间内急速冷却至 130℃以下，跃过二噁英的易形成阶段（250℃-500℃），最大限度地阻碍二噁英在炉外的二次合成，冷却水经收集后回收至循环水池。高温烟气与冷水经热交换后迅速降温，进入布袋式除尘器去除烟尘，最后进入活性炭吸附间，进一步去除二噁英等有毒气体后由15m高排气筒外排。

本项目根据2011年3月国家环保部颁布的《火葬场大气污染物排放标准》 （征求意见稿）编制说明》中介绍的火化烟气净化工艺，使用的“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺为编制说明中推荐的行业目前比较成熟有效的治理措施，火化机焚烧尾气排放浓度低于《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求。本项目火化机焚烧尾气由引射风机将烟气引至15m烟囱排放。烟气黑度在火化机起炉等特殊条件下及正常运行状况下均能达到《火葬场大气污染物排放标准》 （GB13801-2015）中的烟气黑度限值要求。综上所述，项目火化间火化机火化遗体时排放的二噁英、烟尘、SO2、氮氧化物、CO、HCl、汞、烟气黑度等大气污染物以及烟气黑度均能达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求。具体处理工艺流程如下：

[image: image7.jpg]1o ZHMibe® 2. Bub 3. MifeslRRARES 4. SERERURMIE 5. UL
6: HFUR 7 AKE 8 WIHKH BTk SEKER BETk: BAUERD




图7-3  火化机废气处理工艺流程

⑥焚烧炉车间废气

相关统计资料表明，该类小型废物焚烧炉在无处理设施情况下，外排污染物浓度SO2 150mg/m3、烟尘 800mg/m3、NOx 60mg/m3、HCl 100mg/m3、二噁英5.0ngTEQ/m3，烟气出口温度 850℃~900℃。结合本项目遗体火化规模，根据类比同类焚烧炉的运行情况，按每天运行4h计，每年365天，采用“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处理焚烧炉废气。“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺对焚烧炉烟尘、二噁英的去除效率分别高达99%和93%，处理后SO2、烟尘、NOx、HCl、二噁英排放浓度及排放量均能够确保外排污染物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求，做到达标排放。

项目营运期废气经以上相应措施处理后，对周围大气环境的影响不大。

3、声环境影响分析及污染防治

噪声源主要为火化机风机及冷却除尘用水水泵、悼念活动噪声、空调外置机、冷柜制冷机、汽车行驶等。火化机风机、水泵噪声最强，噪声值在70~90dB(A)左右，环评建议选用低噪声设备，将水泵底座加设减震基础或减震垫，并在风机的管道进出口加装消声器，火化机设备房设吸声材料，采取上述措施并经建筑隔声后，可综合降噪30dB。再经距离衰减，项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。标准：昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)。且项目400m范围内无居民敏感点，项目对周边声环境基本不产生影响。

4、固体废物影响分析及污染防治

营运期的固体废物主要包括生活垃圾、除尘沉淀产生的废渣、废活性炭、火化机产生的少量灰渣、污水处理污泥、少量病体医疗废物等。

生活垃圾属于一般固体废物进行分类收集后交环卫部门统一处理，日产日清，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，对周围环境产生影响不大。除尘沉淀产生的废渣、火化机产生的少量灰渣、污泥属一般固废，拟交由有资质单位处理。医疗废物、废活性炭属于国家危险废物，拟交由有资质单位处理，对周围环境不会产生污染影响。

5、项目选址合理性与规划相符性

（1）卫生防护距离

根据《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）中的标准：

表7-3 火葬场卫生防护距离

焚尸量

所在地区5年平均风速

<2

2-4

>4

>4000

700

600

500

≤4000

500

400

300

本项目年焚尸量为2900具，根据气象资料，陆河县多年平均风速为2.9m/s，故本项目卫生防护距离为400m。本项目焚烧炉及焚烧炉车间均位于厂区最东南面，周边均为山地。场址现状为树林山丘地，项目厂界北面为道路，连通西面距项目约450m的240省道，防护距离范围内无环境敏感项目，火化机车间与最近环境敏感点的直线距离约为1000m，因此本项目的选址符合火葬场卫生防护距离标准要求。未来周边防护距离范围内禁止规划建设环境敏感项目。

（2）平面布局合理性分析

殡仪馆环境与交通流线对丧户有着举足轻重的影响，因此，该项目设计不仅要求功能合理、技术先进，而且还应将丧户心理需求体现于整体环境设计之中。本项目周边崇山峻岭，植被丰富。在总平面设计中，已充分考虑与周边环境的协调，并突出用地特征，强化殡仪馆景观。项目总体分为行政办公楼、骨灰楼、祭拜连廊、告别厅火化区、餐厅与宿舍、接待室休息室、火化车间、遗物祭品焚烧塔、公共卫生间、门卫室、停车场等。各相关功能用房如工作用房（保存、穿衣、化妆、入殓等）、殡仪服务、家属休息及火化间等以连廊形式相接，满足功能流程要求。业务区与生活区布置于殡仪区的南部，既方便整个场管的管理工作，又保证殡仪馆内部人员生活不受干扰地独立运行。同时根据各区的功能需求，将停车区主要布置于场地入口附近，同时在业务区和殡仪区也规划少量的停车位，满足该部分功能区的停车要求。本项目在馆区西北部开设主入口，内部交通采用环路，方便殡仪场馆内部的车流交通，人流交通主要通过广场、公园绿化等形式满足，从而使车流、人流截然分开，互不干扰。项目防护距离内无敏感点。从整个平面布置来看，各分区满足总平面布置的原则，在项目四周设置乔木和灌木绿化带，美化环境的同时可以减少噪声、废气对周围的影响。

6、环保投资估算
表7-4  环保投资估算表

项目
内容

投资（万元）

废气治理

火化机、焚烧炉除尘设备

200

二次焚烧炉

食堂油烟处理装置

2

废水治理

污水处理站

100

站内雨污管网

50

噪声治理

墙面设置隔声材料

10

火化机风机、冷动设备压缩机底座消声措施

2

厂界四周修建围墙

20

固体废弃物处置

生活垃圾、鞭炮纸屑的处理

2

污泥清运

4

厂区绿化

植树种草绿化

20

环境管理及监测

/

5

其它

设置厂区内交通牌标志等

1

合计

416




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源 

(编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	厨房油烟
	油烟
	采用清洁能源天然气，安 装抽油烟机，专用集体烟 道，高空排放
	《饮食业油烟排放标 准（试行)》（GB18483-2001）

	
	汽车尾气
	CO、HC、NOx
	加强进出车辆的管理；加强绿化。
	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27- 2001)第二时段无组织排放限值

	
	火化机废气
	烟尘、SO2、氮氧化物、 CO、HCl、汞、二噁英
	急冷+布袋除尘+活性炭 吸附+15m排气筒高空排放
	达到《火葬场大气污染 物排放标准》(GB13801 -2015)相应标准

	
	焚烧炉废气
	烟尘、SO2、氮氧化物、 HCl、二噁英
	
	

	水

污

染

物
	生活污水
	CODCr、BOD5、氨氮、SS
	经化粪池预处理后，经“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理，回用于绿化灌溉
	《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2005)中的

旱作标准

	
	食堂含油的废水
	CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油
	经三级隔油隔渣预处理后进入一体化生化处理装置处理，回用于绿化灌溉
	

	
	殡葬车清洗废水
	CODCr、BOD5、氨氮、SS
	经过“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理，回用于绿化灌溉
	

	固

体

废

物
	生活垃圾
	废纸、废包装袋、果皮等
	定期清(日产日清），外运填埋
	环卫部门处理

	
	生产固废
	灰渣、废渣，污泥，医疗废物，废活性炭
	交由有资质单位处置
	交由有资质单位处置

	噪声
	噪声
	机械设备噪声
	减震、隔音后满足《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的2类

	其他
	/

	主要生态影响(不够时可另页)

本项目施工期的占地、开挖土方石等问题，对生态环境是有一定的影响，主要表现为对水土流失的影响，随着本项目竣工后这些影响随之消失。

营运期对生态环境不会产生明显影响。该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。




九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

陆河县祥安殡仪馆建设项目用地总面积21333m2，总建筑面积15000m2，选址于广东省汕尾市陆河县河口镇昂塘村老虎笼。项目建设内容为综合办公楼、骨灰楼、祭拜连廊、怀念厅、餐厅与宿舍、接待室休息室、火化车间、焚烧塔、门卫室、停车场等。年平均殡殓业务量2900具（约8具/日）。
2．建设项目区域环境质量现状结论

⑴水环境质量现状

本项目所在区域地表水体为螺河（陆河市村~陆丰河二），执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准。从监测结果表明，螺河（陆河市村~陆丰河二）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，项目所在区域水环境质量较好。

⑵大气环境质量现状

根据陆河县环保局公布的《2018年6月-12月陆河县空气质量监测数据月均值》表明，各大气监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，表明项目所在区域环境空气质量较好。

⑶声环境质量现状

拟建项目位于汕尾市陆河县河口镇境内，结合项目所在位置的四至情况，项目所处区域属2类区。因此，项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。根据对该区域噪声实测结果，项目4个噪声监测点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，表明项目所在地声环境质量较好。

4．施工期环境影响分析结论

（1）施工期水环境影响分析结论

项目产生的废水主要包括施工时产生的废水和生活污水等，生产废水和生活污水不能直接排入河中，施工人员生活污水就近使用农户厕所，浇灌农田，不外排；生产废水经隔油沉淀池处理后回用于工地洒水降尘。由于相对而言各工作面废水产生量较小，且以自然蒸发为主，不会排入地表水系。因此，根据上述分析施工期的污水对环境的影响很小。

（2）施工期环境空气影响评价结论

本项目施工期废气主要为扬尘、运输车辆及作业机械尾气。对于施工场的扬尘，采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面，洒水除尘等措施后，对环境的影响将会大大降低；对于施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。施工期的空气污染是短时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。

（3）施工期声环境影响评价结论

施工期间合理安排施工时间，尽量昼间施工，避免午间和夜间施工；调整施工作业时间，调整同时作业的施工机械数量，避免噪声叠加；并对施工机械操作人员进行劳动卫生保护，项目四周边界噪声测点昼、夜间基本可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应的执行标准。

（4）施工期固废环境影响评价结论

施工期固体废物主要来源于施工人员的生活垃圾以及施工产生的建筑垃圾。施工期的建筑垃圾应及时外运，运至建筑废料填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土除在本工程建设中用做填埋土，其余的弃土外运至指点地点做填埋土；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。综上所述，施工期产生的固废不会对周围环境产生不利影响。
（5）施工期水土流失影响评价结论

项目施工期间地表开挖，造成地面裸露，降雨时将加深土层侵蚀和水土流失，除此之外，各类临时占地破坏原有植被，也会使当地水土流失加剧。为减少水土流失，建设单位可通过加强文明施工，优化施工组织设计，以及施工中开挖的裸露地表采取硬化地面的措施，以减小水土流失对环境的影响。

（6）施工期生态环境影响评价结论

建设项目目前地表植被以多量草本植物为主，植被数量较多，未发现有国家重点保护珍稀濒危珍贵植物，陆生生态的环境质量较好。工程竣工后通过采取措施可以恢复施工临建区的原有生态环境，工程施工对陆生生态环境的不利影响是短期的和局部的。

5．营运期环境影响评价结论

（1）废水

项目产生的废水主要为生活污水、殡葬车清洗废水、食堂含油废水，总废水产生量为2425.95m3/a，其食堂含油废水经隔油隔渣池、生活污水经三级化粪池预处理后再汇同其余废水一并汇入自建的一体化污水处理设施（生物接触氧化+消毒）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后回用于周边林地或绿化灌溉，不外排，因此对周边地表水环境影响不大。

（2）废气

①油烟废气

本项目油烟和燃料废气经静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准后通过专用烟道引至楼顶排放，对周边的环境空气影响不大。

②汽车尾气

对进出停车场的机动车辆应加强管理，尽量减少机动车尾气排放，做好项目周围环境的绿化工作，减少汽车尾气对项目周围大气环境的影响，达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值的要求。
③火化机废气

本项目根据2011年3月国家环保部颁布的《火葬场大气污染物排放标准》（征求意见稿）编制说明》中介绍的火化烟气净化工艺，使用的“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺为编制说明中推荐的行业目前比较成熟有效的治理措施，火化机焚烧尾气排放浓度低于《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求。

④焚烧炉车间废气

项目车间废气采用“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处理焚烧炉废气。“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺对焚烧炉烟尘、二噁英的去除效率分别高达99%和93%，处理后SO2、烟尘、NOx、HCl、二噁英排放浓度及排放量均能够确保外排污染物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求，做到达标排放。

项目营运期废气经以上相应措施处理后，对周围大气环境的影响不大。

（3）固体废物

营运期的固体废物主要包括生活垃圾、除尘沉淀产生的废渣、废活性炭、火化机产生的少量灰渣、污水处理污泥、少量病体医疗废物等。

生活垃圾属于一般固体废物进行分类收集后交环卫部门统一处理，日产日清，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，对周围环境产生影响不大。除尘沉淀产生的废渣、火化机产生的少量灰渣属于一般固体废物，交由有资质单位处置。废活性炭、医疗废物属于国家危险废物，拟交由有资质单位处理，对周围环境不会产生污染影响。

（4）噪声

项目运营期噪声源主要为火化机配套风机、冷却除尘用水水泵、悼念活动、空调外置机、冷柜制冷机、汽车行驶等。项目通过选用低噪声设备，将水泵底座加设减震基础或减震垫，并在风机的管道进出口加装消声器，火化机设备房设吸声材料，采取上述措施并经建筑隔声后，项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。且项目400m范围内无居民敏感点，项目对周边声环境基本不产生影响。

综上所述，陆河县祥安殡仪馆建设项目若能严格遵守有关环保法规，切实落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，加强各项环保治理工作，从环保角度看其建设是可行的、合理的。




	预审意见：

公  章

经办人:                                     年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见:

公  章

经办人:                                     年    月    日


	审批意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                公  章

	经办人：
	年     月    日

	注          释

	一．本报告表应附以下附图、附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图
附图3  项目效果图项目

附图4  项目四至图

附图5  现场照片

附图6  项目水环境监测位置图
附图7  项目敏感点图

附件1  委托书
附件2  统一社会信用代码证书
附件3  负责人身份证
附件4  其他附件
附件5  意见修改索引
附件6  建设项目大气环境影响评价自查表
附件7  建设项目环评审批基础信息表

	二．如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


[image: image8.jpg]BEn w=m
5
—
% St
R
wmn
82%
s . FEE e
b @wne
iy e

2 =g
® mEm
@ s
i B nms
[OLL=8
Ol
R @zmse
MELE @)
e @ Wi
s ®

waw





附图1  项目地理位置图

[image: image9.jpg]Al AR IEERLXI *

~Nle

$

BitEs:

THE., SEMER 213000
REHER 7370 W

TERHAGHER e

WHRLLEL A —ER —RMOSRARR ERERARREFSRORR RN e o [
H3¥aEE/N \ﬁtﬁ [ . 113" " I‘" ha ‘H___ ;"" — %c . =] i

ESHARATERNT AR, RATR L BRIt —pmRssg., | © PERELUE o
SAFERARIITRS - EABKSLETRRE 1, SUERBBILE K il e
RN AR E B DA TR T S5 LR  BFERES R oL AP
DABTTABREIEN REATERORE, SRR R 08 £ = fewr wu
IR BT, B EH TR ANFREEM T SIER , REDIART e
B, AEFEEMEE? BRCEXEREEALT o FURCHARTRERT Rl 2
SEEEA . BRNABLANT LB A BEAES,TES T—HRIEHAR H: TARME - S ;

I iz 1250M
AEYHE HEEBRANBRERAE  RURCEELAHLL AN AR B
FIRERMANNES , FRNAEN S ROEE— R ERTE, TITR k. RFFER oo

i Z’;PfOVED BY F/if\ 7\%71’%

ITRERE e

W00 LERREN ST I Tﬁv», [ j g-ljlkEﬁFi‘i;:NGI. ﬁé —ﬂ ;%

) ABANTD @ I gmé!{mb BY YEE
EEEEE TN > Tl % it YR

: CIE 1K) 3 .|| DESIGNED BY 5 /ﬁ:é

iy | FHEH

— * . N
HHHuuuHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH‘ ey . o mAEREE
] bl B

N M LI

[
Erfr] £, P b | rfﬂjﬂ i

iin] Hiinf {axan | | b | EEERER s HPEE

|:| IRAk: s
PROJECT Bﬁﬁf%&ﬁﬁ(ﬂﬁﬁﬁ'@
[

~

|_|
|

wits 1 \
DESIGN No. DISCIPLINE AL
0 L§/S 2018/10

EDITION No.

IR <2 BT 5EE G s B

HHHHHHIFHIH\ E m
AL ERRE R AIRAR
SHENZHEN PROPERTY INTERNAT1ONAL. WUYE: CONSTROCTION DESIGN C0.LTD
t 4 RN TR X B R EFR A EARE2F
B g 0755-82830999
H 4 518040

ﬁmm,ﬁmmmmm ““""I B — m fe B 0755-83022849

AL AT A ZEE

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| BFEH: szwuye@126.com

Ss — N g8 8 - 4els
: 'A\\\\ WAL

m ERFRIBONEARS: Al44004229





附图2  项目平面布置图

[image: image10.jpg]fs 7o) B =+ & I’ Y

Wiy
W)
// 4/////
)

//'
Z %
%
\\

A

W\ %

AN
i g
N\ ’44/

iy

{
R

% N )\T

R R H Rt E

LU HE XIAN JIAN ZHU SHE JI  SHI

I HRAEFEFNIZITERAE]

Guangdong C-Zone Architectural Design Institute Co. Ltd.

BRARE{ERL





附图3  项目效果图
[image: image11.jpg]



附图4  项目四至图

	[image: image12.jpg]oo HUAWE] P20-Pro
LEICA TRIPLE CAMERAG}-A1




	[image: image13.jpg]OO HUAWE| P20 Pro
LEICA TRIFLE CAMERA | Al





	项目东面
	项目南面

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]HUAWEI P20 Pro
OO LEICA TRIPLE CAMERA | Al





	项目西面
	项目北面


附图5  项目现场照片

[image: image16.png]



附图6  项目水环境监测位置图

[image: image17.png]



附图7  项目敏感点图
附件1  委托书

委 托 书

湖南景玺环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，我单位需编制“陆河县祥安殡仪馆建设项目”环境影响报告表，特委托贵单位承担此项工作，请接受委托后尽快按照国家、省、地方相关部门的要求开展工作。

特此委托！  

                                        委托单位（盖章）：

                                        日期：2018年12月20日
附件2  统一社会信用代码证书

[image: image18.jpg]HL 4 B R BEE R

GE—it 2 ER RIS

S%—F 212 PR 11441523007254273P

144 % R mix

H A S RE R EA LSS

i DRk L
GHTIE.
EH .

A% 8% 2017407 H18H





附件3  负责人身份证

[image: image19.jpg]e

[ 78
noeam
1067) 4 10, 28 0

1 AR T A 10 0 s
R L A £ 8 11

Tahed 441523196710285517





附件4  其他附件

[image: image20.png]zw/;éfs_} Eéém‘ Gk

[
| nv00380117 2 1S

= -
PU

e e
_scaxaan—

By RRBBEWSS N, BV, REE oo
5 IR, R D pEORSF
T e e e
wsew peipeniy o e
L e WG WM s s
P HRRESGER:_gun TR
Rorm _sn  meorkccde RS .
Bl T NS "

FOHR 1 ORGSR s

RO e R R e %A B

=R, % A8

L ARS8

casRm  ORaRE

o s

XU REHBHTE, B 00
. BANE R BALHI 4LTR
LA RASE L ARG

)





[image: image21.png]as,

weonsei EHAR BT
M

moy e R )y

RBZRRR O, €V, 808
Eﬁmisimlkl_gm!mimwm!u

y, MMSRN uand censst_eszen
S e i,
iR e ——
&R x heram,
AR I swae wn rame, _wn
Rom_swn s mw
pree— SRR e
T
. AR
s, Lme_t W
cumm orame
e T s

F e
SRR RANERSTE A, RS s

mEA @,

:fga{.;:u i

Ceem: o % 5 0

D
G





[image: image22.png]FOR OB A ok T
W R

i ) 955 %
A b S

RIS,
R (BRI, GRS B LRI WRRETE

R (RAHLRAH S §) Wi, LT
- P B SRR R £ DA RS

R A (4005 AR

BRI O, BREDBRARRIT

4
AR EEEA MR ZRABR S

R RRMAME R A ERATESEY A, RRAR
A, TR, FREEELT, R, W
A, FREIAK.

D AT AR 2T AL 1
PR T
3 SR RSE B K147 BN AL 8 LA
SRR, AT 2 151 e
ONES





[image: image23.png]HAREF (2018) % 034 5
TR RAMAE S5

ADWA RS

I CHE) BT AT 0GR R BWARR R (5 72,6 )
AL R GRAIED RSB G Kl AR L A58
SRR, IAHAREA R ST Jodo F:

T IR R LR QB GRARRITIED 5% R,

= R CMD) RREAURE OB S b, 706
ERAARRH TEREEMER B s 5. 0. B8, 85
PR TRIGARR, HAARRAESRE AL TRERE RAR, Bot
ERRBAF LWL, FERURR. RERE. AERE,
ORME) RSk P RET S, ERRMELIES, L5
PHRATREE P BIHEALF T, BREAF BT Y
MER, H RSP FRAERTAN, WA Ko %
MEEtE.

B AR G ) ERBIP IR £ 801 5%, %0
A

ARBIE b BRI AR
AR AR A SRR S

it

s A AR
20184 11 A 208
#: kA=t




[image: image24.png]Bli o 5L 1 3t 0 R

ST EFALH A

BATERKA:

R AT ERAREROARE R LR T HHED
(RFARE (2018) 199 §) BHA. REES, BHAR
. BEOSRARRMEATE, RERETAORBEH
A%, KERERN 2 B, SREVE, HETEAR
HUTRL:

— ERREAREMEATE, ERETADAR
B, RE ARG R T 0GR
ESERRERBLAA, LRARIRAKAR (400
.

= RHSREERSTLAHA AR B R, SO
B LA AL (2010-2020 5 B85 % R
AT RARAL RS ERRRAE) BAFTES,
ERTERESHTEL, EHTASRERSHBELR
ERTERIRL.

FRERFERARBAE .
B EARERASART SN TAA TR,





[image: image25.png]T EL 5 Ak & BLRIEE )5

RETENEFR 2016147 S

KFRBMEHEAYBERNES

ERRA:

RREEY AT ERAEEROUET RN LT
SO A RE(2018] 139 ) XA TARAH, EACE.
REEE. ERAPARNRL LA AEF L, BEO
EERSEANE, RERATAABRMLAL, RE
FRAROT T ET RN A B SRR
Birdh, £SAERY 2§, FAFTRURR, KR
ERE R, HAFHERERRL.





附件5  意见修改索引
	序号
	修改意见
	改后页码
	修改内容简要说明

	1
	直接引用螺河监督性监测数据
	P13,P14,P15，
	已补充引用螺河监督性监测数据

	2
	不存在遗体清洗废水
	P7，P8，P27，P40
	已删除相关用水

	3
	修改核实有关图件
	图7-1
	已核实、修改污水处理系统工艺流程图件

	4
	核实人员配置和用水量
	P7,P8,P27，P40
	已核实人员配置和用水量


附件6  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长 5～50km□
	边长=5 km(

	评价因子
	SO2 +NOx 排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a(

	
	评价因子
	基本污染物

 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录 D □
	其他标准 □

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源 (
本项目非正常排放源 □

现有污染源 □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与 评价
	预测模型
	AERMOD

□
	ADMS

□
	AUSTAL2000
(
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网格模型

□
	其他

□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长 5～50km □
	边长 = 5 km □

	
	预测因子
	预测因子(
)
	包括二次PM2.5  □
不包括二次PM2.5  □

	
	正常排放短期浓度贡献值
	𝐶本项目最大占标率≤100%□
	𝐶本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	𝐶本项目最大占标率≤10%□
	𝐶本项目最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	𝐶本项目最大占标率≤30%□
	𝐶本项目最大标率＞30% □

	
	非正常排放 1h 浓度

贡献值
	非正常持续时长

（ ）h
	𝐶非正常占标率≤100% □
	𝐶非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	𝐶叠加达标 □
	𝐶叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k  ≤-20% □
	k  ＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NOX、颗粒物）
	有组织废气监测 (
无组织废气监测 (
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（
）
	监测点位数（
）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受 (
不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（
）厂界最远（
）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0.222）t/a
	NOx:（0.535）t/a
	颗粒物:（0.293）t/a
	VOCs:（0）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（
）”  为内容填写项


项目位置





道路、山林





山林





山林





山林








0
1

